TY-810地税专用驱动、设置安装说明（并口连接）

- 在打印机、PC机关机状态下，连接并口电缆，确认连接良好；

- 开启PC机、打印机，放入驱动光盘；

方式一：

①　光盘自启动界面打开（即弹出以下“Aisino Printer Install”界面）：

（如果您的电脑屏蔽了自启动功能，请双击“autorun”图标以打开该界面）

- 点击界面左侧“驱动程序安装”按键，界面右侧对应显示“驱动程序安装”页面；

- 点“端口选择”右侧的箭头“”，根据实际情况选择对应的端口选项（如并行接口，就选“LPT1”）；

- 点“机型选择”右侧的箭头“”，选择“特供系列”，再在下面的列表框中选择“TY-810地税专供机”；

- 再往下选择是否设置为“默认打印机”、“打印测试页”；然后点“下一步”按键，稍等片刻，出现以下对话框，点“确定”按键，即完成TY-810地税专用驱动的安装：

方式二：

- 在WINDOWS操作系统下，按以下菜单路径查找，“开始”—“设置”—“打印机”，进入“打印机”页面；

- 在“打印机”页面选择“添加打印机”，进入“添加打印机向导”，按“下一步”直到进入“选择打印机端口”，根据实际情况选择对应的端口选项（如并行接口，就选“LPT1”），按“下一步”，选择“从磁盘安装”；

- 在“从磁盘安装”窗口中，点击“浏览”，指向光盘的驱动程序，按指示进行确认是否“默认打印机”、“是否共享打印机”、“是否打印测试页”，完成驱动安装。

- 完成驱动安装后，确认当前TY-810为默认打印机，将打印机安装好色带，送入单张纸，看到打印机联机灯亮，然后双击打开“ 光盘 / AisinoDriver / TY-810地税专用软件 / 24针模式．EXE ”文件，在“TY-810地税专用”对话框中，点击“24针模式”按键，对打印机进行系统参数修改以及测试页打印，打印完毕后，设置完成。

注意：当对打印机进行过“恢复出厂设置”后，必须按第④点，联机并执行该EXE文件，方可对应地税业务，设定特殊的打印机系统参数。