爱普生全系列打印机清零工具SSC

打印机用到一定的时候会提示您的硬件过期，到爱普生维修站只需几分钟便可好！但是钱就花的很多 希望这个软件提供给所有拥有爱普生打印机的朋友们，你们从此以后不用再去花钱清零了，自己就可以办到！

此软件还有很多功能，包括清洗打印头，分单色清洗或全部清洗和强力清洗！重新刷新墨合计数（对没有连续供墨芯片的连续供墨系统是非常有用的），重新刷新打印机数据等等。。。

软件下载：爱普生SSC Service Utility.rar(大小959k)

软件简介:

让Epson墨水用尽100%-SSC Service Utility 新的绿化EPSON芯片软件 SSC SERVICE UTILITY 4.20
我們要好好地感谢俄罗斯人的努力，让我们又有一种功能更强的利器对抗 EPSON 这个“吸（墨）水
巨兽” 新的绿化EPSON芯片软件 SSC SERVICE UTILITY 4.20 SSC Epson Printer Utility 是一款Epson
(爱普生)打印机增强辅助工具包,程序可以帮助你使用打印机完成更多令人惊异的工作!

程序的主要功能如下: 
1.直接使用CSIC进行打印工作!
2.冻結內置的墨水计数器! 
3.重置內在的墨水计数器為0! 
4.支持对单独的彩色或者黑白喷头进行清洁工作,支持强力清洁模式! 
5.支持墨盒交換技术! 
6.重新设定被保护的內置计数器！
7.提供对超过60种Epson(爱普生)打印机的支持!

SSC Service Utility4.20(爱普生打印机清零软件)说明

一． 主程序窗口
在系统托盘中图标上单击右键，出现菜单，单击显示主窗口。主程序窗口有三个选项：墨水监测 配置 重置器

1. 墨水监测窗口 
包括四项功能： 柱状图  打印机报告 墨水消耗量  刷新
柱 状 图：在正常模式下，显示当前墨水剩余容量
监测类型：
墨水消耗量： 在正常模式下，显示每一种颜色的墨水剩余容量，这个功能可以显示所有的系统安装的EPSON的打印机的墨水剩余容量。
打印机报告：显示打开打印机到完成某一打印任务后，每种颜色的墨水消耗量。即使打开打印机时没有运行此程序，在打印任务完成后也可显示。
刷新： 刷新监测类型数据。
2．配置(下图): 选择系统安装的打印机

打印机型号: 选择和系统所安装的打印机对应的类型。(这个选项中的打印机为此软件所支持的打印机)
注意：软件会记住你所有的设置，所以，在下次启动时你不需要重新设置。关闭主窗口，软件会以最小化的方式存在于系统托盘中。

3． 重置器

这功能专用于刷新墨盒芯片。EPSON的打印机为了防止墨盒填充，设置了墨水记数芯片。软件能直接对芯片进行操作，软件能支持大部分的机器。少数的机器的芯片刷新需要用墨水冻结功能与一些特殊的方法。在后面会介绍到。

可重置的颜色有许多的

注意：
1.一些的打印机菜单上的某些功能是不能使用的是正常的。
2.用完任何一种色彩后，必顺关掉打印机20秒后再打开。对一些的机型要采用拔掉电源的方式关掉打印机。
三． 墨盒交换功能(又称热交换)

什么是热交换？墨车在停车位时机器会读取芯片的数据，将有墨水的墨盒放入打印机，墨水的数据就会被打印机读取，如果让打印机检测不出更换墨盒，可以把一个空墨盒放入打印机。当墨车回到停车位后，之前读取的数据就会写入这个墨盒。这就是热交换。这是一个实验功能，它允许你在非正常状况下更换墨盒，所以打印机看不到任何更换墨盒的信号。
注意：有时热交换方式会损坏机器。精灵所支持的机器不要用这种方式。对于一些高容量的墨盒可能有用，但没有测试，在热交换时请不要拿错墨盒。在热交换过程中万一发生撞车或者听到一些异样的声音或者看喷头移到最左边，请不要管它。
单击 移动墨车到交换点
把墨车移回停车点(绝对不能用手移动)
安全移回墨车：允许你用手将墨车从任何一处移回停车点(这是非常安全的，但有时打印机也能识别出更换过的墨盒)
四． 喷头清洗功能

清洗濆头会消耗大量的墨水，这个功能可以实现正常清洗、分颜色清洗、强力清洗。

五． 清零功能

应该说：epson为了更多的赚钱才设置这项功能的。我听多了epson的狡辩。客户去维修中心解决这个问题，居然要花100元，而EPSON从来也没更换墨垫。废墨计数：在EPSON打印机(甚至HP、CANON的一些打印机中也有)， 专门设置一个段程序以检测客户清洗及开机的次数，客户每开一次机或每清洗一次这个计数器就会累计，到一定数量，机器就不能打印。有些机器电源灯用进纸灯交替闪烁，喷头不会移动。EPSON说要更换墨垫，清零后，其实不用更换也可以使用。我没有见过EPSON给那个客户换过。废墨垫老化可能也是部分连续供墨墨水漏的原因，但漏墨水现象也在一些新机器上发生。
注：清零后请重新启动打印机。这项功能对于一些老型号的机器会出错。
部分型号的机器手工清零程序：
1. 关掉打印机
2. 手工清零
3. 重新启动打印机
手工清零：
Epson stylus color:同时按住ALT+FONT+LOAD+PAUSE，然后按下电源键，机器有反应时松开所有的键
Epson stylus color 300:同进按住LOAD/EJECT+CLEANING键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。最后松开所有的键。在2-3秒后再按住LOAD/EJECT+CLEANING键。
Epson stylus color 400.600:同进按住LOAD/EJECT+CLEANING键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。最后松开所有的键。在2-3秒后松开LOAD/EJECT键。
Epson stylus color440,640.740.460.660.670.760.860.880..1160:同进按住
LOAD/EJECT+CLEANING键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。最后松开所有的键。在2-3秒后再按住CLEANING键。直到看到机器有反应。
Epson stylus color 680: :同进按住LOAD/EJECT+CLEANING键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。直到你看到墨水显示灯闪动与纸从出口出来，最后松开所有的键。在2-3秒后再按住CLEANING键。直到看到机器有反应
Epson stylus color 800,850: :同进按住LOAD+CLEANING COLOR+CLEANING BLACK键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。直到你看到墨水显示灯闪动与纸从出口出来，最后松开所有的键。在2-3秒后再按住CLEANING COLOR键。直到看到机器有反应
Epson stylus color 900,980: :同进按住LOAD/EJECT+CLEANING键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。直到你看到墨水显示灯闪动与纸从出口出来，最后松开所有的键。在2-3秒后再按住CLEANING 键直到12-13秒。
Epson stylus color 3000：同进按住FAUSE+LF/FF+DOWN ARROW键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。最后松开所有的键。
Epson stylus Photo 785.895：同进按住MAINTENANCE+ROLL APER键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。你将看到指示灯闪烁，最后松开所有的键。在2-3秒后再按住ROLL APER 键直到12-13秒。直到指示灯闪烁。
Epson stylus photo 890,1280,1290: 同进按住MAINTENANCE+ROLL APER键，然后再住电源键不放直到喷头有反应。你将看到电源指示灯闪烁，最后松开所有的键。在2-3秒后再按住ROLL APER 键直到12-13秒。直到指示灯闪烁。

六． 墨水冻结

这个功能允许你去欺骗喷墨打印机数据系统，针对一些特殊型号的打印机。
通过这个功能你能读取芯片上的墨水数据，并能保存成一个数据文件。然后可以把保存数据
文件写入墨盒芯片。

七． 扩展功能

重新启动打印机：同电脑的重新启动原理一样.
软重置：初始化打印内部的一些参数和变量，也就是说把一些打印机内部的参数及变量恢复到出厂状态。
注意：作者说这两个功能仅仅是实验用的，所以有时并不起到任何作用。
禁用/启用 CSIC: 把机器刷新成永久状态，或恢复成普通状态。
注意：这个功能只是改变了机器内部的一些参数，并不是真正的把墨盒的芯片刷新成了永久芯片。刷新后要重新启打印机，以后无论这个机器在任何一台电脑上使用都不用再刷新了，但还是有一些问题，比如打印一段时间后，有两个灯交替闪烁（不是废墨需要清零），这时只要把打印机恢复到普通状态，再刷新成永久状态即可。另外，对于部分打印机，刷新成永久状态后，把芯片取下来也可以正常打印。
生成测试报告:测试打印机，生成一个文件testrep.txt,这个文件保存在程序所安装的目录下。里面包含一些打印机相关的数据。

八、FAQ（常见问题）

1． 使用程序我要做什么？
程序只支持EPSON打印机，并且打印机必须安装驱动程序，用USB或LPT线将打印机连接到程序所在的电脑（这个程序不能在网络上操作）这个程序可以在98/me/2000/xp下使用。墨盒的芯片必须有墨。
2、我有C41/C42xx/C61/C62/C82/Photo830机器，但是我不能用程序刷新？
a. 这几种型号的机器用“reset counters”这个菜单无法刷新，但是你能用“ink freezer”这个功能。
b.下面的是刷新C42/C62的方法：
⑴移动墨盒到热交换点；
⑵取墨盒
⑶你能看到芯片，芯片的引脚顺序如下：
123
4567
⑷用薄胶带把引脚1盖住
⑸安装好墨，同样注意，你能交换黑墨盒和彩色墨盒的芯片
⑹移动墨盒到原点，关闭打印机
⑺打开打印机，这时候你可以试一试“reset counters”这个功能
⑻如果“reset counters”这个功能不行，你要重新启动打印机，打开打印机后，会提示，墨盒安装错误，并且红灯闪烁，这时，彩色和墨色墨盒会变满，一段时间后红灯会灭掉。
⑼如果墨盒没有变满，依次重复上面7步。
⑽移动胶带，常使用。
注意：以上方法对兼容墨盒无效。
“ink freezer”是怎样工作的？非常简单：打开打印机，然后“store ”,打印机正常工作，关闭打印机之前“restore values back”。
使用精灵程序出现如“Print off”或“Communication error”时，应该怎么做？
试着把EPSON墨水监测程序从内存中去掉或重新安装驱动程序，或者重新启动打印机，或者检查数据线。
如何判断我的老型号的打印机是否被精灵程序支持？
选择“Unsupported model”用“Make test report”生成一个测试报告文件testrep.txt，查看这个文件的大小，如果小于4KB就说明支持，这时要用LPT线连接,才能使用程序的一些功能