三维曲线模型的创建

学 习 要 点

- 创建预定义三维曲面对象

- 创建创造曲面网格、直纹曲面网格、平移曲面网格和边界曲面网格

- 创建三维网格和多面网格

第20章

20.1  千禧堂的三维造型

本章中将通过创建一个千禧堂的三维造型（如图20-1所示）来学习AutoCAD中三维曲面模型的创建与编辑。

图20-1  千禧堂三维模型的效果图

首先启动AutoCAD 2002系统，以“acad.dwt”为样板创建一个名为“BUILDING.DWG”的新文件。

在该文件中建立五个图层，分别命名为“MAIN”、“GATE”、“TOWER_D”、“TOWER_M”和“TOWER_U”，并将“MAIN”图层设为当前图层。

图20-2  设置三维视图

将当前坐标系设为世界坐标系（WCS），并调用“ddvpoint”命令，设置视点的水平角度和垂直角度分别为225和5，如图20-2所示。将完成设置后的三维视图以“VIEW1”为名保存起来。

20.2  创建千禧堂主体造型

在创建千禧堂主体造型的过程中，将学习创建长方体（Box）和楔体（Wedge）两种基本的三维曲面模型。

20.2.1  使用长方体创建主楼

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify corner point of box:0,0,0 Enter | //指定长方体的第一个角点。 |  |
| --- | --- | --- |
| Specify length of box:300 Enter | //指定长方体的长度。 |  |
| Specify width of box or [Cube]:80 Enter | //指定长方体的宽度。 |  |
| Specify height of box:180 Ente | //指定长方体的高度。 |  |
| Specify rotation angle of box about the Z axis or [Reference]:0 Enter |  |  |
|  | //指定长方体绕Z轴的旋转角度。 |  |

这样就得到了一个尺寸为300×80×180的长方体。

重复调用该命令，建立另外两个长方体，基点坐标、尺寸及旋转角度分别为：

- （-50,80,0），400×80×180，0

- （-250,160,0），800×300×180，0

20.2.2  用楔体创建尖顶

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify corner point of wedge: 75,0,180 Enter | //指定楔体角点坐标。 |  |
| --- | --- | --- |
| Specify length of wedge: 150 Enter | //指定楔体的长度。 |  |
| Specify width of wedge: 60 Enter | //指定楔体的宽度。 |  |
| Specify height of wedge: 30 Enter | //指定楔体的高度。 |  |
| Specify rotation angle of wedge about the Z axis: 0 Enter |  |  |
|  | //指定楔体绕Z轴的旋转角度。 |  |

这样就得到了一个楔体，但它的形状还不能令人满意，因此必须对其稍做修改。使用拉伸命令（STRETCH）并选择楔体最上面的一条边，将其向X轴正方向移动75个单位。

现在千禧堂的主体部分就完成了，然后用消隐命令（HIDE）观察一下已绘完的图形。在AutoCAD中创建或编辑图形时，处理的是对象或表面的线框图，在查看或打印线框图时，复杂图形往往会显得十分混乱，以至于无法表达有用的信息。现在，在当前视窗所看到的就是三维物体线框图，可以看见所有的直线。为了创建更逼真的三维模型视图，可以选择一个合适的角度，并利用消隐命令来观察一下已绘完的图形。消隐命令隐藏了被前景对象遮掩的背景对象，从而使图形的显示更加简洁，设计更加清晰，但不能编辑消隐视图。

选择“Render（渲染）”工具栏中的图标，屏幕上应显示如图20-3所示图形：

图20-3  千禧堂主体部分的消隐视图

20.3  底 部 造 型

在创建塔楼底部造型的过程中，将学习创建圆柱体曲面及旋转曲面网格的方法。

首先将“TOWER_D”层设为当前层，并将“MIAN”层关闭以免影响下一步的绘图工作。

20.3.1  使用圆柱体创建塔楼底部主体

AutoCAD中预定义的三维曲面模型中并没有直接的圆柱体曲面模型，而是利用圆锥体曲面模型来绘制。

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point for base of cone: 150,210,180 Enter | //指定圆锥底部中心点坐标。 |
| --- | --- |
| Specify radius for base of cone or [Diameter]: 150 Enter | //指定底部半径。 |
| Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: 150 Enter | //指定顶部半径。 |
| Specify height of cone: 45 Ente | //指定圆锥体高度。 |
| Enter number of segments for surface of cone <16>: Enter | //指定形成锥面的网格密度。 |

在使用圆锥体命令时，如果指定顶部半径（直径）为0，则形成圆锥面；如果指定顶部半径（直径）与底部半径（直径）相同，则形成圆柱面；否则将形成圆台面。本例中底面与顶面半径均为150，因而形成了一个圆柱体曲面模型。

20.3.2  使用旋转曲面创建塔楼底部顶板

在这一步骤中将学习使用“revsurf”命令来创建旋转曲面网格。该命令通过将路径曲线或剖面绕选定的轴旋转构造一个近似于旋转曲面的多边形网格。在使用该命令前必须先创建路径曲线（或剖面）及旋转轴。

将当前视图改为前视图，并使用“ucs”命令的“View（视图）”选项以前视图平面为XY平面建立新的坐标系。

1. 利用多段线绘制剖面线

调用“pline”命令，并进行如下操作：

Command:pline Enter

Specify start point:150,235,-210 Enter

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 305,235 Enter

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:a Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a Enter

Specify included angle: -180 Enter

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]:305,230 Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a Enter

Specify included angle:90 Enter

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]:300,225 Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Enter

2. 绘制旋转轴

现在再调用“line”命令在点（150,235,-210）和（150,225,-210）之间绘制一条直线作为旋转轴。完成后应如图20-4所示。

图20-4  绘制旋转曲面的剖面线和旋转轴

3. 控制网格密度

在调用“revsurf”命令创建旋转曲面之前，还要修改两个系统变量SURFTAB1和SURFTAB2，这两个系统变量控制着绘制的网格的密度。具体来说，SURFTAB1控制在旋转的方向上绘制网格线的密度，SURFTAB2控制对路径曲线的划分密度，其默认值均为6。在本例中为了得到较光滑的曲面，调用“setvar”命令将SURFTAB1的值改为30。

4. 使用“revsurf”命令创建旋转曲面

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select object to revolve: | //选择剖面线。 |
| --- | --- |
| Select object that defines the axis of revolution: | //选择旋转轴。 |
| Specify start angle <0>: Enter | //指定旋转体的起始角度 |
| Specify included angle (+=ccw, -=cw) <360>:Enter | //指定旋转角度。 |

现在恢复到视图“VIEW1”，并打开图层“MAIN”，使用消隐命令来查看绘制成果，如图20-5所示。

图20-5  绘制旋转曲面

20.4  创建塔楼中部造型

首先将“TOWER_M”层设为当前层，并将“MIAN”层和“TOWER_D”层关闭。将当前坐标系设置为WCS。

20.4.1  创建塔楼中部主体

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point for base of cone: 150,210,235 Enter | //指定圆锥底部中心点坐标。 |
| --- | --- |
| Specify radius for base of cone or [Diameter]: 120 Enter | //指定底部半径。 |
| Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: 120 Enter | //指定顶部半径。 |
| Specify height of cone: 80 Ente | //指定圆锥体高度。 |
| Enter number of segments for surface of cone <16>: Enter | //指定形成锥面的网格密度。 |

20.4.2  创建塔楼中部立柱

1. 创建立柱的底部和顶部

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point for base of cone: 290,210,235 Enter | //指定圆锥底部中心点坐标。 |
| --- | --- |
| Specify radius for base of cone or [Diameter]: 5 Enter | //指定底部半径。 |
| Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: 5 Enter | //指定顶部半径。 |
| Specify height of cone: 3 Ente | //指定圆锥体高度。 |
| Enter number of segments for surface of cone <16>: Enter | //指定形成锥面的网格密度。 |

完成后再调用“copy”命令创建其副本，两者的相对距离为Z轴正方向77个单位。

2. 创建支柱的中部

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point for base of cone: 290,210,238 Enter | //指定圆锥底部中心点坐标。 |
| --- | --- |
| Specify radius for base of cone or [Diameter]: 3 Enter | //指定底部半径。 |
| Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: 3 Enter | //指定顶部半径。 |
| Specify height of cone: 74 Ente | //指定圆锥体高度。 |
| Enter number of segments for surface of cone <16>: Enter | //指定形成锥面的网格密度。 |

现在已绘制完的部分应如图20-6所示。

图20-6  塔楼中部主体建筑及立柱

20.4.3  创建其他立柱

使用“3darray”命令可以在三维空间中创建选定对象的矩形阵列或环形阵列。在本例中，将使用环形阵列。选择菜单【Modify（修改）】→【3D Operation（三维操作）】→【3D Array（三维阵列）】，并进行如下操作：

| Command: _3darray Initializing... 3DARRAY loaded. |  |
| --- | --- |
| Select objects: 3found | //选择组成立柱的三个圆柱 |
| Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:p Enter | //选择“Polar”项创建环形阵列 |
| Enter the number of items in the array: 24 Enter | //指定形成环形阵列的对象数 |
| Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>::Enter | //指定形成阵列时的旋转角度 |
| Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:Enter | //指定复制时是否旋转 |
| Specify center point of array:150,210,235 Enter | //指定旋转轴上的一点坐标 |
| Specify second point on axis of rotation:150,210,255 Enter | //指定旋转轴上的另一点坐标 |

这样就完成了塔楼中部的绘制，结果应如图20-7所示。

图20-7  完成后的塔楼中部结构图

20.5  创建塔楼上部造型

首先将“TOWER_U”图层设为当前层，并将“TOWER_M”图层关闭。将当前坐标系设置为WCS。

20.5.1  创建塔楼顶部基座

1. 绘制剖面线

调用“3dpoly”命令，并进行如下操作：

Command:3dpoly Enter

Specify start point of polyline: 0,210,345 Enter

Specify endpoint of line or [Undo]: 300,210,345 Enter

Specify endpoint of line or [Undo]: 300,210,315 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 0,210,315 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: c Enter

2.创建旋转曲面

首先用LINE命令在点（150,210,345）和（150,210,315）之间绘制一条直线作为旋转轴。然后选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select object to revolve: | //选择剖面线。 |
| --- | --- |
| Select object that defines the axis of revolution: | //选择旋转轴。 |
| Specify start angle <0>: Enter | //指定旋转体的起始角度 |
| Specify included angle (+=ccw, -=cw) <360>:Enter | //指定旋转角度。 |

20.5.2  使用圆环命令创建箍环

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point of torus: 150,210,330 Enter | //指定圆环中心点坐标 |
| --- | --- |
| Specify radius of torus or [Diameter]: 155 Enter | //指定圆环半径。注意，圆环的半径是指从圆环中心到最外边的距离，而不是到圆管中心的距离。 |
| Specify radius of tube or [Diameter]: 5 Enter | //指定圆管半径 |
| Enter number of segments around tube circumference <16>: 30 Enter |  |
|  | //圆管圆周分段数，该数值控制着圆环面在垂直径向方向上的光滑程度 |
| Enter number of segments around torus circumference <16>: Enter |  |
|  | //指定圆环圆周分段数，该数值控制着圆环面在径向剖面上圆周的光滑程度。 |

20.5.3  使用上半球面命令创建顶部穹隆

在AutoCAD中有三种类似的预定义曲面模型：球面、上半球面和下半球面，使用这三种曲面模型的操作过程是完全相同的。不同之处在于球面命令将创建一个完整的球面多边形网格，而如果用通过球心点且与当前UCS的XY平面平行的面将球面分为上、下两部分，则上半球面和下半球面命令将分别创建一个球面多边形网格的上半部分和下半部分。

在本例中将使用上半球面来创建塔楼顶部的穹隆。选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point of dome: 150,210,345 Enter | //指定球心点坐标 |
| --- | --- |
| Specify radius of dome or [Diameter]: 120 Enter | //指定球面的半径 |
| Enter number of longitudinal segments for surface of dome <16>: 30 Enter |  |
|  | //指定球面经线分段数，该数值控制球面沿经线 方向上的光滑程度 |
| Enter number of latitudinal segments for surface of dome <8>: 16 Enter |  |
|  | //指定球面纬线分段数，该数值控制球面沿纬线 方向上的光滑程度 |

现在完成了塔楼上部造型的绘制工作，下面使用消隐命令来查看绘制的成果，如图20-8所示。

图20-8  塔楼顶部的消隐视图

20.6  创建千禧堂入口造型

首先将“GATE”层设为当前层，并将其它层全部关闭。

20.6.1  使用直纹曲面命令创建顶板

直纹曲面命令可以在两个对象之间创建曲面网格，这两个对象可以是直线、点、圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、二维多段线、三维多段线或样条曲线等，而且这两个对象必须同时为闭合或非闭合。组成平移曲面的网格面数目由系统变量SURFTAB1控制。

1. 绘制原对象

首先绘制两条二维多段线作为创建平移曲面网格的原对象。调用“pline”命令，并进行如下操作：

Command:pline Enter

Specify start point: 98,0,100 Enter

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 202,0 Enter

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:a Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: s Enter

Specify second point on arc: 150,-30 Enter

Specify end point of arc: 98,0 Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Enter

重复该操作创建第二条多段线：

Command:pline Enter

Specify start point: 110,0,80 Enter

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 190,0 Enter

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:a Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: s Enter

Specify second point on arc: 150,-20 Enter

Specify end point of arc: 110,0 Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Enter

2. 创建直纹曲面网格

下面利用这两条多段线创建平移曲面网格。选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select first defining curve: | //选择第一条多段线 |
| --- | --- |
| Select second defining curve: | //选择第二条多段线 |

需要说明的是，在两条闭合的曲线上使用“rulesurf”命令创建直纹曲面时可以指定任意两点，而对于非闭合曲线，AutoCAD要基于曲线上指定点的位置构造直纹曲面。例如，在图20-9（a）中，在两条曲线间指定同一侧的点来创建直纹曲面；而在图20-9（b）中，在同样两条曲线间指定不同侧的点来创建直纹曲面，这两种结果是完全不同的。

图20-9  “rulesurf”命令的使用

3. 创建顶板的上下面

因为使用直纹曲面命令创建的是两条多段线之间的曲面，即顶板的侧面，所以还应该将两条多段线转换成面域以形成顶板的上下面。调用“region”命令，并选择顶板上面和下面的多段线对象，将其转换为面域对象。

20.6.2  使用平移曲面命令创建台阶

平移曲面命令可以将路径曲线沿着某个方向矢量进行平移而形成曲面网格，组成该曲面的网格面的数目由系统变量SURFTAB1控制。其中，路径曲线可以是直线、圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、二维多段线、三维多段线或样条曲线，方向矢量可以是直线或非闭合的二维或三维多段线。在使用该命令前，必须先绘制好路径曲线和方向矢量。

1. 绘制路径曲线

首先利用三维多段线来绘制路径曲线。调用“3dpoly”命令，并进行如下操作：

Command:3dpoly Enter

Specify start point of polyline: 65,0,15 Enter

Specify endpoint of line or [Undo]: 65,-20,15 Enter

Specify endpoint of line or [Undo]: 65,-20,12 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-24,12 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-24,9 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-28,9 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-28,6 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-32,6 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-32,3 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-36,3 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,-36,0 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: 65,0,0 Enter

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: c Enter

2. 绘制方向矢量。

现在再调用“line”命令在点（65,0,15）和（235,0,15）之间绘制一条直线作为方向矢量。

3. 使用tabsurf命令创建平移曲面

选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select object for path curve: | //选择选择路径曲线 |
| --- | --- |
| Select object for direction vector: | //选择方向矢量 |

这样就完成了台阶的绘制，现在在台阶两侧在加上边墙，以使的模型更加美观。选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，按下面的基点坐标、尺寸及旋转角度，分别建立两个长方体：

- （60,-35,0），5×35×20，0

- （235,-35,0），5×35×20，0

完成后的顶板及台阶的消隐视图如图20-10所示。

图20-10  顶板与台阶的消隐视图

20.6.3  使用圆锥体说明创建立柱

首先创建立柱的底部。选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point for base of cone: 125.6,-6.6,15 Enter | //指定圆锥底部中心点坐标。 |
| --- | --- |
| Specify radius for base of cone or [Diameter]: 5 Enter | //指定底部半径。 |
| Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: 5 Enter | //指定顶部半径。 |
| Specify height of cone: 3 Ente | //指定圆锥体高度。 |
| Enter number of segments for surface of cone <16>: Enter | //指定形成锥面的网格密度。 |

然后将已绘好的底部复制一份做为支柱的顶部，两者的相对距离为Z轴正方向62个单位。

最后再绘制一个圆柱面做为支柱中部。选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point for base of cone: 125.6,-6.6,18 Enter | //指定圆锥底部中心点坐标。 |
| --- | --- |
| Specify radius for base of cone or [Diameter]: 3 Enter | //指定底部半径。 |
| Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: 3 Enter | //指定顶部半径。 |
| Specify height of cone: 59 Ente | //指定圆锥体高度。 |
| Enter number of segments for surface of cone <16>: Enter | //指定形成锥面的网格密度。 |

现在将已绘制好的立柱（包括顶部和底部）复制到其它位置，复制基点为（125.6,-6.6,15），复制的目标点分别为（141.4.,-13.2,15）、（158.6,-13.2,15）、（174.4,-6.6,15）。

20.6.4  创建门板

现在使用三维面命令创建一个平面来模拟门板。调用“3dface”命令，并进行如下操作：

| Specify first point or [Invisible]: 110,-0.1,15 Enter | //指定第一点 |
| --- | --- |
| Specify second point or [Invisible]: 110,-0.1,80 Enter | //指定第二点 |
| Specify third point or [Invisible] <exit>: 190,-0.1,80 Enter | //指定第三点 |
| Specify fourth point or [Invisible] <create three-sided face>: 190,-.1,15 Enter | //指定第四点 |
| Specify third point or [Invisible] <exit>: Enter | //结束命令 |

20.6.5  使用棱锥面创建华表

最后使用棱锥曲面模型来创建门前的两个华表。选择“Surfaces（曲面）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify first corner point for base of pyramid: 24,-54,0 Enter | //指定底部第一点坐标 |
| --- | --- |
| Specify second corner point for base of pyramid:36,-54,0 Enter | //指定底部第二点坐标 |
| Specify third corner point for base of pyramid:36,-66,0 Enter | //指定底部第三点坐标 |
| Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]:24,-66,0 Enter |  |
|  | //指定底部第四点坐标 |
| Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]:t Enter | //指定棱锥顶点坐标 |
| Specify first corner point for top of pyramid:26,-56,75 Enter | //指定顶部第一点坐标 |
| Specify second corner point for top of pyramid:34,-56,75 Enter | //指定顶部第二点坐标 |
| Specify third corner point for top of pyramid: 34,-64,75 Enter | //指定顶部第三点坐标 |
| Specify fourth corner point for top of pyramid: 26,-64,75 Enter | //指定顶部第四点坐标 |

重复使用棱锥面命令创建华表顶部：

| Specify first corner point for base of pyramid: 26,-56,75 Enter | //指定底部第一点坐标 |
| --- | --- |
| Specify second corner point for base of pyramid: 34,-56,75 Enter | //指定底部第二点坐标 |
| Specify third corner point for base of pyramid: 34,-64,75 Enter | //指定底部第三点坐标 |
| Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: 26,-64,75 Enter |  |
|  | //指定底部第四点坐标 |
| Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: 30,-60,80 Enter | //指定棱锥顶点坐标 |

这样就通过将两个棱锥体曲面模型组合形成了华表造型，现在将华表复制到门的另一侧，两者的相对距离为X轴正方向240个单位。

到此为止已经完成了整个入口的模型创建工作，下面使用消隐命令来查看一下的成果，如图20-11所示。

图20-11  千禧堂入口的消隐视图

通过以上各个步骤的绘制工作，已经完成了千禧堂的全部建模过程。如果想得到图20-1所示的效果图，还要进一步在建模的基础上进行渲染工作，这部分内容详见第23章。现在打开全部图层，并使用消隐命令来查看整个模型，如图20-12所示。

图11-12  千禧堂模型的整体消隐视图

20.7  其它创建三维曲面对象的方法

在创建千禧堂模型的过程中，已经学习了八种在AutoCAD中预定义的三维曲面网格，即长方体、圆锥体、下半球面、上半球面、棱锥面、球体、圆环和楔体，同时也学习了创建旋转曲面网格（REVSURF）、创建直纹曲面网格（RULESURF）和创建平移曲面网格（TABSURF）的方法，现在来了解其它一些创建网格的方法。

20.7.1  创建预定义对象的几种方式

除了使用工具栏来调用命令之外，用户还可以通过如下几种方式来调用命令创建预定义的三维曲面对象：

- 菜单：【Draw（绘图）】→【Surfaces（曲面）】→【3D Surfaces…（三维曲面）】

选择该菜单后，系统将弹出“3D Objects（三维对象）”对话框，如图20-13所示。

图20-13 “3D Objects”对话框

该对话框以图像形式显示了AutoCAD中预定义的九种曲面对象，用户可选择包括网格（Mesh）在内的任意一种三维曲面对象进行创建。

- 命令行：3d

调用该命令后，系统提示如下：

Enter an option

[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]:

用户可选择其中的“Box（长方体）”、“Cone（圆锥体）”、“DIsh（下半球面）”、“DOme（上半球面）”、“Mesh（网格）”、“Pyramid（棱锥面）”、“Sphere（球面）”、“Torus（圆环面）”和“Wedge（楔体表面）”等选项来创建三维曲面对象。

用户也可以直接在命令行调用命令来创建相应预定义的三维曲面对象，具体命令如表20-1所示。

表20-1 创建三维曲面对象命令

| 命 令 | 创建的对象 | 命 令 | 创建的对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| ai_box | 长方体 | ai_Pyramid | 棱锥面 |
| ai_Cone | 圆锥体 | ai_Sphere | 球面 |
| ai_Dish | 下半球面 | ai_Torus | 圆环面 |
| ai_Dome | 上半球面 | ai_Wedge | 楔体表面 |
| ai_Mesh | 网格 |  |  |

20.7.2  创建网格

用户可调用“ai_mesh”命令创建网格，系统将首先提示用户指定网格的四个角点：

Specify first corner point of mesh:

Specify second corner point of mesh:

Specify third corner point of mesh:

Specify fourth corner point of mesh:

然后要求用户指定网格在M向和N向上的网格数，即沿着这两个方向绘制的直线数目。

20.7.3  创建三维网格

三维网格命令用矩阵来定义一个多边形网格，该矩阵大小由M向和N向网格数所决定。该命令的调用方式为：

工具栏：“Surfaces（曲面）”→

菜单；【Draw（绘图）】→【Surfaces（曲面）】→【3D Mesh（三维网格）】

命令行：3dmesh

调用该命令后，系统首先提示用户指定M向和N向的网格数：

Enter size of mesh in M direction:

Enter size of mesh in N direction:

然后提示用户依次指定网格的所有顶点：

Specify location for vertex (m, n):

各顶点的排列顺序如下：

（0,0）（0,1）（0,2）...（0,n）

（1,0）（1,1）（1,2）...（1,n）

... ...

（m,0）（m,1）（m,2）...（m,n）

说明  三维网格通常在M和N两个方向上都是开放的，可以通过“pedit”命令闭合此网格。

20.7.4  创建多面网格

该命令首先指定各个顶点，然后在网格中关联不同顶点以形成一个或多个面，多面网格可作为一个单元来编辑。该命令的调用方式为：

命令行：pface

调用该命令后，系统提示用户依次指定网格的所有顶点：

Specify location for vertex 1:

Specify location for vertex n or <define faces>:

然后用户可利用这些顶点分别来定义各个面，每定义完一个面后，可回车定义下一个面，直到连续按两次回车结束命令为止。

提示  在指定形成某个面的顶点号时，可以输入负数值的顶点号使连结该顶点的边不可见。

20.7.5  创建边界定义曲面网格

边界定义曲面命令用于在指定的四条边界之间创建曲面网格。边界可以是圆弧、直线、多段线、样条曲线和椭圆弧，但必须在两两之间具有公共端点而形成闭合环（如图20-14（a）所示）。该命令的调用方式为：

工具栏：“Surfaces（曲面）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Surfaces（曲面）】→【Edge Surface（边界曲面）】

命令行：edgesurf

调用该命令后，系统将分别提示用户选择四条边界：

Select object 1 for surface edge:

Select object 2 for surface edge:

Select object 3 for surface edge:

Select object 4 for surface edge:

然后系统将自动在指定的四条边界之间绘制曲面网格。

注意  用户选择四条边界可使用任何次序，其中第一条边将决定创建网格的M方向，该方向是从与选中点最近的端点延伸到另一端，与第一条边相接的两条边形成了网格的N边。系统变量SURFTAB1和SURFTAB2分别控制着网格在M方向和N方向上的网格数。

由图20-14（a）所示四条边界形成的曲面网格如图20-14（b）所示。

图20-14  边界曲面命令的使用

20.8  小    结

本章通过一个具体的实例，详细介绍了在AutoCAD中绘制曲面对象的方法，其中包括九种预定义曲面对象、三维网格、多面网格、建直纹曲面网格、平移曲面网格、旋转曲面网格以及边界定义曲面网格等。