三维模型的着色

与渲染

学 习 要 点

- 创建消隐视图和着色视图

- 为图形对象赋予材质

- 设置材质贴图坐标

- 创建透视视图和场景

- 创建和使用配景

- 渲染操作设置

- 创建渲染视图并查看统计信息

第23章

23.1  创建消隐图像和着色图像

在对模型进行最后的渲染之前，可以先使用“hide”命令和“shade”命令对模型进行消隐和着色，这样可以比较快速、形象地查看三维模型的整体效果。

23.1.1  创建消隐视图

用“hide”命令来创建模型对象的消隐视图，用以隐藏被前景对象遮掩的背景对象，从而使图形的显示更加简洁，设计更加清晰。该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Hide（消隐）】

命令行：hide（或别名hi）

“hide”命令将圆、二维填充、宽线、面域、宽多段线、三维面、多边形网格和非零厚度对象的拉伸边作为不透明的表面，因此在其后面的对象将被隐藏。

注意  该命令不考虑被冻结的图层和已关闭图层。

23.1.2  创建着色视图

虽然创建消隐视图可以增强图形并使得模型更加清晰，但是着色可以产生出更真实的图像。着色视图的创建是在消隐视图的基础上，使用图形对象自身的颜色填充其表面以形成该图形对象的着色图形。

图23-1  “Shade”工具栏

该命令的调用方式为：

工具栏：“Shade（着色）”，具体作用如图23-1所示。

菜单：【View（视图）】→【Shade（着色）】→子菜单

命令行：shademode

在命令行调用“shademode”命令后，系统将显示如下选项：

Enter option [2D wireframe/3D

wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <Flat+Edges>:

其中各选项含义如下：

- “2D wireframe（二维线框）”：显示对象时，使用直线和曲线来表示边界。光栅和OLE对象、线型及线宽可见。

- “3D wireframe（三维线框）”：显示对象时，使用直线和曲线表示边界。显示一个已着色的三维UCS 图标。光栅和OLE对象、线型及线宽不可见。

- “Hidden（消隐）”：显示使用三维线框表示的对象并隐藏表示后向面的直线。

- “Flat（平面着色）”：着色多边形平面间的对象，此对象比体着色的对象平淡和粗糙。当对象进行平面着色时，将显示应用到对象的材质。

- “Gouraud（体着色）”：着色多边形平面间的对象，并平滑对象的边。着色的对象外观较平滑和真实。当对象进行体着色时，将显示应用到对象的材质。

- “flat+edges（带边框平面着色）”：将“Flat（平面着色）”和“wireframe（线框）”结合使用。被平面着色的对象将始终带边框显示。

- “gouraud+edges（带边框体着色）”：将“Gouraud（体着色）”和“wireframe（线框）”结合使用。体着色的对象将始终带边框显示。

说明  AutoCAD中还提供了“shade（或别名sha）”命令，用于快速着色，其作用相当于“shademode”命令的“flat+edges（带边框平面着色）”选项。

图23-2  千禧堂模型的着色视图

现在打开在第20章中创建的千禧堂模型文件“BUILDING.DWG”，并恢复视图“VIEW1”。然后调用“shade”命令创建着色视图，结果如图23-2所示。

23.2  给图形对象赋予材质

虽然模型的消隐视图和着色视图可以比较直观、形象地表现模型的整体效果，但其真实感还不能令人满意。为此，在AutoCAD中，还可以使用渲染命令（RENDER）来为模型创建具有最终演示质量的渲染图。在使用渲染命令之前，可以在三维空间中添加和调整各种光源，并为模型对象赋予各种材质属性，从而可以用渲染命令将模型渲染为具有真实感的图像。首先来学习如何为模型对象赋予各种材质，以使渲染后的模型具有极为真实的视觉效果。

23.2.1  使用预定义材质

首先从AutoCAD的材质库中选择并使用AutoCAD中预定义的材质。该命令调用方式如下：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Materials…（材质）】

命令行：rmat

调用该命令后，系统弹出“Materials（材质）”对话框，如图23-3所示。

图23-3  “Materials”对话框

该对话框左侧的“Materials（材质）”列表中显示了当前可用的材质，其中“*GLOBAL（全局）*”为缺省的材质。AutoCAD系统提供了近150种预定义材质，用户可单击按钮，弹出如图23-4所示的“Materials Library（材质库）”对话框，该对话框中的“Current Library（当前库）”列表显示了指定库文件中定义的所有材质。

图23-4  材质库对话框

对于要使用的材质，需要将其添加到“Current Drawing（当前图形）”列表中。依次选择“Current Library（当前库）”列表中的“COPPER”、“GRANITE PEBBLES”、“GREEN VINES”、“MARBLE-PALE”、“WHITE GLASS”和“WHITE MATTE”等六种预定义材质，并单击按钮将其填加到当前图形材质列表中去（如图23-5所示）。

图23-5  填加预定义材质

单击按钮返回“Materials（材质）”对话框。首先在“Materials（材质）”列表中选择“COPPER”材质，然后单击按钮返回绘图窗口，选择塔楼顶部的箍环，并按回车确认后，将重新显示材质对话框，现在箍环已被赋予了“COPPER”的材质属性。

重复上一操作过程依次将其它几种材质赋予相应的模型对象：

- 将“GRANITE PEBBLES”材质赋予入口处及塔楼中部的所有立柱。

- 将“MARBLE-PALE”材质赋予入口处的台阶、挡墙及顶板。

- 将“WHITE GLASS”材质赋予塔楼顶部的穹隆。

- 将“WHITE MATTE”材质赋予入口前的华表。

为了产生地面效果，先使用“3DFACE”命令在点（-1500,-1500,0）、（-1500,2000,0）、（1500,2000,0）和（1500,-1500,0）之间建立一个三维面，然后将“GREEN VINES”材质赋予这个面。

说明  用户也可以在AutoCAD系统中直接调用命令，从材质库中输入材质，该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Materials Library…（材质库）】

命令行：matlib

23.2.2  使用贴图技术创建新的材质

为了使渲染后的模型图像具有照片级的真实感，可以在三维对象表面上投影二维图像，并且必须使用“Photo Real（照片级真实感）”或“Photo Raytrace（照片级光线跟踪）”类型的渲染程序进行渲染（渲染类型见本章23.6.1节）。在AutoCAD中照片级真实感渲染贴图包括BMP、TGA、TIFF和JPEG等几种格式的二维图形。

现在使用贴图技术来创建两种新的材质。

图23-6  “New Standard Material”对话框

- 调用“rmat”命令弹出“Materials（材质）”对话框，并单击按钮，将出现如图23-6所示的“New Standard Material（新建标准材质）”对话框。

- 首先在“Material Name（材质名称）”编辑框内输入新材质的名称“DOOR”，并在“Attributes（属性）”栏中选择“Color/Pattern（颜色/调色板）”项。然后选择按钮，并选择AutoCAD 2002系统主目录中“TEXTURES”目录下的“Inlay4.tga”文件。此时，“Bitmap Blend（位图混合）”框中取值为1.00，即模型表面的颜色全部使用位图的投影，而“Value（值）”和“Color（颜色）”栏中设置的颜色将不起作用。

- 现在对该位图进行调整，选择按钮，将出现如图23-7所示的“Adjust Material Bitmap Placement（调整材质位图位置）”对话框。

- 在该对话框中，可以对贴图的比例和位置进行调整。本例中将位图在U、V两个方向的比例（Scale）均改为10，并按按钮结束调整操作。至此，名为“DOOR”的新材质就创建完成了，现在单击按钮返回到“Materials（材质）”对话框，并将该材质赋予入口处的门板。

- 重复上述过程，再定义一个名为“WALL”的材质，该材质的贴图文件为“TEXTURES”目录下的“gravel1.tga”。具体过程请读者作为练习去完成，注意，该位图的大小和位置无须调整。完成后将该材质赋予千禧堂主体、塔楼底部及中部主体结构等模型对象。

图23-7  “Adjust Material Bitmap Placement”对话框

23.2.3  指定材质贴图坐标

将平面位图投影到三维模型表面上时，使用不同的形式将会得到不同的效果。在AutoCAD中提供了如下几种投影类型：

- 平面投影：平面投影以一一对应的关系将图像贴到模型对象上，它并不扭曲纹理，而只是调整图像的尺寸以适应对象的大小。

- 圆柱投影：圆柱投影是将图像投影到圆柱形对象的侧面上，图像的高度将沿圆柱体的轴做缩放。

- 球形投影：球形投影将图像在水平和垂直两个方向上向模型对象表面进行投影，贴图的顶边和底边均被压缩为一个点。

- 实体投影：实体投影用于转换三维材质。因为实体的材质是三维的，所以它们有三个贴图坐标，实体投影可以用来调整三个坐标，以转换实体的三维材质（大理石、花岗石或木材）。

现在来分别指定图形中各个对象的贴图坐标，该命令调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Mapping…（贴图）】

命令行：setuv

调用该命令后，系统将提示用户选择对象。首先选择千禧堂的顶部穹隆，并按回车确认，此时将弹出“Mapping（贴图）”对话框，如图23-8所示。

该对话框左上部的“Projection（投影）”栏中给出了“Planar（平面）”、“Cylindrical（球形）”、“Spherical（圆柱形）”和“Solid（实体）”四种贴图投影类型，选择“Cylindrical（球形）”选项并按确认键确认，这样就为穹隆模型指定了球面贴图坐标（即使用球形投影类型）。

图23-8  “Mapping”对话框

重复上述过程，将千禧堂模型中所有的圆柱表面模型的贴图坐标都设置为圆柱贴图坐标。

由于在AutoCAD中创建一个模型对象后，其缺省的贴图投影类型为平面投影，且该投影平面与WCS的XY平面平行。因此，如果要将贴图投影到模型的其他平面上去，就需要调整模型的平面贴图坐标。

现在选择其它没有指定贴图坐标的模型对象，并在“Mapping（贴图）”对话框中单击按钮，弹出“Adjust Planar Coordinates（调整平面坐标）”对话框，如图23-9所示。

图23-9  “Adjust Planar Coordinates”对话框

在该对话框左部的“Parallel Plane（平行面）”栏中缺省设置为“WCS XY Plane”，将其改为“WCS XZ Plane”，这样贴图纹理将投影到与WCS XZ面平行的模型对象的表面上。单击按钮结束命令，至此就完成了对象材质的定义和设置工作。

23.3  在三维空间中创建光源

在创建三维模型的渲染图的过程中，光源是一项必不可少的要素。采用不同类型的光源，进行各种必要的设置，可以产生完全不同的效果。AutoCAD提供了四种类型的光源——环境光、平行光、点光源和聚光灯。

23.3.1  AutoCAD中的光源简介

首先简单介绍一下AutoCAD中四种光源的性质、功能和设置。

1. 环境光

环境光（Ambient Light）为模型的所有表面提供恒定照明的背景光，环境光既没有特定的光源也没有方向，因此环境光对模型的每个表面都提供相同的照明。环境光有如下两种属性：

- 强度（Intensity）：环境光最大强度为1。若将其设置为0，则表示关闭环境光。

- 颜色（Color）：可使用RGB颜色系统、Windows操作系统的颜色索引或AutoCAD系统的颜色索引来为环境光选择颜色。

2. 点光源

点光源（Point Light）从其所在位置向所有的方向发射光线，其光强度可以随着距离的增加以一定的衰减率衰减。使用点光源可以模拟由灯泡发出的光。点光源除强度（Intensity）、位置（Position）、颜色（Color）等属性外，还有如下两种比较重要的属性：

- 衰减（Attenuation）：光的衰减是指光线随着距离增加而不断减弱，即距离点光源越远的地方光强越低。在AutoCAD中有三种衰减类型：

- 无（None）：没有衰减。此时对象不论距离点光源是远还是近，都一样明亮。

- 线性反比（Inverse Linear）：衰减与距离点光源的线性距离成反比。

- 平方反比（Inverse Square）：衰减与距离点光源的距离平方成反比。

- 阴影（Shadows）：可以使用点光源投射阴影或使用阴影贴图。

3. 聚光灯

聚光灯（Spotlight）可以产生具有方向的圆锥形光束。与点光源相似，聚光灯源的光随着距离的增加而衰减。聚光灯光源除强度（Intensity）、位置（Position）、颜色（Color）、衰减（Attenuation）、阴影（Shadows）等属性外，还有如下几种属性：

- 聚光角（Hotspot）：指光锥中最明亮光线的圆锥角度，也叫做光束角。聚光角的取值范围是从0到160度。

- 照射角（Falloff）：指完整光锥的角度，也叫做区域角。照射角的取值范围是从0到160度，但不能小于聚光角。聚光角与照射角之间为衰减区。

- 方向（Direction）：定义聚光灯时，需分别指定光源位置和目标位置，两者之间通过一个矢量连接起来。

4. 平行光

平行光（Distant Light）只向一个方向发射平行光射线，光的强度并不随着距离的增加而衰减，对于每一个被照射的表面，其亮度都与其在光源处相同。单个平行光可以模拟太阳。平行光源除强度（Intensity）、颜色（Color）、阴影（Shadows）等属性外，其最为重要的属性是光的方向，其中包括：

- 方位角（Azimuth）：用大地测量坐标来指定平行光位置，其取值范围是从-180到180。

- 仰角（Altitude）：用大地测量的坐标指定平行光位置，其取值范围是从0到90。

- 光源矢量（Light Source Vector）：显示用方位角和仰角设置光源位置产生的光源矢量。用户也可以直接在对话框中输入值。

现在为千禧堂模型的渲染创建必要的光源。

23.3.2  创建环境光源

创建光源的命令调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→，

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Light…（光源）】

命令行：light

调用该命令后，系统弹出“Lights（光源）”对话框，如图23-10所示。

图23-10  “Lights”对话框

该对话框的右部提供了对环境光的设置，在“Intensity（强度）”编辑框中输入0.4，颜色保持不变。

23.3.3  创建聚光灯

在“Lights（光源）”对话框的下拉列表中选择“Spotlight（聚光灯）”项，并单击按钮，将出现如图23-11所示的“New Spotlight（新建聚光灯）”对话框。

图23-11  “New Spotlight”对话框

在该对话框中进行如下设置：

- 光源名称（Light Name）：SPOT

- 强度（Intensity）：1500

- 聚光角（Hotspot）：60

- 照射角（Falloff）：100

- 单击按钮返回绘图窗口并在命令行中进行如下操作：

| Enter light target <current>:30, 60,80 Enter | //指定目标位置点坐标。 |
| --- | --- |
| Enter light location <current>:350, 500,1200 Enter | //指定光源位置点坐标。 |

回车确认后返回“New Spotlight（新建聚光灯）”对话框，并单击按钮返回“Lights（光源）”对话框完成对聚光灯的定义与设置。

23.4  定义透视视图与场景

虽然完成了在创建模型渲染图过程中最为重要的两个步骤——材质与光源的设置，但是如果要想得到更为真实、完美的效果图，还有许多工作要做。首先为千禧堂模型创建一个透视视图。

23.4.1  创建透视视图

在本节之前创建的所有视图都是平行视图，虽然在这种视图中所看到的模型对象是符合客观实际的，但与在实际生活中所“看”到的物体却不一样，因此使用平行视图创建的渲染图会使人觉得不真实。为此，可以使用“dview”命令来生成模型的透视视图，并在此基础上创建渲染图。

该命令使用一种类似于照相的技术来帮助用户设置透视视图，用户可以交互地改变视图方向、缩放比例和旋转角度，用户也可选择透视或平行投影方式以及设置前后裁剪平面。其方式为：

命令行：dview（或别名dv）

调用该命令后，系统首先提示用户选择对象：

Select objects or <use DVIEWBLOCK>:

系统将用户所选择的对象作为预览图像。用户也可指定“DVIEWBLOCK”项使用系统提供的预览图像。系统进一步提示如下：

Enter option

[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]:

其中各选项的具体作用说明如下：

- Camera（照像机）：通过围绕目标点旋转照像机的方法来确定新的照像机位置，该位置由两个角度来确定，第一个用于指定视线与XY平面的夹角，第二个用于指定视线在XY平面投影线与X轴夹角。

- Target（目标）：通过围绕照像机旋转目标点的方法来确定新的目标点位置，目标点即为当前视图所瞄准的点。该位置同样由两个角度来确定，第一个用于指定视线与XY平面的夹角，第二个用于指定视线在XY平面投影线与X轴夹角。

- Distance（距离）：指定从照像机到目标点的距离，距离越大，摄像点离目标越远，对象在图形窗口中显得越小。注意，只有使用这一选项，“dview”命令才会从平行投影转到透视视图。否则，“dview”命令产生的仍然是平行投影。

- Points（点）：指定目标点和照像点的坐标。若当前在透视方式下，“dview”命令在选取点时，会暂时转入平行投影方式，选取结束后重新恢复透视方式。

- Pan（平移）：在不改变比例的情况下，在当前视图中移动图像。该选项同时将摄像点和目标点按当前视图平面同时平移。

- Zoom（缩放）：该选项可以将图像在当前视图中缩放，但不能改变透视方式。

- Twist（旋转）：可根据用户指定角度沿着视线旋转或倾斜视图。

- Clip（剪裁）：允许通过定位裁剪面屏蔽图形的一部分。

- Hide（消隐）：允许在当前视图内不显示隐藏线。

- Off（关闭）：关闭透视方式并打开平行投影方式。

- 放弃（Undo）：取消上一次使用“dview”命令选项产生的影响。

在本例中，使用“dview”命令进行如下操作：

| Command:DVIEW | //调用“dview”命令 |
| --- | --- |
| Select objects or <use DVIEWBLOCK>:Enter | //选择缺省选项 |
| Enter option |  |
| [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: po | //选择“POints”选项 |
| Specify target point <-22.2899, 37.2223, 533.9717>: 45,-75,200 Enter |  |
|  | //指定目标点坐标 |
| Specify camera point <-21.8389, 36.8218, 533.1740>: Enter |  |
|  | //选择缺省选项 |
| Enter option |  |
| [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: ca Enter |  |
|  | //选择“CAmera”选项 |
| Specify camera location, or enter angle from XY plane, |  |
| or [Toggle (angle in)] <68.6439>: -5 Enter | //指定视线与XY平面的夹角为-5 |
| Specify camera location, or enter angle in XY plane from X axis, |  |
| or [Toggle (angle from)] <68.64393>: -110 Enter | //指定视线在XY平面投影线与X轴夹角为-110 |
| Enter option |  |
| [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: d Enter |  |
|  | //选择“Distance”选项 |
| Specify new camera-target distance <357.7380>: 1000 Enter |  |
|  | //指定从照像机到目标点的距离 |
| Enter option |  |
| [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: Enter |  |
|  | //回车结束命令 |

此时将得到如图23-12所示的透视视图。

图23-12  千禧堂模型的透视视图

将该透视视图命名为“VIEW2”并保存起来。

23.4.2  创建场景

为了从不同角度来观察模型以及为了实现各种不同的效果，通常会创建许多不同的视图和光源，两者的不同组合即形成场景。利用场景可使用户在运用不同光线的不同视图间方便地来回切换。缺省时，当前场景即为使用所有光线的当前视图。一个图形可以拥有的场景数目不受限制。

下面来为千禧堂模型的渲染创建一个场景。该命令调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Scene…（场景）】

命令行：scene

调用该命令后，系统弹出“Scenes（场景）”对话框，如图23-13所示。

其中“Scenes（场景）”列表中显示已存在的场景。现在单击按钮来创建一个新的场景，系统将弹出如图23-14所示的“New Scene（新建场景）”对话框。

图23-13  “Scenes”对话框            图23-14  “New Scene”对话框

该对话框中的“Views（视图）”列表中显示出了当前视图和全部已保存的视图，“Lights（光源）”列表则显示出了已定义的所有光源。用户可以将不同的视图与光源相组合来定义新的场景。

本例中选择视图“VIEW2”和光源“SPOT”，定义一个名为“SCENE1”场景。单击按钮返回“Scenes（场景）”对话框，此时，该对话框的“Scenes（场景）”列表框中增加了一项名为“SCENE1”的新场景。再单击按钮完成对场景的定义。

提示  在同一场景中可以选择多个光源，但只能选择一个视图。

23.5  配景的使用与创建

为了生成更具真实性的模型渲染图，可以在图形上添加具有真实感的配景对象，例如，人、树和灌木丛等。配景对象是贴有位图图像的扩展图元对象，在AutoCAD中提供了配景对象库，其中包括11种预定义的配景。

现在向千禧堂模型中添加预定义的配景，并进一步学习如何在配景对象库中增加自定义的配景。

23.5.1  向模型中添加预定义配景

下面使用AutoCAD中的预定义配景在千禧堂模型的入口两侧各添加一排树木以增强渲染图的真实感。该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Landscape New…（新建配景）】

命令行：lsnew

调用该命令后，系统弹出“Landscape New（新建配景）”对话框，如图23-15所示。

图23-15  “Landscape New”对话框

在对话框的左侧列表中列出了全部的11种预定义配景，这些配景都保存在AutoCAD中名为“RENDER.LLI”的配景库文件中。单击按钮可对指定的配景进行预览。

本例中选择名为“Eastern Palm”的配景，然后选择按钮返回绘图窗口来为配景指定插入位置：

Choose the location of the base of the landscape object

-240,120,0 Enter

指定坐标后返回“Landscape New（新建配景）”对话框，并单击按钮完成配景的添加。此时，屏幕上将出现一个带有“Eastern Palm”字样的等腰三角形来表示该配景。

23.5.2  修改已添加的配景

现在，从总体上观察一下添加配景后的千禧堂模型，会发现配景的大小与模型整体不成比例，因此可对其进行修改。该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Landscape Edit…（编辑配景）】

命令行：lsedit

调用该命令，并根据系统的提示选择上一步骤中所添加的配景后，将弹出与“Landscape New（新建配景）”对话框基本相同的“Landscape New（新建配景）”对话框，如图23-16所示。

图23-16  “Landscape Edit”对话框

在该对话框中，可以改变配景的高度（Height）、几何图形（Geometry）和对齐方式（Aligned）。对于配景来说，选择单面（Single Face）的几何体会比交叉面（Crossing Faces）的几何体在渲染时速度更快一些，但立体感不强，尤其在使用光线跟踪阴影渲染时区别更为明显。而“View Aligned（对齐浏览）”开关则控制着配景的方向，当这个开关打开时，配景对象通常是面对相机的（如树木等）；而当这个开关关闭时，则配景对象始终保持着一个固定的方向（如路标等）。

本例中仅改变配景的高度，在“Height（高度）”编辑框中输入50，并单击按钮结束命令。

最后，调用“array”命令，将插入到图形中的配景沿X轴正方向复制10个，间距为20；再将这10个配景沿X轴的正方向复制到千禧堂入口的另一侧，距离为600。这样我们就在千禧堂入口的两侧各生成一排树木造型。

23.5.3  管理配景库

在AutoCAD中所有的配景都保存在配景库中，因此，可以通过配景库来管理所有的配景。该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Landscape Library…（配景库）】

命令行：lsedit

调用该命令后，系统弹出如图23-17所示的“Landscape Library（配景库）”对话框。

图23-17  “Landscape Library”对话框

该对话框的上部显示当前的配景库文件名，并在其下面的列表中列出了该库文件中定义的全部配景。在该对话框中，用户可单击按钮和按钮来打开其它的配景库文件或保存当前的库文件；或单击按钮和按钮对指定的配景进行修改、删除等操作。下面主要讲述如何创建一个配景并将其增加到配景库中去。

在新建配景之前要做一些准备工作。首先要为新配景指定一个位图，该位图类型可为BMP、PNG、TGA、TIF、GIF、JPG和PCX等几种。本例中使用如图23-18所示名为“FLOWER.BMP“的位图。

图23-18  FLOWER.BMP

现在还需要一个透明贴图文件与该位图配合使用。可以使用其它一些图像处理软件（如PHOTOSHOP等）对FLOWER.BMP文件进行处理，生成一个新的位图文件（如图23-19所示）作为透明贴图文件，将该文件取名为“FLOWER_O.BMP”。

透明贴图文件类似一个挡板，其白色部分可以使光线穿过，黑色部分则起到遮挡的作用。将需要看到的部分都修改为白色，其他部位为黑色，这样在渲染时，所看到的只是图像中白色的部分。

图23-19  FLOWER_O.BMP

现在使用这两幅位图来创建新的配景。在“Landscape Library（配景库）”对话框中单击按钮，将出现如图23-20所示的“Landscape Library New（新建配景库）”对话框。

图23-20  “Landscape Library New”对话框

在该对话框中，指定配景的名称（Name）为“FLOWER”，然后单击“Image File（图像文件）”右侧的按钮，指定“flower.bmp”文件作为图像文件；再单击“Opacity Map File（透明贴图文件）”右侧的按钮，指定“flower_o.bmp”文件作为透明贴图文件。单击按钮返回“Landscape Library（配景库）”对话框中，此时在配景列表中将增加一个名为“FLOWER”的配景项。用户可单击按钮将新建的配景保存可指定的配景库文件中。

23.6  创建千禧堂模型的渲染图

现在已经基本上完成了各种准备工作，可以使用渲染命令来创建千禧堂模型的渲染图。该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Render…（渲染）】

命令行：render（或别名rr）

调用该命令后，系统将弹出“Render（对话框）”，如图23-21所示。

下面分别介绍对话框中的各部分内容，并进行相应的设置。

图23-21  “Render”对话框

23.6.1  渲染类型

在“Rendering Type（渲染类型）”下拉列表中提供了如下三种选项：

- “Render（普通渲染）”：使用普通渲染不需要添加任何光源、应用任何材质或者设置场景就可以对模型进行渲染。AutoCAD在渲染时自动使用一个虚拟的平行光源。

- “Photo Real（照片级真实感渲染）”：照片级真实感渲染是通过一次一根水平扫描线方法产生图像，可以显示位图材质和透明材质并产生体积阴影和贴图阴影。本例中选择该选项。

- “Photo Raytrace（照片级光线跟踪渲染）”：照片级光线跟踪渲染也是通过一次一根水平扫描线方法产生图像，但它可以使用光线跟踪产生反射、折射和更加精确的阴影。

23.6.2  渲染过程

在渲染对话框的“Render Procedure（渲染过程）”栏中包括三个开关，用于控制渲染命令的缺省方式：

- “Query for Selections（查询选择集）”：如果选中该开关，则使用“render”命令时，系统会提示用户选择要渲染的对象。否则将自动对当前场景的所有对象进行渲染。

- “Crop Window（渲染窗口开关）”：如果选中该开关，则使用“render”命令时，系统会提示用户在屏幕选择一个区域进行渲染。否则将在整个AutoCAD的图形屏幕范围内进行渲染。注意，这个开关只有在“Destination（目标）”框中选择了“Viewport（视口）”选项时才会生效。

- “Skip Render Dialog（跳过渲染对话框）”：如果选中该开关，则使用“render”命令时，系统跳过渲染对话框，直接按照各选项的缺省设置进行渲染。否则将在执行渲染操作前显示渲染对话框。

说明  如果用户选中“Skip Render Dialog（跳过渲染对话框）”开关后，需要重新设置渲染选项，则使用渲染配置命令进行渲染设置，该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Preferences…（渲染配置）】

命令行：rpref

23.6.3  渲染选项

对话框中的“Rendering Options（渲染选项）”栏中的选项控制着渲染时的显示情况。

- “Smooth Shade（平滑着色）”：如果选中该开关，则在渲染时对一个多面体表面外观上的棱边作平滑处理。AutoCAD计算表面的法线并将两个或多个相邻平面的颜色混合。

- “Apply Materials（应用材质）”：如果选中该开关，则在渲染时将应用已附着到图形对象上的各种表面材质。否则图形中的所有对象都假定为“*Global（全局）*”材质。

- “Shadows（阴影）”：如果选中该开关，则在渲染时可以生成阴影。注意，这个选项仅在选择了照片级真实感渲染和照片级光线跟踪渲染时生效。

- “Render Cache（渲染高速缓存）：如果选中该开关，则在第一次进行渲染时，将可渲染的图元的显示列表存到一个临时文件中，这个缓存文件将被用于随后的渲染操作，可以显著的提高渲染速度。

- 按钮：单击该按钮后，将根据指定的渲染类型而弹出相应的对话框，以进一步提供更加详细、专业的设置选项。

23.6.4  目标

对话框中的“Destination（目标）”栏用于设置渲染驱动程序的图像输出。

- “Viewport （视口）”：该选项用于在当前视口中输出渲染图像。该选项下侧显示出了渲染图像的高（Height）、宽（Width）及颜色位深（Colors）。本例中选择该选项。

- “Render Window（渲染窗口）”：该选项用于将渲染图像输出到AutoCAD所提供的渲染窗口中去。在该窗口中可对已生成的渲染图像进行保存、复制、打印等操作，还可以改变图像的宽高比和分辨率。

- “File（文件）”：如果选中该开关，则将渲染图像输出到一个文件中去。此时，按钮被激活，用户可单击该按钮来设置将创建的图像文件的格式、大小、颜色等一些选项。

23.6.5  背景

图23-22  “Background”对话框

单击对话框中的按钮后，将显示出如图23-22所示的“Background（背景）”对话框。

在该对话框的上部给出了四种背景类型，用户可根据具体情况进行选择和设置。下面来分别介绍这四种背景：

- “Solid（实体）”：选择该类型后，可以在“Colors（颜色）”栏中指定一种背景颜色，渲染时将依据这一颜色生成一个单色的背景。缺省情况下将使用AutoCAD的背景颜色。

- “Grandient（梯度）”：选择该类型后，可以在“Colors（颜色）”栏中分别指定上部（Top）、中部（Middle）和下部（Bottom）三种背景颜色，渲染时将产生一个由这三种颜色组成的梯度背景。

选择该类型后，对话框中右下角的“Horizon（水平）”、“Height（高度”）和“Rotation（旋转）”三个滑动条将被激活。可以使用这三个滑动条来设置梯度背景的显示样式。

- “Image（图像）：选择该类型后，可以选择某个位图文件作为背景。此时，对话框中左下角的“Image（图像）”栏被激活。可以选择按钮来指定一个位图文件作为背景，然后可以选择按钮来调整所选择位图的大小和位置。在本例中，选择AutoCAD中“TEXTURES”目录下的“sky.tga”文件作为背景文件。

- “Merge（合并）”：选择该类型后，可以使用当前的AutoCAD图像作为背景。注意，该选项只有在“Destination（目标）”中选择“Viewport（视口）”选项后才会生效。

说明  用户也可以在AutoCAD系统中直接进行背景设置，该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Background…（背景）】

命令行：background

23.6.6  雾化/深度设置

单击对话框中的按钮后，将显示出如图23-23所示的“Fog/Depth Cue（雾化/深度设置）”对话框。该对话框中的作用如下：

- “Enable Fog（启用雾化）”：指定雾化的启用或关闭。

- “Fog Background（雾化背景）”：指定是否对背景也进行雾化。

- “Color System（颜色系统）”：指定使用红、绿、蓝（RGB）颜色系统还是色调、亮度、饱和度（HLS）颜色系统，并对指定的颜色系统进行设置。

- “Near Distance（近距离）”：指定雾化起始的位置，取值为相机到后剪裁平面之间距离的百分比。

- “Far Distance（远距离）”：指定雾化终止的位置，取值为相机到后剪裁平面之间距离的百分比。

- “Near Fog Percentage（近处雾化百分率）”：指定近处的雾化百分率。

- “Far Fog Percentage（远处雾化百分率）”：定义远处的雾化百分率。

说明  用户也可以在AutoCAD系统中直接进行雾化/深度设置，该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Fog…（雾化）】

命令行：fog

本例中不指定雾化。

图23-23  “Fog/Depth Cue”对话框

23.6.7  其它设置

现在来介绍渲染对话框中其它一些设置：

- “Scene to Render（要渲染的场景）”：在该列表中列出了当前视图和所有已定义的场景。渲染时将按照指定场景中的视图和灯光来进行渲染。本例中选择“SCENE1”选项。

- “Light Icon Scale（光源图标比例）”：在图形中，光源是以块的形式来表示，这一选项中的数值控制着光源块的大小比例。

- “Smoothing Angle（平滑角度）”：该选项用于设置边的临界角度，缺省角度为45度，这样，所有大于45度的角将被视为边。

23.6.8  创建渲染图并查看统计信息

现在，已经完成了渲染前的各种设置工作，单击按钮退出“Render（渲染）”对话框，并开始在当前视口中创建千禧堂模型的渲染视图。渲染的结果参见第20章图20-1。

渲染结束后，用户还可查看渲染过程的统计信息，该命令的调用方式为：

工具栏：“Render（渲染）”→

菜单：【View（视图）】→【Render（渲染）】→【Statistics…（统计信息）】

命令行stats

调用该命令后，系统弹出“Statistics（统计信息）”对话框，如图23-24所示。

该对话框中给出了关于渲染操作的各种统计信息，可以打开“Save Statistics to File（保存统计信息到文件）”开关将这些信息保存到指定文件中去。

图23-24  “Statistics”对话框

23.7  小    结

本章详细介绍了对第20章中所创建的千禧堂模型进行渲染的全过程，并结合具体实例介绍了AutoCAD中创建消隐视图、着色视图和渲染视图的方法。