第4章

绘制基本图形对象

学 习 要 点

- 绘制多边形和圆弧

- 绘制矩形和椭圆

- 绘制圆环和多段线

- 绘制对象、参照线和射线

- 绘制点和样条曲线

- 徒手画线段

4.1  绘制多边形和圆弧

实例1  绘制六角螺母零件图

Step 1  创建新图形文件

启动AutoCAD 2002系统，以“acad.dwt”为模板建立新的图形文件。

Step 2  图形绘制

- 绘制两条直线（Line），端点坐标分别为（-12.5,0）、（12.5,0）和点（0,-12.5）、（0,12.5）。

- 绘制两个圆（Circle），均以点（0,0）为中心，半径分别为4、10。

- 现在来绘制一个正六边形。选择”Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6 Enter |  | //指定多边形的边数为6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specify center of polygon or [Edge]: Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: c Enter |  |  |  |
|  | //选择“c”选项指定多边形为外切于圆 |  |  |
| Specify radius of circle:10 Enter | //指定该多边形的内切圆半径为10 |  |  |

- 再绘制一个圆弧。选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: c Enter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | //选择“c”选项指定圆弧的圆心 |  |  |
| Specify center point of arc:0,0 Enter | //指定圆弧的圆心点为（0,0） |  |  |
| Specify start point of arc:0,-4.3 Enter | //指定圆弧的起点为（0,-4.3） |  |  |
| Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:a Enter |  |  |  |
|  | //选择“a”选项指定圆弧的圆心角 |  |  |
| Specify included angle:270 Enter | //指定圆心角为270（逆时针为正） |  |  |

Step 3  图形设置和保存

- 将两条直线的颜色设为“Yellow（黄色）”，线型设为“CENTER”，圆弧的颜色设为“Red（红色）”，其他图形对象颜色设为“Cyan（青色）”，线宽设为“0.3mm”。

- 绘制结果如图4-1所示，以“exam4-1.dwg”为名保存该图形文件。

图4-1  六角螺母零件图

实例说明

1. 在AutoCAD中可使用“polygon”命令来绘制正多边形，其边数最小为3，即正三角形，最多可取1024。

调用该命令的方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：“Draw（绘图）”→“Polygon（正多边形）”

命令行：polygon（或别名pol）

AutoCAD系统提供了两种方式来绘制正多边形，一种是实例中所示的通过其外接圆（Inscribed in circle）或内切圆（Circumscribed about circle）来确定。另一种方式如下：

| Command:pologon |  |
| --- | --- |
| POLYGON Enter number of sides <4>: | //指定边数 |
| Specify center of polygon or [Edge]: e | //选择“e”选项来指定第一条边的端点 |
| Specify first endpoint of edge: | //指定第一条边的起点 |
| Specify second endpoint of edge: | //指定第一条边的终点 |

2. 在AutoCAD中可使用“arc”命令来绘制圆弧。根据圆弧的几何性质，AutoCAD提供了多种方法来绘制圆弧。首先来了解一下圆弧的几何构成，如图4-2所示。圆弧的几何元素除了起点（Start）、端点（End）和圆心（Center）外，还可由这三点得到半径（Radius）、角度（Angle）和弦长（Length）。

图4-2  圆弧的几何构成

当用户掌握了其中某些几何元素的数据后，就可用来创建圆弧对象，具体方法见表4-1。

表4-1 圆弧的绘制方法一览表

| 方 式 | 说 明 |
| --- | --- |
| 3 Points | 三点法，依次指定起点、圆弧上一点和端点来绘制圆弧。 |
| Start、Center、End | 起点、圆心、端点法，依次指定起点、圆心和端点来绘制圆弧。 |
| Start、Center、Angle | 起点、圆心、角度法，依次指定起点、圆心角和端点来绘制圆弧，其中圆心角逆时针方向为正（缺省）。 |
| Start、Center、Length | 起点、圆心、长度法，依次指定起点、圆心和弦长来绘制圆弧。 |
| Center 、Start、End | 圆心、起点、端点法，依次指定起点、圆心和端点来绘制圆弧。 |
| Center、Start、Angle | 圆心、起点、角度法，依次指定起点、圆心角和端点来绘制圆弧，其中圆心角逆时针方向为正（缺省）。 |
| Center、Start、Length | 圆心、起点、长度法，依次指定起点、圆心和弦长来绘制圆弧。 |
| Start、End、Angle | 起点、端点、角度法，依次指定起点、端点和圆心角来绘制圆弧，其中圆心角逆时针方向为正（缺省）。 |
| Start、End、Direction | 起点、端点、方向法，依次指定起点、端点和切线方向来绘制圆弧。向起点和端点的上方移动光标将绘制上凸的圆弧，向下方移动光标将绘制下凸的圆弧。 |
| Start、End、Radius | 起点、端点、半径法，依次指定起点、端点和圆弧半径来绘制圆弧。 |
| Continue | AutoCAD将把最后绘制的直线或圆弧的端点作为起点，并要求用户指定圆弧的端点，由此创建一条与最后绘制的直线或圆弧相切的圆弧。 |

调用该命令的方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：“Draw（绘图）”→“Arc（圆弧）”→子菜单，如图4-3所示。

命令行：arc（或别名a）

图4-3  “Arc” 子菜单

4.2  绘制矩形和椭圆

实例2  绘制卫生间平面图

Step 1 创建新图形文件

启动AutoCAD 2002系统，以“acadiso.dwt”为模板建立新的图形文件。

Step 2 绘制卫生间轮廓

- 使用“rectang”命令来绘制一个矩形。选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _rectang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:50,0 Enter |  |  |  |
|  | //指定矩形的第一个角点为（50,0） |  |  |
| Specify other corner point or [Dimensions]:280,270 Enter |  |  |  |
|  | //指定矩形的第二个角点为（280,270） |  |  |

Step 3  绘制盥洗池

- 首先使用“rectang”命令来绘制一个矩形。选择“Draw（绘图）”工具栏中 图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _rectang |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f Enter |  |  |  |  |
|  | //选择“fillet”选项来给矩形加圆角 |  |  |  |
| Specify fillet radius for rectangles <0.0000>: 5 Enter |  |  |  |  |
|  | //指定圆角半径为5 |  |  |  |
| Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:220,10 Enter |  |  |  |  |
|  | //指定矩形的第一个角点为（220,10） |  |  |  |
| Specify other corner point or [Dimensions]:270,80 Enter |  |  |  |  |
|  | //指定矩形的第二个角点为（270,80） |  |  |  |

- 然后使用“ellipse”命令来绘制一个椭圆。选择“Draw（绘图）”工具栏中 图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _ellipse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:230,45 Enter |  |  |
|  | //指定椭圆轴的第一个端点 |  |
| Specify other endpoint of axis:260,45, Enter | //指定椭圆轴的第二个端点 |  |
| Specify distance to other axis or [Rotation]: 25 Enter |  |  |
|  | //指定椭圆另一个轴的半径 |  |

Step 4  绘制浴缸

- 选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _rectang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:60,80 Enter |  |  |  |
|  | //指定矩形的第一个角点 |  |  |
| Specify other corner point or [Dimensions]:160,260 Enter |  |  |  |
|  | //指定矩形的第二个角点 |  |  |

- 然后绘制一个椭圆弧。选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:150,120 Enter |  |  |
|  | //指定椭圆轴的第一个端点 |  |
| Specify other endpoint of axis:70,120 Enter | //指定椭圆轴的第二个端点 |  |
| Specify distance to other axis or [Rotation]:30 Enter | //指定椭圆另一个轴的半径 |  |
| Specify start angle or [Parameter]:180 Enter | //指定椭圆弧的起点角度 |  |
| Specify end angle or [Parameter/Included angle]:360 Enter |  |  |
|  | //指定椭圆弧的端点角度 |  |

再绘制一条多段线。选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command:_pline |  |
| --- | --- |
| Specify start point:70,120 Enter | //指定多段线的起点 |
| Current line-width is 0.0000 |  |
| Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:70,240 Enter |  |
|  | //指定多段线的端点 |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Enter |  |
|  | //选择“Arc”选项绘制圆弧 |
| Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:80,250 Enter |  |
|  | //指定圆弧段的端点 |
| Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l Enter |  |
|  | //选择“Line”选项绘制直线 |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:140,250 Enter |  |
|  | //指定直线段的端点 |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Enter |  |
|  | //选择“Arc”选项绘制圆弧 |
| Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:150,240 Enter |  |
|  | //指定圆弧段的端点 |
| Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l Enter |  |
|  | //选择“Line”选项绘制直线 |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:150,120 Enter |  |
|  | //指定直线段的端点 |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Enter |  |
|  | //按Enter键结束命令 |

Step 5  绘制抽水马桶

- 选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _rectang Current rectangle modes: Fillet=5.0000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f Enter |  |  |  |  |
|  | //选择“fillet”选项来给矩形加圆角 |  |  |  |
| Specify fillet radius for rectangles <5.0000>: 3 Enter |  |  |  |  |
|  | //指定圆角半径为3 |  |  |  |
| Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:190,215 Enter |  |  |  |  |
|  | //指定矩形的第一个角点为（190,215） |  |  |  |
| Specify other corner point or [Dimensions]:250,250 Enter |  |  |  |  |
|  | //指定矩形的第二个角点为（250,250） |  |  |  |

- 然后在点（215,215）和点（225,205）之间绘制一个无圆角的矩形。

- 选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:245,180 Enter |  |  |
|  | //指定椭圆轴的第一个端点 |  |
| Specify other endpoint of axis:195,180 Enter | //指定椭圆轴的第二个端点 |  |
| Specify distance to other axis or [Rotation]:40 Enter | //指定椭圆另一个轴的半径 |  |
| Specify start angle or [Parameter]:38 Enter | //指定椭圆弧的起点角度 |  |
| Specify end angle or [Parameter/Included angle]:322 Enter |  |  |
|  | //指定椭圆弧的端点角度 |  |

- 用直线（Line）将椭圆弧的两个端点连接起来；

Step 6  图形保存

- 绘制结果如图4-4所示。以“exam4-2.dwg”为名保存该图形文件。

图4-4  卫生间平面图

实例说明

1. 在AutoCAD中矩形是一种封闭的多段线对象。和绘制多段线类似，用户在绘制矩形时可以指定其宽度（Width）；此外还可以在矩形的边与边之间绘制圆角（Fillet）和倒角（Chamfer），圆角和倒角的意义见图4-5。

图4-5  倒角和圆角示意图

在三维绘图中还可以指定矩形的标高（Elevation）和厚度（Thickness），详见第19章。

调用该命令的方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Rectangle（矩形）】

命令行：rectangle（或别名rec）、rectang

2. 椭圆（Ellipse）的几何元素包括圆心、长轴和短轴，但在AutoCAD中绘制椭圆时并不区分长轴和短轴的次序。AutoCAD提供了两种绘制椭圆的方法：

- 中心点（Center）法：分别指定椭圆的中心点、第一条轴的一个端点和第二条轴的一个端点来绘制椭圆。

- 轴（Axis）、端点（End）法：先指定两个点来确定椭圆的一条轴，再指定另一条轴的端点（或半径）来绘图椭圆。

在AutoCAD中还可以绘制椭圆弧。其绘制方法是在绘制椭圆的基础上再分别指定圆弧的起点角度和端点角度（或起点角度和包含角度）。注意，指定角度时长轴角度定义为0度，并已逆时针方向为正（缺省）。

说明：AutoCAD 2002在工具栏“Draw（绘图）”中增加了绘制椭圆弧的图标。

调用椭圆命令的方式为：

工具栏：“draw（绘制）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Ellipse（椭圆）】→子菜单，如图4-6所示。

命令行：ellipse（或别名el）

图4-6  “Ellipse”子菜单

4.3  绘制圆环和多段线

实例3  绘制禁止吸烟标志图案

Step 1  创建新图形文件

- 启动AutoCAD 2002系统，以“acad.dwt”为模板建立新的图形文件。

Step 2  图形绘制

- 首先使用“donut”命令来绘制一个圆环。选择菜单【Draw（绘图）】→【Donut（圆环）】，并根据提示在命令行中输入：

| Command:_donut |  |
| --- | --- |
| Specify inside diameter of donut <0.5000>:4 Enter | //指定圆环的内直径为4 |
| Specify outside diameter of donut <1.0000>:5 Enter | //指定圆环的外直径为5 |
| Specify center of donut or <exit>:5,5 Enter | //指定圆环的圆心为（0,0） |
| Specify center of donut or <exit>:Enter | //按Enter键确定 |

- 现在使用“pline”命令来绘制一条具有宽度的多段线。选择“Draw（绘图）”工具栏 中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _pline |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify start point: 3.409,6.591 Enter | //指定多段线的的起点 |  |
| Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Enter |  |  |
|  | //选择“w”选项指定多段线的宽度 |  |
| Specify starting width <0.0000>: 0.5 Enter | //指定多段线的起始宽度为0.5 |  |
| Specify ending width <0.5000>: Enter | //确定多段线的端点宽度也为0.5 |  |
| Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @4.5<-45 Enter |  |  |
|  | //指定多段线下一点位置 |  |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Enter |  |  |
|  | //按Enter键确定 |  |

- 再绘制两条多段线，过程如下：

| Command: _pline |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specify start point: 1.4645,1.4645 Enter |  | //指定多段线的的起点 |  |
| Current line-width is 0.5000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Enter |  |  |  |
|  |  | //选择“w”选项指定多段线的宽度 |  |
| Specify starting width <0.5000>: 1 Enter |  | //指定多段线的起始宽度为1 |  |
| Specify ending width <1.0000>: Enter |  | //确定多段线的端点宽度也为1 |  |
| Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @8<45 Enter |  |  |  |
|  |  | //指定多段线下一点位置 |  |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Enter |  |  |  |
|  |  | //按Enter键确定 |  |
| Command: _pline |  |  |  |
| Specify start point: Enter | //直接按Enter指定上一多段线的端点为第二条多段线的起点 |  |  |
| Current line-width is 1.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:@2<45 Enter |  |  |  |
|  | //保持原宽度不变，指定多段线的端点 |  |  |
| Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Enter |  |  |  |
|  | //按Enter键确定 |  |  |

- 最后加入文字。选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在绘图窗口中圆环所在位置单击并拖动鼠标，选择一个矩形区域。再单击鼠标按键将弹出“Multiline Text Editor（多行文字编辑器）”对话框，如图4-7所示。

- 在“Multiline Text Editor（多行文本编辑器）”对话框中选择“Character（字符）”选项卡，在字体下拉列表中选择“宋体”项，再字体高度下拉列表框输入1.5，并在文字编辑区内输入“禁止吸烟”字样，如图4-7所示；单击按钮确定，完成绘制工作。

图4-7  “Multiline Text Editor”对话框

Step 3  图形设置和保存

- 将圆环及环上的斜线颜色设为“Red（红色）”；将两条相连的多段线中较短的一条设为“Yellow（黄色）”颜色；将文字颜色设为“Blue（蓝色）”。

- 绘制结果如图4-8所示，以“exam4-3.dwg”为名保存该图形文件。

图4-8  禁止吸烟标志图案

实例说明

1. 在AutoCAD中圆环是由宽弧线段组成的封闭多段线对象，圆环内的填充图案显示与否取决于FILL命令的设置。

调用该命令的方式为：

菜单：【Draw（绘图）】→【Donut（圆环）】

命令行：donut（或别名do）

2. 多段线（Polyline）是AutoCAD中较为重要的一种图形对象。多段线由彼此首尾相连的、可具有不同宽度的直线段或弧线组成，并作为单一对象使用。使用“rectang”、“polygon”、“donut”等命令绘制的矩形、正多边形和圆环等均属于多段线对象。

调用绘制多段线命令的方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Polyline（多段线）】

命令行：pline（或别名pl）

调用该命令后，系统首先提示指定多段线的起点：

Specify start point:

然后显示当前的线宽，并提示用户指定下一点或选择如下选项：

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

- “Arc（圆弧）”：该选项可以用来绘制多段线的圆弧段，系统进一步提示：

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

- “Angle（角度）”：指定从起点开始的弧线段的包含角。

- “CEnter（圆心）”：指定弧线段的圆心。

- “CLose（闭合）”：使一条带弧线段的多段线闭合。

- “Direction（方向）”：指定弧线段的起点方向。

- “Halfwidth（半宽）”：指定弧线段的半宽值。

- “Line（直线）”：退出“arc”选项并返回上一级提示。

- “Radius（半径）”：指定弧线段的半径。

- “Second pt（第二点）”：指定三点圆弧的第二点和端点。

- “Undo（放弃）”：删除最近一次添加到多段线上的弧线段。

- “Width（宽度）”：指定弧线的宽度值。

- “Halfwidth（半宽）”：该选项可分别指定多段线每一段起点的半宽和端点的半宽值。所谓半宽是指多段线的中心到其一边的宽度，即宽度的一半。改变后的取值将成为后续线段的缺省宽度。

- “Length（长度）”：以前一线段相同的角度并按指定长度绘制直线段。如果前一线段为圆弧，AutoCAD将绘制一条直线段与弧线段相切。

- “Undo（放弃）”：删除最近一次添加到多段线上的直线段。

- “Width（宽度）”：该选项可分别指定多段线每一段起点的宽度和端点的宽度值。改变后的取值将成为后续线段的缺省宽度。

在指定多段线的第二点之后，还将增加一个“Close（闭合）”选项，用于在当前位置到多段线起点之间绘制一条直线段以闭合多段线，并结束多段线命令。

以上所涉及到的只是二维的多段线，在AutoCAD中还提供了三维多段线（3D Polyline）的绘制，详见第19章。

3. 关于文字的绘制详见第10章。

4.4  绘制多线、参照线和射线

实例4  绘制房屋平面图

Step 1  创建新图形文件

启动AutoCAD 2002系统，以“acadiso.dwt”为模板建立新的图形文件；

Step 2  绘制辅助线

- 首先使用“xline”命令来绘制水平参照线。选择“Draw（绘图）”工具栏中 图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: h Enter |  |
| --- | --- |
|  | //选择“Hor”选项绘制水平参照线 |
| Specify through point:0,0 Enter | //指定第一条参照线通过点（0,0） |
| Specify through point:0,400 Enter | //指定第二条参照线通过点（0,400） |
| Specify through point:0,900 Enter | //指定第三条参照线通过点（0,900） |
| Specify through point:Enter | //按Enter键确定 |

- 再使用“xline”命令来绘制垂直参照线。选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: v Enter |  |
| --- | --- |
|  | //选择“Ver”选项绘制垂直参照线 |
| Specify through point:0,0 Enter | //指定第一条参照线通过点（0,0） |
| Specify through point:450,0 Enter | //指定第二条参照线通过点（450,0） |
| Specify through point:Enter | //按Enter键确定 |

- 使用“ray”命令来绘制射线。选择菜单【Draw（绘制）】→【Ray（射线）】，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _ray Specify start point: 450,600 Enter |  | //指定射线的起点（450,600） |
| --- | --- | --- |
| Specify through point:t:950,600 Enter | //指定射线的起点（950,600） |  |
| Specify through point: Enter | //按Enter键确定 |  |

- 再使用“ray”命令，指定点（950,400）、（950,900）和点（1100,400）、（1100,0）以及点（700,600）、（700,900）之间再分别绘制三条射线，完成后结果如图4-9所示（图中各点编号用于说明后面的绘制工作）。

图4-9  绘制辅助线

Step 3  使用多线（Multiline）绘制墙壁

- 在绘制多线前，先对多线的样式进行设置。选择菜单【Format（格式）】→【Multiline Style…（多线样式）】，弹出“Multiline Styles（多线样式）”对话框，如图4-10所示。将“Name（名称）”编辑框中的“STANDARD”字样改为“OUTER”，并单击按钮将其添加到多线样式列表中。

图4-10  “Multiline Styles”对话框

- 单击“Multiline Styles（多线样式）”对话框中的按钮，弹出“Element Properties（元素特性）”对话框，如图4-11所示。选择“Elements（元素）”列表中的第一项，并将其“Offset（偏移）”由0.5改为18；再选择第二项，将其“Offset（偏移）”由-0.5改为-18。保持其他项不变，单击按钮返回“Multiline Styles（多线样式）”对话框。

图4-11  “Element Properties”对话框

- 单击“Multiline Styles（多线样式）”对话框中的按钮，弹出“Multiline Properties（多线特性）”对话框，如图4-12所示。在“Caps（封口）”栏中选中“Line（直线）”项后面的“Start（起点）”和“End（端点）”开关。保持其他项不变，单击按钮返回“Multiline Styles（多线样式）”对话框。

图4-12 “Multiline Properties”对话框

- 现在使用“OUTER”多线样式来绘制房屋的外墙。确定“Multiline Styles（多线样式）”对话框中“Current（当前）”下拉列表框中为“OUTER”项，单击按钮返回绘图出窗口。选择“Draw（绘图）”工具栏中图标，并根据提示在命令行中输入：

| Command: _mline |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = OUTER |  |  |  |  |
| Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:j Enter |  |  |  |  |
|  | //选择“Justification”选项设置对正类型 |  |  |  |
| Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>:z Enter |  |  |  |  |
|  | //选择“Zero”选项设置对正类型为无，即将光标作为原点来绘制多线 |  |  |  |
| Current settings: Justification = Zero, Scale = 20.00, Style = OUTER |  |  |  |  |
| Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:s Enter |  |  |  |  |
|  | //选择“Scale”选项设置多线宽度 |  |  |  |
| Enter mline scale <20.00>:1 Enter | //指定多线宽度为1 |  |  |  |
| Current settings: Justification = Zero, Scale = 1.00, Style = OUTER |  |  |  |  |
| Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: |  | //利用“交点捕捉”指定点7 |  |  |
| Specify next point: | //利用“交点捕捉”指定点3 |  |  |  |
| Specify next point or [Undo]: | //利用“交点捕捉”指定点1 |  |  |  |
| Specify next point or [Close/Undo]: | //利用“交点捕捉”指定点11 |  |  |  |
| Specify next point or [Close/Undo]: | //利用“交点捕捉”指定点14 |  |  |  |
| Specify next point or [Close/Undo]: | //利用“交点捕捉”指定点6 |  |  |  |
| Specify next point or [Close/Undo]: Enter | //按Enter键确定 |  |  |  |

各点位置参见图4-9。

- 再次使用“Multiline Style（多线样式）”对话框，创建名为“INNER”的多线样式，该样式中元素的偏移分别设置为12和-12，其他设置与“OUTER”样式相同。

- 现在使用“INNER”多线样式来绘制房屋的内墙。使用“mline”命令分别在点2～点（450,295）、点4～点5、点12～点（450,505）、点8～点（595,600）、点10～点（805,600）和点9～13之间分别绘制多线。结果如图4-13所示。

图4-13 利用多线绘制墙壁

Step 4  图形设置和保存

- 以上各步骤所完成的只是部分工作，进一步的绘制留待后面相关章节中完成。以“exam4-4.dwg”为名保存该图形文件。

实例说明

1. 在AutoCAD中参照线（xline）和射线（ray）统称为构造线，主要由于绘制辅助线。AutoCAD中射线同数学中的概念类似，是从一个指定点开始并且向一个方向无限延伸的直线。因此，通过指定一个起点和一个通过点即可确定一条射线。

调用该命令的方式为：

菜单：【Draw（绘图）】→【Ray（射线）】

命令行：ray

注意  显示图形范围的命令将忽略射线。

AutoCAD中的参照线则类似于数学中的直线，即可以向两端无限延伸。AutoCAD提供了几种绘制参照线的方法，如表4-2所示。

表4-2  参照线的绘制方法一览表

| 方 式 | 说 明 |
| --- | --- |
| 2 Points | 依次指定参照线经过的两点来绘制参照线 |
| Hor | 指定参照线经过的一点来绘制水平参照线 |
| Ver | 指定参照线经过的一点来绘制垂直参照线 |
| Ang | 先确定参照线和水平方向、或另一对象之间的角度，再指定参照线经过的一点来绘制垂直参照线 |
| Bisect | 先确定某一角度的顶点、起点和端点，然后在其角平分线方向上绘制参照线 |
| Offset | 先选择某一对象，然后指定参照线与该对象之间的距离、或参照线经过的一点来绘制参照线 |

调用该命令的方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Construction Line（构造线）】

命令行：xline（或别名xl）

注意  显示图形范围的命令同样也忽略参照线。

2. 多线（Multiline）是一种复合型的对象，它由1～16条平行线（称为元素）构成，因此也叫多重平行线。多线可具有不同的样式（Multiline Style），在创建新图形时，AutoCAD自动创建一个“Standard（标准）”多线样式作为缺省值。用户也可定义新的多线样式。

设置多线样式的方式为：

菜单：【Format（格式）】→【Multiline Style…（多线样式）】

命令行：mlstyle

调用该命令后，弹出“Multiline Styles（多线样式）”对话框，参见图4-10。

- 该对话框中的“Multiline Style（对象样式）”栏用于对多线样式进行管理，主要作用包括：

在“Current（当前）”下拉列表中显示并选择一种样式作为当前样式。

- 在“Name（名称）”和“Description（说明）”编辑框中显示和编辑多线样式的名称和说明文字。

- 单击按钮可从多线样式文件（MLN文件）中加载多线样式。

- 单击按钮可将当前多线样式以文件的形式（扩展名为“.mln”）保存在磁盘中。

- 单击按钮可以将指定名称的多线样式添加到列表中。

- 单击按钮可对指定的多线样式重命名。

- 对话框中部显示了当前多线样式的预览图像。

- 单击按钮，弹出“Element Properties（元素特性）”对话框，参见图4-11。在该对话框中用户可分别设置组成多线的各条平行线的特性，包括偏移（Offset）、颜色（Color）和线型（Linetype）等。列表中显示了当前已有的元素，用户可单击按钮在多线中增加一条平行线，或单击按钮删除指定的元素。

- 单击按钮，则弹出“Multiline Properties（多线特性）”对话框，参见图4-12。在该对话框中可进行如下设置：

“Display joints（显示连接）”：控制每条多线线段顶点处连接的显示。

“Caps（封口）”：设置多线起点和端点的封口形式。

“Fill（填充）”：设置多线填充的颜色和打开/关闭状态。

3. 完成对多线样式的设置后，可调用“mline”命令来绘制多线。该命令的调用方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Multiline（多线）】

命令行：mline（或别名ml）

调用该命令后，AutoCAD显示当前的多线设置，并提示：

Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

用户可直接指定多线的起点或选择如下选项：

- “Justification（对正）”：指定绘制多线的方式，系统进一步提示：

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>:

- “Top（上）”：以多线中具有最大的正偏移值的元素为准绘制多线。

- “Zero（零）”：以多线的中心（偏移值为0）为准绘制多线。

- “Bottom（下）”：以多线中具有绝对值最大的负偏移值的元素为准绘制多线。

- “Scale（比例）”：指定多线的全局宽度比例因子。这个比例只改变多线的宽度，而不影响多线的线型比例。

- “STyle（样式）”：指定多线的样式。

4.5  绘制点和样条曲线

4.5.1  点的绘制与设置

1. 点的绘制

在AutoCAD中点对象（Point）大概是最简单的图形对象，用户只需指定其坐标即可。虽然绘制简单，但AutoCAD仍提供了多种绘制方式：

单点法（Single Point）：调用一次命令只绘制一个点

- 多点法（Multiple Point）：调用一次命令可绘制多个点

- 定数等分法（Divide）：将指定的对象等分为指定的段数，并用点进行标记。

- 定距等分法（Measure）：将指定的对象按指定的距离等分，并用点进行标记。

其中定数等分法和定距等分法详见第6章。

绘制点命令的调用方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Point（点）】→子菜单，如图4-14所示。

命令行：point（或别名po）

图4-14  “Point”子菜单

其中，使用工具栏将采用多点法绘制，相当于选择子菜单【Multiple Point（单点）】。而使用“point”命令则为单点绘制，相当于选择子菜单【Single Point（单点）】。

调用该命令后，AutoCAD显示当前点的模式和大小，并提示用户指定点的位置：

Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000

Specify a point:

2. 点的设置

在AutoCAD中点的属性有两种，点的样式和点的大小。设置点属性的命令调用方式为：

菜单：【Format（格式）】→【Point Style…（点样式）】

命令行：ddptype

调用该命令后，AutoCAD弹出“Point Style（点样式）”对话框，如图4-15所示。该对话框中提供了20种点样式，用户可根据需要来选择其中一种。

图4-15  “Point Style”对话框

此外，用户还可以在该对话框中设置点的大小，设置方式有两种：

- Set Size Relative to Screen（相对于屏幕设置尺寸）：即按屏幕尺寸的百分比设置点的显示大小。当执行显示缩放时，显示出的点的大小不改变。

- Set Size in Absolute Units（用绝对单位设置尺寸）：即按实际单位设置点的显示大小。当执行显示缩放时，显示出的点的大小随之改变。

4.5.2  样条曲线的概念与绘制

AutoCAD使用的样条曲线是一种称为非均匀有理B样条曲线 (NURBS) 的特殊曲线。通过指定的一系列控制点，AutoCAD可以在指定的允差（Fit tolerance）范围内把控制点拟合成光滑的NURBS曲线。所谓允差（Fit tolerance）是指样条曲线与指定拟合点之间的接近程度。允差越小，样条曲线与拟合点越接近。允差为0，样条曲线将通过拟合点。

该命令的调用方式为：

工具栏：“Draw（绘图）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Spline（样条曲线）】

命令行：spline（或别名spl）

调用该命令后，系统提示如下：

Specify first point or [Object]:

如果用户选择“Object（对象）”选项，可将二维或三维的二次或三次样条拟合多段线转换成等价的样条曲线并删除多段线。样条拟合多段线的概念见第七章。

如果用户指定样条曲线的起点，系统则进一步提示用户指定下一点，并从第三点开始可选择如下选项：

Specify next point:

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:

- “Close（闭合）”：自动将最后一点定义为与第一点相同，并且在连接处相切，以此使样条曲线闭合。

- “Fit tolerance（拟合公差）”：修改当前样条曲线的拟合公差。样条曲线重定义，以使其按照新的公差拟合现有的点。注意，修改后所有控制点的公差都会相应发生变化。

- “start tangent（起点切向）”：定义样条曲线的第一点和最后一点的切向，并结束命令。

4.6  徒手画线段

4.6.1  SKETCH命令简介

为了使用户更加方便地使用AutoCAD，AutoCAD系统提供了“徒手画”的功能，即“sketch”命令。利用该功能，用户可以将定点设备当作画笔来用，徒手绘制一些不规则的边界，如等值线、签名等。徒手画实质上是一系列连续的直线或多段线。

4.6.2  SKETCH命令详解

在AutoCAD中调用SKETCH命令的格式为：

命令行：sketch

系统提示如下：

Record increment <0.0000>:

即要求用户指定“记录增量”。所谓记录增量是徒手画线段中最小线段的长度，每当光标移动的距离达到该长度，系统将临时记录这一段线段。指定“记录增量”后，系统进一步提示如下：

Sketch.  Pen eXit Quit Record Erase Connect .

各选项具体说明如表4-3所示。

表4-3  徒手画命令选项说明

| 命 令 选 项 | 说 明 |
| --- | --- |
| Pen | 该选项用于控制提笔和落笔状态。用户在绘制徒手画时必须先落笔，此时鼠标被当作画笔来使用，其常规功能无效。如果用户需要暂停或结束绘制，则需要提笔。注意，抬笔并不能退出SKETCH命令，它也不能永久记录当前绘制的徒手线。 用户也可以通过单击左键在提笔和落笔状态之间转换。 |
| eXit | 该选项可记录所有临时线并退出SKETCH命令。 用户也可按Enter键或空格键完成同样的功能。 |
| Quit | 该选项不记录任何临时线并退出SKETCH命令。 相当于用户按Esc键。 |
| Record | 该选项记录最后绘制的徒手线，但不退出SKETCH命令。被记录的徒手线以白颜色显示，而临时的徒手线是以绿颜色显示。 |
| Erase | 该选项可以在临时线段未被记录之前将其删除。选择该选项后，可以用光标从最后绘制的线段开始向前逐步删除任何一段线段。在选择该选项时如果画笔处于落笔状态，则自动提起画笔。 |
| Connect | 当用户抬笔或删除线段后会出现断点，这时使用该选项可以从最后的断点处继续绘制徒手线。选择该选项后，当光标移至断点附近并且光标点与断点间距离小于增量长度时，AutoCAD将自动从断点开始绘制徒手线。 |
| . | 该选项可以在提笔状态下从最后徒手线的终点至光标所在处绘制一条直线，而不受增量长度的限制。绘制后仍保持提笔状态。 |

专家指点  系统变量SKPOLY取值为0时（缺省），调用“sketch” 命令将生成一系列的直线；而如果该变量取值为1，则生成一条多段线。

系统变量SKETCHINC保存了当前的“sketch”命令的记录增量值。

4.7  小    结

本章通过几个具体的实例，分别介绍了AutoCAD中的基本图形的绘制命令和绘制方法。