第11章

尺 寸 标 注

学 习 要 点

- 创建尺寸标注

- 标注样式的概念和设置

- 各种标注编辑命令

11.1  尺寸标注简介

11.1.1  基本概念

尺寸标注是图形的测量注释，可以测量和显示对象的长度、角度等测量值。AutoCAD提供了多种标注样式和多种设置标注格式的方法，可以满足建筑、机械、电子等大多数应用领域的要求。

尽管AutoCAD提供了多种类型的尺寸标注，但通常都是由以下几种基本元素所构成的（如图11-1所示）。

图11-1  构成标注的基本元素

- 标注文字：表明实际测量值。可以使用由AutoCAD自动计算出的测量值，并可附加公差、前缀和后缀等。用户也可以自行指定文字或取消文字。

- 尺寸线：表明标注的范围。通常使用箭头来指出尺寸线的起点和端点。

- 箭头：表明测量的开始和结束位置。AutoCAD提供了多种符号可供选择，用户也可以创建自定义符号。

- 尺寸界线：从被标注的对象延伸到尺寸线。尺寸界线一般与尺寸线垂直，但在特殊情况下也可以将尺寸界线倾斜。

- 圆心标记和中心线：标记圆或圆弧的圆心。

11.1.2  尺寸标注种类

AutoCAD提供了如下11种标注用以测量设计对象：

| - 线性标注 | - 对齐标注 |
| --- | --- |
| - 坐标标注 | - 半径标注 |
| - 直径标注 | - 角度标注 |
| - 基线标注 | - 连续标注 |
| - 引线标注 | - 公差标注 |
| - 圆心标记 |  |

11.1.3  AutoCAD 2002中标注的新特性

在AutoCAD 2002以前的版本中， AutoCAD的尺寸并不是真正地与对象关联，而是通过在DEFPOINTS图层中的定义点，使它相对于被标注对象变化。为了使尺寸能够关联地变化，这些定义点必须与对象的改变一起调整。

在AutoCAD 2002中，标注可具有真正的关联性。即一个关联标注可以随着与其相关联的几何对象的改变而自动调整其位置、方向和测量值等。而非关联标注则不具备这样的特性。

对于大多数的对象类型都可创建和使用关联的标注，其不支持多线（multiline）对象。此外，使用“qdim”命令创建的标注也不具备关联性。不过，对于非关联性标注对象，用户可使用“dimreassociate”将其转换为关联标注。详见11.4.4节。

11.2  创建尺寸标注

下面通过实例来学习如何在AutoCAD中创建标注。

11.2.1  实例1 在图形中添加标注

Step 1  创建图形文件

启动AutoCAD 2002系统，打开第3章中创建的实例文件“exam3-1.dwg”，并将其另存为“exam11-1.dwg”；

Step 2  设置文字样式、图层和标注比例

- 利用图层特性管理器（Layer Properties Manager），把“0”层设置为缺省值的新图层，并命名为“Dim”，将该图层置为当前层。

- 通过命令行设置标注比例，操作如下：

Command: dimscale

Enter new value for DIMSCALE <1.0000>: 3

Step 3  创建线性标注和对齐标注

- 首先在图形中创建线性标注。选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Command: _dimlinear |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify first extension line origin or <select object>: Enter |  |  |
|  | //选择“select object”选项 |  |
| Select object to dimension: | //选择图形中最下方的直线 |  |
| Specify dimension line location or |  |  |
| [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: | //拖动光标在合适位置单击确定 |  |
| Dimension text = 200 |  |  |

结果如图11-2所示。

图11-2  创建线性标注和对齐标注

- 现在在图形中创建对齐标注。选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Command: _dimaligned |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify first extension line origin or <select object>: Enter |  |  |
|  | //选择“select object”选项 |  |
| Select object to dimension: | //选择图形中右侧的斜线 |  |
| Specify dimension line location or |  |  |
| [Mtext/Text/Angle]: | //拖动光标在合适位置单击确定 |  |
| Dimension text = 91.65 |  |  |

- 结果见图11-2所示。

Step 4  创建半径标注和直径标注

- 选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Command: _dimradius |  |
| --- | --- |
| Select arc or circle: | //选择图形中的大圆 |
| Dimension text = 40 |  |
| Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: | //拖动光标在合适位置单击确定 |

结果如图11-3所示。

- 选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Command: _dimdiameter |  |
| --- | --- |
| Select arc or circle: | //选择图形中的小圆 |
| Dimension text = 40 |  |
| Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: | //拖动光标在合适位置单击确定 |

结果如图11-3所示。

图11-3  创建半径标注和直径标注

Step 5  创建角度标注和引线标注

- 选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Command: _dimangular |  |  |
| --- | --- | --- |
| Select arc, circle, line, or <specify vertex>: | //选择左侧斜线 |  |
| Select second line: | //选择底板上部的水平线 |  |
| Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: |  |  |
|  | //拖动光标在合适位置单击确定 |  |
| Dimension text = 103 |  |  |

结果如图11-4所示。

图11-4  创建角度标注和引线标注

- 选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Command: _qleader |  |
| --- | --- |
| Specify first leader point, or [Settings] <Settings>: | //在底板右侧的螺孔中拾取一点 |
| Specify next point: | //拖动光标在合适位置单击确定 |
| Specify next point: Enter | //回车确认 |
| Specify text width <0>: Enter | //指定多行文字宽度 |
| Enter first line of annotation text <Mtext>: Enter | //选择“mtext”选项输入文字 |

系统弹出“Multline Text Edit”对话框，并在其中输入“Ø10×4”，并单击按钮结束命令，结果如图11-4所示。

Step 6  创建基线标注

- 在创建基线标注之前先创建一个线性标注。选择“Dimension（标注）”工具栏中的  图标，并进行如下操作：

| Command: _dimlinear |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify first extension line origin or <select object>: |  |  |
|  | //利用端点捕捉拾取底板左下角点 |  |
| Select object to dimension: | //利用端点捕捉拾取底板左上角点 |  |
| Specify dimension line location or |  |  |
| [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: | //拖动光标在合适位置单击确定 |  |
| Dimension text = 200 |  |  |

结果如图11-5所示。

图11-5  创建垂直线性标注

- 选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，此时系统自动以上一步创建的线性标注起点为基准，动态地显示需要创建的标注，此时进行如下操作：

| Command: _dimbaseline |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  |  |
|  | //利用象限点捕捉拾取大圆下部的象限点 |  |
| Dimension text = 60 |  |  |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  |  |
|  | //利用圆心点捕捉拾取大圆的圆心点 |  |
| Dimension text = 100 |  |  |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  |  |
|  | //利用象限点捕捉拾取大圆上部的象限点 |  |
| Dimension text = 140 |  |  |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  | //按Esc键结束命令 |

结果如图11-6所示。

图11-6  创建基线标注

Step 7  创建连续标注

- 在创建连续标注之前先创建一个线性标注。选择“Dimension（标注）”工具栏中的  图标，并进行如下操作：

| Command: _dimlinear |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specify first extension line origin or <select object>: |  |  |  |
|  | //利用端点捕捉拾取底板左上角点 |  |  |
| Select object to dimension: | //利用端点捕捉拾取左侧斜线下部端点 |  |  |
| Specify dimension line location or |  |  |  |
| [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: |  | //拖动光标在合适位置单击确定 |  |
| Dimension text = 200 |  |  |  |

结果如图11-7所示。

图11-7  创建水平线性标注

- 选择“Dimension（标注）”工具栏中的图标，此时系统自动以上一步创建的线性标注终点为基准，动态地显示需要创建的标注，此时进行如下操作：

| Command: _dimbaseline |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  |  |
|  | //利用端点捕捉拾肋板的左下角点 |  |
| Dimension text = 40 |  |  |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  |  |
|  | //利用端点捕捉拾肋板的右下角点 |  |
| Dimension text = 40 |  |  |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  |  |
|  | //利用端点捕捉拾取右侧斜线下部端点 |  |
| Dimension text = 40 |  |  |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  |  |
|  | //利用端点捕捉底板右上角点 |  |
| Dimension text = 40 |  |  |
| Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: |  | //按Esc键结束命令 |

结果如图11-8所示。

Step 8  保存文件

- 完成上述各步后，就得到了一幅较完整的图形，如图11-9所示。

- 保存文件。

图11-8  创建连续标注

图11-9  完成后的结果

实例说明

1. 线性标注用于测量并标记两点之间连线在指定方向上的投影距离，该命令的调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Linear（线性）】

命令：dimlinear（或别名dli、dimlin）

调用该命令后，系统提示用户指定两点，或选择某个对象：

Specify first extension line origin or<select object>:

然后给出如下选项：

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

此时，用户可直接在指定标注的位置，或使用其他选项进一步设置：

- “Mtext（多行文字）”：利用多行文本编辑器（Multiline Text Editor）来改变尺寸标注文字的字体、高度等。缺省文字为“<>”码，表示度量的关联尺寸标注文字。

- “Text（文字）”：直接在命令行中指定标注文字。

- “Angle（角度）”：改变尺寸标注文字的角度。

- “Horizontal（水平）”：创建水平尺寸标注。

- “Vertical（垂直）”：创建垂直尺寸标注。

- “Rotated（旋转）”：建立指定角度方向上的尺寸标注。

注意  如果不使用缺省尺寸标注，尺寸标注文字的尺寸关联性将不存在，且当对象缩放时系统不再重新计算尺寸。

2. 对齐标注用于测量和标记两点之间的实际距离，两点之间连线可以为任意方向。该命令的调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Aligned（对齐）】

命令：dimaligned（或别名dal、dimali）

该命令用法与线性标注相同，但没有“Horizontal”、“Vertical”和“Rotated”选项。

3. 半径标注用于测量和标记圆或圆弧的半径。

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Aligned（半径）】

命令：dimradius（或别名dra、dimrad）

调用该命令后，系统提示选择圆或圆弧对象，其他选项同线性标注命令。

Select arc or circle:

Dimension text=Current

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

生成的尺寸标注文字以R引导，以表示半径尺寸。圆形或圆弧的圆心标记可自动绘出。

4. 直径标注用于测量和标记圆或圆弧的直径。

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Diameter（直径）】

命令：dimdiameter（或别名ddi、dimdia）

该命令用法与半径标注相同。生成的尺寸标注文字以ø引导，以表示直径尺寸。

5. 角度标注用于测量和标记角度值，该命令调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Angular（角度）】

命令：dimangular（或别名dan、dimang）

调用该命令后，系统提示如下：

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

①  如果选择两条非平行直线，则测量并标记直线之间的角度。

②  如果选择圆弧，则测量并标记圆弧所包含的圆心角。

③  如果选择圆，则以圆心作为角的顶点，测量并标记所选的第一个点和第二个点之间包含的圆心角。

④  选择“specify vertex（指定顶点）”项，则需分别指定角点、第一端点和第二端点来测量并标记该角度值。

6. 引线标注用于通过引线将注释与对象连接。该命令的调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Lea der（引线）】

命令:qleader（或别名le）

调用该命令后，系统提示用户指定引线的起点：

Specify first leader point, or [Settings] <Settings>:

如果用户选择“Settings”选项，则弹出“Leader Settings（引线设置）”对话框对引线进行设置，如图11-10所示。

图11-10  “Leader Settings”对话框

在该对话框中，“Annotation（注释）”选项卡中可设置注释的类型、多行文字的样式以及注释复用选择；“Leader Line & Arrow（引线和箭头）”选项卡用于设置引线与箭头的样式；“Attachment（附着）”选项卡则用于设置引线和多行文字注释的位置。

完成设置后，用户需指定一个或多个引线点：

Specify next point:

Specify next point:

下面的提示与“Leader Settings（引线设置）”对话框所指定的注释类型有关：

①  选择“MText”类型：需指定多行文字宽度，并在提示行中或多行文字编辑器中输入注释文字：

Specify text width <0.0000>:

Enter first line of annotation text <Mtext>:

②  选择“Copy an Object”类型：提示用户选择一个文字对象并将其复制为注释文字：

Select an object to copy:

③  选择“Tolerance”类型：用于创建公差。

④  选择“Block Reference”类型：提示用户插入一个块对象作为注释：

Enter block name or [?]:

⑤  选择“None”类型：无注释信息。

除了“qleader”命令以外，AutoCAD还提供了“leader”命令来创建引线标注。该命令与“qleader”命令功能相同，区别在于前者是在命令行中进行设置而不是使用对话框进行设置。该命令调用方式为：

- 命令行：leader（或别名lead）

注意 选择【Dimension（标注）】菜单中的【Leader（引线）】项将调用“qleaser”命令，而不是“leader”命令。

7. 基线标注用于以第一个标注的第一条界线为基准，连续标注多个线性尺寸。每个新尺寸线会自动偏移一个距离以避免重叠。该命令调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Baseline（基线）】

命令：dimbaseline（或别名dba、dimbase）

调用该命令后，系统将自动以最后一次标注的第一条界线为基准来创建标注，并提示用户指定第二条界线：

Specify second extension line origin or <select object>:

此时用户也可以选择“select object”项，来重新指定基准界线。该命令可连续进行多个标注，系统会自动按间隔绘制。

注意 必须是线性、坐标或角度关联尺寸标注，才可进行基线标注。

8. 连续标注用于以前一个标注的第二条界线为基准，连续标注多个线性尺寸。该命令调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Continue（连续）】

命令：dimcontinue（或别名dco、dimcont）

该命令的用法与基线标注类似，区别之处在于该命令是从前一个尺寸的第二条尺寸界线开始标注而不是固定于第一条界线。此外，各个标注的尺寸线将处于同一直线上，而不会自动偏移。

注意 同基线标注一样，必须是线性、坐标或角度关联尺寸标注，才可进行连续标注。

9. 圆心标记用于标记圆或椭圆的中心点，该命令的调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【CenterMark（圆心标记）】

命令：dimcenter（或别名dce）

调用该命令后系统将提示用户选择圆或圆弧对象，并以“+”的形式来标记该圆心。

注意 该命令生成的圆心标记是与标注对象不相关的直线对象，而不是标注对象。

10. 坐标标注用于测量并标记当前UCS中的坐标点。该命令的调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Ordinate（坐标）】

命令：dimordinate（或别名dor、dimord）

调用该命令后，系统提示用户指定一点：

Specify feature location:

系统将自动沿X轴或Y轴放置尺寸标注文字（X或Y坐标），并提示用户确定引线的端点：

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

在缺省情况下，系统自动计算指定点与引线端点之间的差。如果X方向差值较大，则标注Y坐标，否则将标注X坐标。用户也可以通过选择“Xdatum”或“Ydatum”明确地指定采用X坐标还是Y坐标来进行标注。

11. 快速标注命令用于同时标注多个对象。调用该命令的方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Quick Dimension（快速标注）】

命令：qdim

调用该命令后，系统提示用户选择对象：

Select geometry to dimension:

用户可同时选择多个对象，确认后系统进一步提示如下：

Specify dimension line position, or

[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumpoint/Edit]<continuous>:

各项意义如下：

① “Continuous（连续）”：同时创建多个连续标注。

② “Staggered（相交）”：同时创建多个相交标注。

③ “Baseline（基线）”：同时创建多个基线标注。

④ “Ordinate（坐标）”：同时创建多个坐标标注。

⑤ “Radius（半径）”：同时创建多个半径标注。

⑥ “Diameter（直径）”：同时创建多个直径标注。

⑦ “datumpoin（基准点）”：为基线和坐标标注设置新的基准点。

⑧“Edit（编辑）”：从现有标注中添加或删除点。

12. 形位公差标注命令用于创建形位公差标注。形位公差定义图形中形状和轮廓，定向、定位的最大允许误差以及几何图形的跳动允差。它们指定某些函数的精度，并与AutoCAD 中所绘制的对象匹配。调用该命令的方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Tolerance…（公差）】

命令：tolerance（或别名tol）

调用该命令后，系统弹出“	Geometric Tolerance（几何公差）”对话框，用户可在其中指定特征控制框的符号和值。然后系统提示用户指定公差位置，并据此创建公差标注：

Enter tolerance location:

11.2.2  使用DIM命令创建标注

使用“dim”命令可进入标注模式，在该模式下用户可完成标注的创建和编辑等操作。进入标注模式后，除了功能键、对象捕捉忽略、控制键组合、透明命令、对话框和菜单之外，不可以执行常规AutoCAD命令集。

AutoCAD提供了如表11-1所示的标注模式命令，这些命令只能用于标注模式下。

表11-1  标注模式下的专用命令

| 命 令 | 说 明 |
| --- | --- |
| EXIT | 退出标注模式，返回命令行模式 |
| REDRAW | 重画当前视口 |
| STYLE | 修改当前标注样式 |
| UNDO 或 U | 删除最近创建的标注对象，并且撤销新的标注系统变量设置.退出标注模式时，UNDO 回退整个标注任务 |
| UPDATE | 用标注样式和标注单位的当前设置更新标注对象 |

此外，在标注模式下使用的创建标注的命令也与AutoCAD中使用的命令不同，两者的对照关系见表11-2。

表11-2  标注模式下的创建标注命令与等价的AutoCAD命令

| 标注模式命令 | 等价的AutoCAD命令（选项） |
| --- | --- |
| ALIGNED | DIMALIGNED |
| ANGULAR | DIMANGULAR |
| BASELINE | DIMCENTER |
| CONTINUE | DIMCONTINUE |
| DIAMETER | DIMDIAMETER |
| HORIZONTAL | DIMLINEAR（HORIZONTAL） |
| LEADER | LEADER |
| ORDINATE | DIMORDINATE |
| RADIUS | DIMRADIUS |
| ROTATED | DIMLINEAR |
| VERTICAL | DIMLINEAR（VERTICAL） |

注意  在标注模式下使用Leader命令绘制引线时，这个命令以前一尺寸为缺省特征，且引线和文字均为分离对象。

“dim”命令还有另一种格式：“dim1”。调用命令进入标注模式后，只执行一条尺寸命令后将自动返回常规的命令行。

11.3  尺寸标注样式

11.3.1  标注样式简介

标注样式（Dimension Style）用于控制标注的格式和外观，AutoCAD中的标注均与一定的标注样式相关联。

通过标注样式，用户可进行如下定义：

- 尺寸线、尺寸界线、箭头和圆心标记的格式和位置

- 标注文字的外观、位置和行为

- AutoCAD放置文字和尺寸线的管理规则

- 全局标注比例

- 主单位、换算单位和角度标注单位的格式和精度

- 公差值的格式和精度

在AutoCAD中新建图形文件时，系统将根据样板文件来创建一个缺省的标注样式。如使用“acad.dwt”样板时缺省样式为“STANDARD”，使用“acadiso.dwg”样板时缺省样式为“ISO-25”。此外，DIN和JIS系列图形样板分别提供了德国和日本工业标准样式。

在AutoCAD中用户可通过“标注样式管理器（Dimension Style Manger）”来创建新的标注样式或对标注样式进行修改和管理。

11.3.2 标注样式详解

现在通过“Dimension Style Manager（标注样式管理器）”对话框来详细介绍标注样式的组成元素及其作用。

启动标注样式管理器的方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Style…（样式）】

命令行：dimstyle（或别名d、dst、dimsty、）

调用该命令后，弹出“Dimension Style Manager（标注样式管理器）”对话框，如图11-11所示。

图11-11  “Dimension Style Manager”对话框

该对话框显示了当前的标注样式，以及在样式列表中被选中项目的预览图和说明。单击按钮来详细了解标注样式的各个部分。单击该按钮后，将弹出“Modify Dimension Styles（修改标注样式）”对话框，如图11-12所示。

图11-12  “Modify Dimension Styles”对话框

- “Lines and Arrows（直线和箭头）”选项卡：设置尺寸线、尺寸界线、箭头和圆心标记的格式和特性。标注中各部分元素的含义如图11-13所示。

图11-13  标注组成元素示意图

① “Dimension Lines（尺寸线）”栏：

- “Color（颜色）”：设置尺寸线的颜色；

- “Lineweight（线宽）”：设置尺寸线的线宽；

- “Extend beyond ticks（超出标记）”：设置超出标记的长度。该项在箭头被设置为“oblique”、“Architectural tick”、“Dot small”、“Integral”和“None”等类型时才被激活。

- “Baseline spacing（基线间距）”：设置基线标注中各尺寸线之间的距离。

- “Suppress（隐藏）”：分别指定第一、二条尺寸线是否被隐藏。

② “Extension Lines（尺寸界线）”栏：

- “Color（颜色）”：设置尺寸界线的颜色。

- “Lineweight（线宽）”：设置尺寸界线的线宽。

- “Extend beyond dim（超出尺寸线）”：指定尺寸界线在尺寸线上方伸出的距离。

- “Offset from origin（起点偏移量）”：指定尺寸界线到定义该标注的原点的偏移距离。

- “Suppress（隐藏）”：分别指定第一、二条尺寸界线是否被隐藏。

③“Arrowheads（箭头）”栏：

- “1st（第一个）”：设置第一条尺寸线的箭头类型；当改变第一个箭头的类型时，第二个箭头自动改变以匹配第一个箭头。

- “2nd（第二个）”：设置第二条尺寸线的箭头类型。改变第二个箭头类型不影响第一个箭头的类型。

- “Leader（引线）”：设置引线的箭头类型。

- “Arrow size（箭头大小）”：设置箭头的大小。

④ “Center Marks for Circles（圆心标记）”栏：

- “Type（类型）”：设置种圆心标记类型为“None（无）”、“Mark（标记）”和“Line（直线）”三种情况之一。其中“Line”选项可创建中心线。

- “Size（大小）”：设置圆心标记或中心线的大小。

- “Text（文字）”选项卡：设置标注文字的格式、放置和对齐。如图11-14所示。

图11-14  “Text”选项卡

①“Text Appearance（文字外观）”栏：

- “Text style（文字样式）”：设置当前标注文字样式。

- “Text color（文字颜色）”：设置标注文字样式的颜色。

- “Text height（文字高度）”：设置当前标注文字样式的高度。注意，只有在标注文字所使用的文字样式中的文字高度设为0时，该项设置才有效。

- “Fraction height scale（分数高度比例）”：设置与标注文字相关部分的比例。

- “Draw frame around text（绘制文字边框）”：在标注文字的周围绘制一个边框。

②“Text Placement（文字位置）”栏：

- “Vertical（垂直）”：设置文字相对尺寸线的垂直位置：

| Centered（置中） | 放在两条尺寸线中间 |
| --- | --- |
| Above（上方） | 放在尺寸线的上面。 |
| Outside（外部） | 放在距离标注定义点最远的尺寸线一侧 |
| JIS | 按照日本工业标准放置 |

- “Horizontal（水平）”：设置文字相对于尺寸线和尺寸界线的水平位置。

| Centered（置中） | 沿尺寸线放在两条尺寸界线中间 |
| --- | --- |
| At Ext Line 1 （第一条尺寸界线） | 沿尺寸线与第一条尺寸界线左对齐 |
| At Ext Line 2 （第二条尺寸界线） | 沿尺寸线与第二条尺寸界线右对齐 |
| Over Ext Line 1 （第一条尺寸界线上方） | 沿着第一条尺寸界线放置标注文字或放在第一条尺寸界线之上 |
| Over Ext Line 2 （第二条尺寸界线上方） | 沿着第二条尺寸界线放置标注文字或放在第二条尺寸界线之上 |

- “Offset from dim line（从尺寸线偏移）”：设置文字与尺寸线之间的距离。

③“Text Alignment（文字对齐）”栏：

- “Horizontal（水平）”：水平放置文字，文字角度与尺寸线角度无关。

- “Aligned with dimension line（与尺寸线对齐）”：文字角度与尺寸线角度保持一致。

- “ISO Standard（ISO 标准）”：当文字在尺寸界线内时，文字与尺寸线对齐。当文字在尺寸界线外时，文字水平排列。

- “Fit（调整）”选项卡：设置文字、箭头、引线和尺寸线的位置。如图11-15所示。

图11-15  “Fit”选项卡

① “Fit Options（调整选项）”：根据两条尺寸界线间的距离确定文字和箭头的位置。如果两条尺寸界线间的距离够大时，AutoCAD总是把文字和箭头放在尺寸界线之间。否则，按如下规则进行放置：

- “Either the text or the arrows，whichever fits best（文字或箭头，取最佳效果）”：尽可能地将文字和箭头都放在尺寸界线中，容纳不下的元素将放在尺寸界线外。

- “Arrows（箭头）”：尺寸界线间距离仅够放下箭头时，箭头放在尺寸界线内而文字放在尺寸界线外。否则文字和箭头都放在尺寸界线外。

- “Text（文字）”：尺寸界线间距离仅够放下文字时，文字放在尺寸界线内而箭头放在尺寸界线外。否则文字和箭头都放在尺寸界线外。

- “Both text and arrows（文字和箭头）”：当尺寸界线间距离不足以放下文字和箭头时，文字和箭头都放在尺寸界线外。

- “Always keep text between ext line（文字始终保持在尺寸界线之间）：强制文字放在尺寸界线之间。

- “Suppress arrows if they don’t fit in the extension lines（若不能放在尺寸界线内，则隐藏箭头）”：如果尺寸界线内没有足够的空间，则隐藏箭头。

② “Text Placement（文字位置）”：设置标注文字非缺省的位置。

- “Beside the dimension line（尺寸线旁边）”：把文字放在尺寸线旁边。

- “Over the dimension line, with a leader（尺寸线上方，加引线）”：如果文字移动到距尺寸线较远的地方，则创建文字到尺寸线的引线。

- “Over the dimension line, without a leader（尺寸线上方，不加引线）”：移动文字时不改变尺寸线的位置，也不创建引线。

③ “Scale for Dimension Features（标注特征比例）”：设置全局标注比例或图纸空间比例。

- “Use overall scale of（使用全局比例）”：设置指定大小、距离或包含文字的间距和箭头大小的所有标注样式的比例。

- “Scale dimension to layout（按布局缩放标注）”：根据当前模型空间视口和图纸空间的比例确定比例因子。

④“Fine Tuning（调整选项）：设置其他调整选项：

- “Place text manually when dimenisioning（标注时手动放置文字）：忽略所有水平对正设置，并把文字放在指定位置。

- “Always draw dim line between ext line（始终在尺寸界线之间绘制尺寸线）”：无论AutoCAD是否把箭头放在测量点之外，都在测量点之间绘制尺寸线。

- “Primary Units（主单位）”选项卡：设置主标注单位的格式和精度，设置标注文字的前缀和后缀。如图11-16所示。

图11-16  “Primary Units”选项卡

① “Linear Dimensions（线性标注）”：设置线性标注的格式和精度。

- “Unit format（单位格式）”：设置标注类型的当前单位格式（角度除外）。

- “Precision（精度）”：设置标注的小数位数。

- “Fraction format（分数格式）”：设置分数的格式。

- “Decimal（小数分隔符）”：设置十进制格式的分隔符。

- “Round off（舍入）”：设置标注测量值的四舍五入规则（角度除外）。

- “Prefix（前缀）”：设置文字前缀，可以输入文字或用控制代码显示特殊符号。如果指定了公差，AutoCAD也给公差添加前缀。

- “Suffix（后缀）”：设置文字后缀。可以输入文字或用控制代码显示特殊符号。如果指定了公差，AutoCAD也给公差添加后缀。

- “Measurement Scale（测量单位比例）”：设置线性标注测量值的比例因子（角度除外）。如果选择“Apply to layout dimensions only（仅应用到布局标注）”项，则仅对在布局里创建的标注应用线性比例值。

- “Zero Suppression（消零）”：设置前导（Leading）和后续（Trailing）零是否输出。

②“Angular Dimension（角度标注）”：显示和设置角度标注的格式和精度。

- “Units format（单位格式）”：设置角度单位格式。

- “Precision（精度）”：设置角度标注的小数位数。

- “Zero Suppression（消零）”：设置前导（Leading）和后续（Trailing）零是否输出。

- “Alternate Units（换算单位）”选项卡：设置换算测量单位的格式和比例。如图11-17所示。

图11-17  “Alternate Units”选项卡

① “Alternate Units（线性标注）”：设置换算单位的格式和精度，与“Primary Units”选项卡中基本相同，不同的项目为：

- “Multiplier for alt（换算单位乘法器）”：设置主单位和换算单位之间的换算系数。

- ② “Zero Suppression（消零）”：设置前导（Leading）和后续（Trailing）零是否输出。

③ “Placement（位置）”：设置换算单位的位置。

- “After primary value（主单位后）”：放在主单位之后。

- “Below primary value（主单位下）”：放在主单位下面。

- “Tolerances（公差）”选项卡：控制标注文字中公差的格式。如图11-18所示。

图11-18  “Tolerances”选项卡

① “Tolerance Format（公差格式）”：设置公差格式。

- “Method（方式）”：设置计算公差的方式，包括：

| None（无） | 无公差 |
| --- | --- |
| Symmetrical（对称） | 添加公差的加/减表达式，把同一个变量值应用到标注测量值 |
| Deviation（极限偏差） | 添加加/减公差表达式，把不同的变量值应用到标注测量值 |
| Limits（极限尺寸） | 创建有上下限的标注，显示一个最大值和一个最小值 |
| Basic（基本尺寸） | 创建基本尺寸，AutoCAD在整个标注范围四周绘制一个框 |

- “Precision（精度）”：设置小数位数。

- “Upper value（上偏差）”：显示和设置最大公差值或上偏差值。当在“Method”里选择上了“Symmetrical”时，AutoCAD把该值作为公差。

- “Lower value（下偏差）”：显示和设置最小公差值或下偏差值。

- “Scaling for height（高度比例）”：显示和设置公差文字的当前高度。

- “Vertical（垂直位置）”：控制对称公差和极限公差的文字对齐方式。

- “Zero Suppression（消零）”：设置前导（Leading）和后续（Trailing）零是否输出。

- ② “Alternate Unit Tolerance（换算单位公差）”：与“Alternate Unit”选项卡中相同。

说明  “dimstyle”命令可透明地使用，并具有相应的命令行形式“-dimstyle”。

11.3.3  使用标注样式管理器

在“Dimension Style Manager（标注样式管理器）”对话框（参见图11-11）可对标注样式进行各种操作，包含：

- 在“Styles（样式）”列表中显示标注样式。

可通过“List（列表）”设置显示条件，可用的选项包括“All Styles（所有样式）”和“Styles in use（正在使用的样式）”。

如果用户选择“Don’t list styles in Xrefs（不列出外部参照中的样式），则在样式列表中不显示外部参照图形中的标注样式。

- 在“Preview of（预览）”和“Description（说明）”栏中显示指定标注样式的预览图像和说明文字。

- 在样式列表中单击右键，可对指定样式进行重命名（Rename）或删除（Delete）操作。注意，如下样式不能被删除：

- 这种标注样式是当前标注样式

- 当前图形中的标注使用这种标注样式

- 这种标注样式有相关联的子样式

- 单击按钮可将指定的标注样式设置为当前样式，也可通过快捷菜单中的“Set current”项完成此操作。

- 单击按钮弹出“创建新标注样式”对话框，如图11-19所示。

图11-19  “Create New Dimension Style”对话框

在该对话框中，各项意义如下：

- “New Style Name（新样式名称）”：指定新样式的名称。

- “Start With（起点样式）”：即新样式在指定样式的基础上创建。但两者并不相互关联。

- “Use for（用于）”：如果选择“All dimensions（所有标注）”项，则创建一个与起点样式相对独立的新样式。而选择其他各项时，则创建起点样式相应的子样式。用户可对该子样式进行单独设置而不影响其他标注类型。

- 单击按钮可弹出“New Dimension Style（新建标注样式）”对话框，用于对新样式进行详细设置。请参见11.3.2节。

- 单击按钮可修改指定的标注样式，详见11.3.2节。

- 单击按钮可为当前的样式创建样式替代。样式替代可以在不改变原样式设置的情况下，暂时采用新的设置来控制标注样式。如果删除了样式替代，则可继续使用原样式设置。

- 单击按钮弹出“Compare Dimension Styles（比较标注样式）”对话框，如图11-20所示。

图11-20  “Compare Dimension Styles”对话框

在该对话框中可分别指定两种样式进行比较，AutoCAD将以列表的形式显示这两种样式在特性上的差异。如果选择同一种标注样式，则AutoCAD显示这种标注样式的所有特性。

完成比较后，用户可单击按钮将比较结果复制到剪贴板上。

11.3.4  其他标注样式管理命令

1. DIMOVERRIDE命令

该命令可以指定临时标注系统变量设置来替代当前标注设置，也可以用来清除标注的替代值。该命令不影响当前标注样式，其调用方式为：

菜单：【Dimension（标注）】→【Override（替代）】

命令行：dimoverride（或别名dimover）

调用该命令后，系统提示用户输入要替代的变量名：

Enter dimension variable name to override or [Clear overrides]:

- 用户指定要替代的标注变量并设置新值后，系统将提示用户选择应用替代的对象，并将对用户指定的对象应用替代。

- 如果用户选择“Clear override”选项，则可清除指定标注对象上的所有替代。

2. -DIMSYTLE命令

该命令是“dimstyle”命令的命令行形式，调用方式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→（“-dimstyle”命令“apply”选项）

菜单：【Dimension（标注）】→【Update（更新）】（“-dimstyle”命令“apply”选项）

命令行：-dimstyle

调用该命令后，系统显示当前标注样式并给出如下选项：

Current dimension style:  Standard

Enter a dimension style option

[Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] <Restore>:

- “Save（保存）”：把当前标注系统变量的设置保存到标注样式中，系统提示如下：

Enter name for new dimension style or [?]:

如果输入新的样式名称，则把当前标注系统变量的设置保存到该样式中，同时将这个新的标注样式设置为当前标注样式。输入已有标注样式的名称或在输入已有标注样式的名称前加上“~”，则可以用当前设置重新定义已有的标注样式或比较已有的标注样式。

- “Restore（恢复）”：通过从已有的标注样式读取新设置来改变标注系统变量设置，系统提示如下：

Enter a dimension style name, [?] or <select dimension>:

用户可输入样式名来设置当前样式，或选择一个或多个标注，AutoCAD 将把选定标注的标注样式改成当前标注样式。

- “STatus（状态）”：显示所有标注系统变量的当前值。

- “Variables（变量）”：列出标注样式或选定标注的标注系统变量的设置，但不改变当前设置。

- “Apply（应用）”：更新选定的标注对象，使用标注系统变量的当前设置，包括标注样式和应用替代。

- “?”：列出当前图形中已命名的标注样式。

3. DIM命令

用户也可调用“dim”命令，在标注模式下管理标注样式。可用的命令如表11-3所示。

表11-3  标注模式下的管理标注样式命令

| 标注模式命令 | 等价的AutoCAD命令（选项） |
| --- | --- |
| OVERRIDE | DIMOVERRIDE |
| RESTORE | DIMSTYLE（Restore） |
| SAVE | DIMSTYLE（Save） |
| STATUS | DIMSTYLE（STatus） |

表11-3  标注模式下的管理标注样式命令

| 标注模式命令 | 等价的AutoCAD命令（选项） |
| --- | --- |
| UPDATE | DIMSTYLE（Apple） |
| VARIABLES | DIMSTYLE（Variables） |

11.4  编辑尺寸标注

AutoCAD中提供了如下几种用于编辑标注的命令。

11.4.1  DIMEDIT命令

“dimedit”命令可以同时改变多个标注对象的文字和尺寸界线，其调用格式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Oblique（倾斜）】（“dimedit”命令的“oblique”选项）

命令行：dimedit（或别名ded、dimed）

调用该命令后，系统提示用户选择编辑选项：

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>:

- “Home（缺省）”：用于将指定对象中的标注文字移回到缺省位置。

- “New（新建）”：选择该项将调用多行文字编辑器，用于修改指定对象的标注文字。

- “Rotate（旋转）”：用于旋转指定对象中的标注文字，选择该项后系统将提示用户指定旋转角度，如果输入0则把标注文字按缺省方向放置：

Specify angle for dimension text: 45

- “Oblique（倾斜）”：调整线性标注尺寸界线的倾斜角度，选择该项后系统将提示用户选择对象并指定倾斜角度：

Select objects:

Enter obliquing angle (press ENTER for none):

11.4.2  DIMTEDIT命令

“dimtedit”命令用于移动和旋转标注文字，其调用格式为：

工具栏：“Dimension（标注）”→

菜单：【Dimension（标注）】→【Align Text（对齐文字）】

命令行：dimtedit（或别名dimted）

调用该命令后，系统提示用户选择对象并给出编辑选项：

Select dimension:

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]:

- 用户可直接指定文字的新位置：

- “Left（左）”：沿尺寸线左移标注文字。本选项只适用于线性、直径和半径标注。

- “Right（右）”：沿尺寸线右移标注文字。本选项只适用于线性、直径和半径标注。

- “Center（中心）”：把标注文字放在尺寸线的中心。

- “Home（缺省）”：将标注文字移回缺省位置。

- “Angle（角度）”：指定标注文字的角度。输入零度角将使标注文字以缺省方向放置。

11.4.3  DIMREASSOCIATE命令

该命令是AutoCAD 2002系统中的新命令，用于将非关联性标注转换为关联标注，或改变关联标注的定义点。该命令的调用方式为：

菜单：【Dimension（标注）】→【Reassociate Dimensions（重关联标注）】

命令行：dimreassociate

调用该命令后，系统提示用户选择标注对象：

Select dimensions to reassociate …

Select objects:

如果用户选择的是关联标注，则该标注的定义点上显示“”标记；而如果用户选择的是非关联标注，则该标注的定义点上显示“×”标记。无论选择何种标注，系统均进一步要求对其重新指定标注界线或标注对象，并由此将非关联标注转换为关联标注，或对关联标注重新定义。

11.4.4  DIMREGEN命令

该命令也是AutoCAD 2002系统的新命令，用于更新当前图形中所有关联标注的位置，其调用方式为：

命令行：dimregen

通常在以下三种情况中需要调用该命令对关联标注进行更新：

- 在激活模型空间的布局中使用鼠标滚轮进行平移或缩放后，应更新在图纸空间中创建的关联标注。

- 打开一个由AutoCAD以前版本所编辑的图形文件后，如果标注的对象被修改，则需要更新关联标注。

- 打开包含有外部参照的文件并对其进行标注后，如果被标注的外部参照几何对象被修改，则需要更新关联标注。

11.4.5  使用DIM命令编辑标注

用户也可调用“dim”命令，在标注模式下编辑标注。可用的命令如表11-4所示。

表11-4 标注模式下的编辑标注命令

| 标注模式命令 | 等价的AutoCAD命令（选项） |
| --- | --- |
| HOMETEXT | DIMEDIT（Home） |
| NEWTEXT | DIMEDIT（Text） |
| OBLIQUE | DIMEDIT（Oblique） |

表11-4 标注模式下的编辑标注命令

| 标注模式命令 | 等价的AutoCAD命令（选项） |
| --- | --- |
| TEDIT | DIMTEDIT |
| TROTATE | DIMEDIT（Rotate） |

11.4.6  其他编辑标注的方法

可以使用AutoCAD的编辑命令或夹点来编辑标注的位置。如可以使用夹点或者“stretch”命令拉伸标注；可以使用“trim”和“extend”命令来修剪和延伸标注。此外，还通过“Properties（特性）”窗口来编辑包括标注文字在内的任何标注特性。详细情况请参见相关章节。

11.5  小    结

本章主要介绍了AutoCAD中尺寸标注的概念、结构和作用，并详细讲述了标注的创建、编辑命令及其使用方法。此外，还介绍了标注样式的概念和作用，并对标注样式管理器的使用进行了详尽的说明。