三维实体模型

的创建与修改

学 习 要 点

- 创建预定义三维实体对象

- 创建拉伸实体、旋转实体对象

- 利用布尔操作创建组合实体对象

- 创建实体的剖面、截面和倒角

- 实体的干涉检查和分解

- 使用实体编辑命令

第22章

22.1  计算机的三维造型

本章中将通过创建一个计算机的三维造型（如图22-1所示）来学习AutoCAD中三维实体模型的创建与编辑。

图22-1  计算机三维造型效果图

启动AutoCAD 2002系统，并以“acadiso.dwt”为样板创建新的图形文件，并命名为“COMPUTER.DWG”。在该图形文件中创建三个图层，分别命名为“BOX”，“BEARING”和“DISPLAY”，并将“BOX”层设为当前层。将坐标系设置为WCS。

22.2  创建机箱造型

22.2.1  使用长方体创建机箱

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: Enter | //指定长方体的第一个角点 |
| --- | --- |
| Specify corner or [Cube/Length]: l Enter | //选择“Length”选项指定长方体的长度 |
| Specify length: 450 Enter | //指定长方体的长度 |
| Specify width: 400 Enter | //指定长方体的宽度 |
| Specify height: 100 Enter | //指定长方体的高度 |

这样就得到了一个尺寸为450×400×100的长方体实体。

22.2.2  使用球体创建开关按键

将当前视图改为前视图，并使用UCS命令的View选项以前视图平面为XY平面建立新的坐标系。

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center of sphere <0,0,0>: 425,75 Enter | //指定球心点坐标 |
| --- | --- |
| Specify radius of sphere or [Diameter]: 5 Enter | //指定球体半径 |

重复上述过程，再建立两个半径为5的球体，其圆心坐标分别为（425,60）和（425,45）。这样就在机箱面板上创建了三个开关按键。

22.2.3  创建光驱和软驱

现在绘制若干矩形来模拟光驱和软驱。在创建复杂三维图形时，会经常遇到这种情况，即对于三维对象的某些细部可使用二维图形来模拟，这样可以在保证良好的视觉效果下使绘图更简洁有效，也避免由于太多的细节而导致整个文件过大、操作困难。

调用“rectang”命令，并进行如下操作：

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w Enter

Specify line width for rectangles <0.0000>: 1 Enter

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 240,85 Enter

Specify other corner point or [Dimensions]: 380,60 Enter

继续调用“rectang”命令绘制线宽为1的矩形，其角点坐标分别为：（250, 80）~（370, 70）、（350, 66）~（358, 63）、（362, 66）~（370, 63）、（240, 50）~（330, 30）、（250, 45）~（320, 40）、（315, 37）~（310, 34）。

完成后将这些矩形向Z轴正方向移动0.1个单位，以保证在创建消隐、着色和渲染视图时，这些矩形能得到较好的显示。此时，机箱的绘制已基本完成。

调用“ddvpoint”命令，弹出“Viewport Presets（视点预设）”对话框，将视点的水平角度和垂直角度分别改为265和5。并将该视图命名为“VIEW1”保存起来。

调用“hide”命令创建计算机机箱的消隐视图，如图22-2所示。

图22-2  计算机机箱的消隐视图

22.2.4  使用拉伸实体创建弧形面板

为了使机箱看起来更美观，在机箱前面左半部绘制一个弧形面板。

1. 绘制弧形面板的侧面

在当前视图中，使用UCS命令的“3Point”选项，以机箱的左侧面为XY平面建立新的坐标系，然后转换到左视图。然后用多段线命令绘制弧形面板的侧面，如图22-3所示。

图22-3  绘制弧形面板侧面

2. 创建拉伸实体

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select objects: | //选择多段线 |
| --- | --- |
| Select objects: Enter | //按回车确定 |
| Specify height of extrusion or [Path]: 225 Enter | //指定拉伸高度 |
| Specify angle of taper for extrusion <0>: Enter | //指定拉伸斜角 |

现在，机箱的绘制工作就完全结束了，将当前视图恢复为“VIEW1”视图，并使用消隐命令查看绘制的成果，如图22-4所示。

图22-4  完成后的机箱消隐视图

22.3  创建显示器支座造型

现在将“BEARING”层设为当前层，并将当前坐标系设为WCS。

22.3.1  使用长方体创建底部垫板

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 125,5,100 Enter | //指定长方体的第一个角点 |
| --- | --- |
| Specify corner or [Cube/Length]: 325,254,110 Enter | //指定长方体的第二个角点 |

22.3.2  使用圆环体创建滑动环

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center of torus <0,0,0>: 225,154,114 Enter | //指定圆环体的中心点 |
| --- | --- |
| Specify radius of torus or [Diameter]: 60 Enter | //指定圆环体的半径 |
| Specify radius of tube or [Diameter]: 4 Enter | 指定圆管的半径 |

其中圆管的半径（直径）是指环状体正截面上圆的半径（直径），圆环中心点及半径（直径）是指由圆管中心线所形成的圆的中心与半径（直径）。

提示  在创建圆环体时，可以通过调节圆环和圆管的半径来创建其他形状的实体。例如，可设置负数的圆环半径和正数的管道半径，且管道的半径要比圆环半径的绝对值大，此时创建的实体为纺锤形；还可以使圆管半径大于圆环体半径，此时可创建无中心孔的自交叉圆环体。

22.3.3  使用球体创建滑动球面体

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center of sphere <0,0,0>: 225,154,223 Enter | //指定球心点坐标 |
| --- | --- |
| Specify radius of sphere or [Diameter]: 120 Enter | //指定球体半径 |

因为仅需要球体的下面一部分，因此，可以使用剖切命令将不需要的部分截掉。剖切命令可以切开现有实体，然后移去指定的部分，也可以保留剖切后的两部分实体。剖切实体保留原实体的图层和颜色特性。缺省的剖切实体的方法是先指定三点定义剪切平面，然后指定要保留的那一半，也可以通过其他对象、当前视图、Z轴或XY、YZ和ZX平面定义剪切平面。

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select objects: | //选择上一步创建的球体 |
| --- | --- |
| Select objects: Enter | //结束选择 |
| Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: Enter |  |
|  | //选择“3point”项 |
| Specify first point on plane: 0,0,138 Enter | //指定剪切面第一点坐标 |
| Specify second point on plane: 0,1,138 Enter | //指定剪切面第二点坐标 |
| Specify third point on plane: 1,0,138 Enter | //指定剪切面第三点坐标 |
| Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: | //选择靠近球体底部一侧 |

22.3.4  使用圆柱体创建支柱

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 225,154,138 Enter |  |
| --- | --- |
|  | //指定底面圆中心点坐标 |
| Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 80 Enter | //指定底面圆半径 |
| Specify height of cylinder or [Center of other end]: 30 Enter | 指定圆柱体高度 |

现在，显示器支座的绘制工作完成了，使用消隐命令查看绘制的成果，如图22-5所示。

图22-5  机箱与支座的消隐视图

22.3.5  使用旋转实体创建显示器支座

现在，使用另一种简单一些的方法来创建显示器支座（不包括底部垫板）。在AutoCAD中，可将一个闭合对象绕当前UCS的X轴或Y轴并按一定的角度旋转而生成实体，也可以绕直线、多段线或两个指定的点旋转对象以形成实体。因此，可以使用这种方法直接创建显示器支座。

使用UCS命令的“3Point”选项，用（0, 154, 0）、（1, 154, 0）、（0, 155, 0）三点设置XY平面建立新的坐标系，然后将当前视图转换为前视图，并将已绘完的支座模型移去（保留底部垫板）。

1. 创建支座的剖面

首先使用多段线来创建支座的剖面，调用“pline”命令，并进行如下操作：

Command:pline Enter

Specify start point: 225, 168 Enter

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 305, 168 Enter

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 305, 138 Enter

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 309.7, 138 Enter

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:a Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: s Enter

Specify second point on arc: 296.7, 126.8 Enter

Specify end point of arc: 282.2, 117.5 Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: s Enter

Specify second point on arc: 288.1, 114 Enter

Specify end point of arc: 284.1, 110 Enter

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l Enter

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 225,110 Enter

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c Enter

此时，得到了如图22-6所示的闭合多段线。

图22-6  支座的剖面图

2. 创建旋转实体

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select objects: | //选择多段线 |
| --- | --- |
| Select objects: Enter | //结束选择 |
| Specify start point for axis of revolution or define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]: | //指定旋转轴，本例中利用端点捕捉选择左上角点 |
| Specify endpoint of axis: | //利用端点捕捉选择左下角点 |
| Specify angle of revolution <360>: Enter | //指定旋转角度 |

现在恢复到“VIEW1”视图，使用消隐命令查看绘制的成果，如图22-7所示。

图22-7  机箱与支座的消隐视图

通过本例可以看到，同拉伸实体一样，对于带圆角或其他不用剖面很难制作细部图的对象来说，使用旋转实体尤其有用。可以通过闭合对象创建旋转实体，如多段线、多边形、矩形、圆、椭圆和面域等。对于多段线的应用，旋转实体和拉伸实体具有相同的限制，即不能旋转块中的对象或其他三维对象，并且旋转对象不能自交。

22.4  创建显示器造型

首先将“DISPLAY”层设为当前层，并将当前坐标系设为WCS。

22.4.1 创建屏幕

AutoCAD提供了三种布尔运算，其中差集运算（SUBTRACT）可用于删除两实体间的公共部分。先创建两个长方体实体，然后在这两个长方体之间做差集运算。

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 50,20,145 Enter | //指定长方体的第一个角点 |
| --- | --- |
| Specify corner or [Cube/Length]: 400,120,425 Enter | //指定长方体的第二个角点 |

重复上述操作以（85, 20, 178）、（365, 28, 388）为对角点再创建一个长方体。

现在使用“subtract”命令将第二个长方体从第一个长方体中删除。选择“Solids Editing（实体编辑）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Select solids and regions to subtract from .. Select objects: | //选择第一个长方体作为被减对象 |
| --- | --- |
| Select objects: Enter | //结束选择 |
| Select solids and regions to subtract .. Select objects: | //选择第二个长方体作为要减去的对象 |
| Select objects: Enter | //结束选择 |

22.4.2  创建圆角

“fillet”命令和“chamfer”命令均可用于三维实体编辑。本例中使用“fillet”命令给显示器的棱边抛圆。

调用“fillet”命令，并进行如下操作：

| Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: | //选择选择长方体的一条边 |
| --- | --- |
| Enter fillet radius <10.0000>: 5 Enter | //指定圆角半径 |
| Select an edge or [Chain/Radius]: | //依次选择长方体另外11条边 |
| Select an edge or [Chain/Radius]: Enter | //结束命令 |

已创建了显示器模型的前半部分，现在使用消隐命令查看结果，如图22-8所示。

图22-8  显示器前部的消隐视图

22.4.3  创建显示器后半部

在这一步骤中将使用另一种布尔运算——并集，并集运算（UNION）能够合并两个或多个实体（或面域），构成一个组合实体。

调用“ddvpoint”命令，弹出“Viewport Preset（视点预设）”对话框，将视点的水平角度和垂直角度分别改为160和20。将该视图命名为“VIEW2”保存起来。

1. 创建第一个实体

选择“Solids（实体）”工具栏中的图标，并进行如下操作：

| Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 55,120,162.5 Enter | //指定长方体第一个角点 |
| --- | --- |
| Specify corner or [Cube/Length]: 395,300,407.5 Enter | //指定长方体第二个角点 |

该长方体后侧面中心点与其前侧面的四条边可分别形成四个平面，使用“slice”命令，以这四个平面为剖分平面，将该长方体剖切为一个四棱锥体，其消隐视图如图22-9所示。

图22-9  四棱锥体的消隐视图

2. 创建第二个实体

以（85, 120, 160）、（365, 370, 390）为对角点再创建一个长方体。连续使用“slice”命令，将该长方体剖分为一个四棱柱，所用剖分平面分别为：

- 上部：（350, 370, 375）、（100, 370, 375）、（365, 120, 390）

- 下部：（350, 370, 175）、（100, 370, 175）、（85, 120, 160）

- 左部：（100, 370, 375）、（100, 370, 175）、（85, 120, 160）

- 右部：（350, 370, 375）、（350, 370, 175）、（365, 120, 390）

3. 创建组合实体

现在将棱锥与棱柱合并成一个组合实体。选择“Solids Editing（实体编辑）”工具栏中的图标，并在提示下选择棱柱体和棱锥体，回车确认后，系统将创建一个组合的实体。

现在整个显示器造型就全部创建完了，下面使用消隐命令查看绘制的成果，如图22-10所示。

图22-10  显示器造型的消隐视图                  图22-11  计算机造型的消隐视图

通过以上各个步骤的绘制工作，已经完成了计算机模型的全部建模过程。如果想得到图22-1所示的效果图，还要进一步在建模的基础上进行渲染工作。用户可在学习第23章的内容后来尝试对计算机模型进行渲染。

现在转换到视图“VIEW1”，并使用消隐命令来查看整个模型，此时应如图22-11所示。

22.5  其它创建和修改三维实体的方法

在创建计算机模型的过程中，已经学习了四种在AutoCAD中预定义的三维实体模型，即长方体（BOX）、球体（sphere）、圆柱体（CYLINDER）和圆环体（torus），同时也学习了创建拉伸实体（EXTRUDE）、旋转实体（REVOLVE）和组合实体的方法。此外，还使用了圆角（FILLET）、剖切（SLICE）等三维实体的编辑命令。现在来了解其它一些创建和修改三维实体模型的方法。

22.5.1  创建圆锥实体

圆锥实体也是一种在AutoCAD中预定义的实体模型，圆锥的底面可以是圆或椭圆，其顶点决定着圆锥体的高和方向。该命令的调用方式为：

工具栏：“Solids（实体）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Solids（实体）】→【Cone（圆锥体）】

命令行：cone

调用该命令后，系统提示用户指定圆锥体底部圆的中心和半径：

Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>:

Specify radius for base of cone or [Diameter]:

如果用户选择“Elliptical（椭圆）”项，则定义其底面为椭圆：

Specify axis endpoint of ellipse for base of cone or [Center]:

Specify second axis endpoint of ellipse for base of cone:

Specify length of other axis for base of cone:

然后，系统提示用户指定圆锥的高度或圆锥的顶点坐标：

Specify height of cone or [Apex]:

如果高度值为正，则在当前UCS的Z轴正方向上绘制圆锥体，如果高度值为负，则在Z轴负方向上绘制圆锥体。

注意  因为圆锥体顶点与底面中心点的连线总是垂直于底面，所以圆锥底面所在平面将由该连线方向而定。

22.5.2  创建楔形实体

楔形实体也是一种在AutoCAD中预定义的实体模型，该命令的调用方式为：

工具栏：“Solids（实体）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Solids（实体）】→【Wedge（楔体）】

命令行：wedge

创建楔形实体的步骤与创建长方体实体的过程完全相同，但其结果不同。如果将长方体由其第一角点所对的对角面划分为上下两部分，则其下半部分即为楔形实体。

22.5.3  使用交集（intersect）命令创建组合实体

除了差集（SUBTRACT）、并集（UNION）以外，还有一种布尔运算——交集（Intersect），用于从一组面域减去另一组面域，或从一组实体中减去另一组实体来创建复合面域或实体。

该命令的调用方式为：

工具栏：“Solids Editing（实体编辑）”→

菜单：【Modify（编辑）】→【Solids Editing（实体编辑）】→【Intersect（交集）】

命令行：intersect（或别名in）

调用该命令后，系统提示用户选择面域或实体对象，用户可以选择任意平面上任意数目的面域和实体，选择集将被分割成分别相交的子集，并在每个子集中测试相交部分。

注意  该命令只对面域和实体有效。

22.5.4  为实体倒角

与“fillet”命令类似，用户也可以使用“chamfer”命令给实体的棱边加上倒角。

调用该命令后，在系统提示下选择实体的棱边：

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

然后系统提示选择基准面：

Base surface selection...

Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: OK

确定基准面后，用户可分别指定倒角在基准面上的距离和倒角在另一平面上的距离：

Specify base surface chamfer distance <10.0000>:

Specify other surface chamfer distance <10.0000>:

最后用户选择需进行倒角的边或环边。进行倒角的边或环边都应位于基准表面上。

Select an edge or [Loop]:

22.5.5  创建实体截面

用户可采用面域的形式来创建指定实体的某个截面。与“slice”命令类似，创建实体截面的平面是由指定的三点定义的，也可以通过其他对象、当前视图、Z轴或XY、YZ和ZX平面定义来定义截面平面。该命令的调用方式为：

工具栏：“Solids（实体）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Solids（实体）】→【Section（截面）】

命令行：section（或别名sec）

调用该命令后，系统首先提示用户选择实体对象，然后提示如下：

Select objects:

Specify first point on Section plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]

其中定义截面平面的方法为：

- Object（对象）：可选取圆、椭圆、圆或椭圆弧、二维样条曲线及二维多段线等对象所在的平面作为截面平面。

- Zaxis（Z轴）：可通过指定截面平面上的一点，以及指定该平面法线（Z轴）的另一点来定义截面平面。

- View（视图）：可通过指定一点，以通过该点且与当前视口的视图平面平行的平面作为截面平面。

- XY：可通过指定一点，以通过该点且与当前UCS的XY平面平行的平面作为截面平面。

- YZ：可通过指定一点，以通过该点且与当前UCS的YZ平面平行的平面作为截面平面。

- ZX：可通过指定一点，以通过该点且与当前UCS的ZX平面平行的平面作为截面平面。

- 3point（三点）：可指定截面平面的三点来定义该截面平面。

注意  当用户选择多个实体时，将为每个实体创建独立的面域。

22.5.6  检查干涉

检查干涉可以找出两个或多个三维实体的干涉区，并用公用部分创建三维组合实体。该命令的调用方式为：

工具栏：“Solids（实体）”→

菜单：【Draw（绘图）】→【Solids（实体）】→【Interference（干涉）】

命令行：interfere（或别名inf）

调用该命令后，系统分别提示用户选择第一组实体对象和第二组实体对象，

Select first set of solids:

Select objects:

Select second set of solids:

Select objects:

选择结束后，系统将检查实体对象之间的干涉，并将所有重叠的三维实体亮显。如果用户只定义了一组实体，则该组中所有实体都相互检查干涉；如果定义了两组实体，则第一组中的实体与第二个组中的实体相互检查干涉。检查结束后，系统将显示干涉的三维实体数目和干涉的实体对数目，并提示是否要创建干涉实体：

Create interference solids? [Yes/No] <N>:

如果有多个干涉的实体对，系统提示是否亮显干涉实体对：

Highlight pairs of interfering solids? [Yes/No] <N>:

如果用户选择“Yes”选项，则可提示用户在不同的干涉对之间相互切换：

Enter an option [Next pair/eXit] <Next>:

22.5.7  查询实体的质量特性

使用“massprop”命令可计算并显示指定三维实体对象的质量特性，包括质量、体积、边界框、质心、惯性矩、惯性积、旋转半径、主力矩和质心的 X、Y、Z轴等。

该命令基于当前的UCS计算指定实体对象的各种质量特性，如果用户选择多个实体对象，则该命令将其作为一个整体进行分析计算。

22.5.8  分解实体

使用“explode”命令可将三维实体对象分解，其中平面型表面分解成面域（Region），非平面型表面分解成体（Body）。分解后的面域和体还可以使用“explode”命令进行进一步的分解，其中面域分解为直线、圆弧或样条曲线，体分解为曲面、面域或曲线。

22.6  实体编辑命令

在AutoCAD中，提供了一个功能强大的实体编辑命令，可对三维实体的边、面和体分别进行修改。该命令的调用方式为：

工具栏：“Solids Editing（实体编辑）”，详见图22-12：

图22-12  “Solids Editing”工具栏

菜单：【Modify（修改）】→【Solids Editing（实体编辑）】→子菜单

命令行：solidedit

在命令行调用该命令后，系统提示如下：

Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>:

用户可分别选择“Face（面）”、“Edge（边）”和“Body（体）”进行编辑。

- “Face（面）”：选择此项后，系统进一步提示如下：

Enter a face editing option

[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>:

其中各项的具体作用为：

- Extrude（拉伸）：将选定的一个或多个三维实体对象的面拉伸到指定的高度，或沿指定的路径拉伸。

- Move（移动）：将选定的一个或多个三维实体对象的面沿指定的高度或距离移动。

- Rotate（旋转）：绕指定的轴旋转一个或多个面或实体的某些部分。

- Offset（偏移）：按指定的距离或通过指定的点均匀地偏移面。正值增大实体尺寸或体积，负值减小实体尺寸或体积。

- Taper（倾斜）：按一个角度倾斜面。倾斜角度的旋转方向由选择基点和第二点（沿选定矢量）的顺序决定。

- Delete（删除）：删除面，包括圆角和倒角。

- Copy（复制）：将面复制为面域或体。

- coLor（颜色）：修改面的颜色。

- Undo（放弃）：放弃操作。

- eXit（退出）：退出面编辑选项。

- “Edge（边）”：选择此项后，系统进一步提示如下：

Enter an edge editing option [Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>:

其中各项的具体作用为：

- Copy（复制）：复制三维边。所有三维实体边被复制为直线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。

- coLor（颜色）：修改边的颜色。

- Undo（放弃）：放弃操作。

- eXit（退出）：退出面编辑选项。

- “Body（体）”：选择此项后，系统进一步提示如下：

Enter a body editing option

[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>:

其中各项的具体作用为：

- Imprint（压印）：在选定的对象上压印一个对象。但被压印的对象必须与选定对象的一个或多个面相交。压印操作仅限于下列对象：圆弧、圆、直线、二维和三维多段线、椭圆、样条曲线、面域、体及三维实体。

- seParate solids（分割实体）：用不相连的体将一个三维实体对象分割为几个独立的三维实体对象。

- Shell（抽壳）：抽壳使用指定的厚度创建一个空的薄层。可以为所有面指定一个固定的薄层厚度。选择面可将这些面排除在壳外。一个三维实体只能有一个壳。AutoCAD 通过将现有的面偏移出原始位置来创建新面。

- cLean（清除）：删除共享边以及那些在边或顶点具有相同表面或曲线定义的顶点。删除所有多余的边和顶点、压印的以及不使用的几何图形。

- Check（检查）：校验三维实体对象是否为有效的 ACIS 实体。

- Undo（放弃）：放弃操作。

- eXit（退出）：退出面编辑选项。

22.7  小    结

本章中通过创建计算机三维模型实例介绍了三维实体模型的创建方法，讲述了AutoCAD中提供的预定义三维实体对象的使用方法，以及通过将二维对象沿路径延伸或绕轴旋转的方法来创建实体。

此外，本章还讲述了组合实体的创建方法，即通过对已有实体对象进行并集、差集或交集等布尔运算来创建复杂的实体。

创建实体后，可以对其进行填充、倒角、剖切、截面和分解等操作，还可以使用查询命令来分析实体的物理特性（体积、惯性矩、重心等），或对重叠的实体检查干涉。除了以上几种功能以外，AutoCAD还提供了一个强大的三维实体编辑命令，可用于对实体的面、边和体等元素进行编辑操作。