第18章

等轴测投影

学 习 要 点

- 了解和使用等轴测投影模式

- 在等轴测投影中绘制直线、圆和圆弧等

- 在等轴测投影中创建文字和标注

18.1  二维等轴测投影简介

等轴测投影图是模拟三维物体沿特定角度产生平行投影图，其实质是三维物体的二维投影图。因此，绘制等轴测投影图采用的是二维绘图技术，利用在前面各章学过的知识就可以绘制等轴测投影图。略有不同的是，在AutoCAD中提供了等轴测投影模式，可在该模式下很容易的绘制等轴测投影视图。

因为等轴测投影是二维绘图技术，所以掌握二维绘图知识就可以较形象的描述三维物体。同时，在一定情况下，如构思或画草图时，利用等轴测投影要比创建三维物体要方便快捷。但是，等轴测投影也有其显而易见的缺点：首先，由于等轴测投影是二维模型，因此无法利用它生成其他三维视图或透视图；其次，在等轴测投影图中只有在X、Y、Z轴方向上的测量才是准确的，在其他任何方向上都会因为该模型的构造技术原因而产生扭曲。

18.2  使用等轴测投影模式

在绘制二维等轴测投影图之前，首先要在AutoCAD中打开并设置等轴测投影模式。

选择菜单【Tools（工具）】→【Drafting Settings…（草图设置）】，系统弹出“Drafting Settings（草图设置）”对话框，如图18-1所示。

在该对话框的“Snap and Grip（捕捉与栅格）”选项卡中，选择“Snap type and style（捕捉类型和样式）”栏中的“Isometric snap（等轴测捕捉）”项，则进入等轴测投影模式。

图18-1  “Drafting Settings”对话框

在等轴测模式下，有三个等轴测面。如果用一个正方体来表示一个三维坐标系，那么，在等轴测图中，这个正方体只有三个面可见，这三个面就是等轴测面（如图18-2所示）。这三个面的平面坐标系是各不相同的，因此，在绘制二维等轴测投影图时，首先要在左、上、右三个等轴测面中选择一个设置为当前的等轴测面。

图18-2  等轴测面示意图

用户可在命令提示行中直接或透明地调用“isoplane”命令来指定当前等轴测平面，调用该命令后系统提示如下：

Enter isometric plane setting [Left/Top/Right] <Tpt>:

用户可分别选择“Left（左）”、“Top（上）”和“Right（右）”等项来激活相应的等轴测面。在激活某个等轴测面后，也可使用快捷键Ctrl+E或F5在三个等轴测面间相互切换。

18.3  在等轴测面中绘制简单图形

下面来绘制一幅简单的的等轴测图（如图18-3所示），并相应学习在等轴测图中直线与弧线的画法。

图18-3  等轴测图示例                    图18-4  绘制长方体的等轴测投影图

启动AutoCAD 2002系统，并以“acadiso.dwt”为样板创建新图形文件。

18.3.1  直线的画法

先利用直线来绘制图形下部的长方体。

- 选择菜单【Tools（工具）】→【Drafting Settings…（草图设置）】，在“Drafting Settings（草图设置）”对话框的“Snap and Grip（捕捉与栅格）”选项卡中，打开等轴测捕捉模式，并将栅格（Grid）、捕捉（Snap）及正交（Ortho）模式打开，栅格间距设置为10。

- 调用“isoplane”命令，激活左轴测面。然后用直线将①、②、③、④各点连接起来（参看图18-4）。在等轴测图中的直线用法与正交视图中的用法相同。

- 按Ctrl+E键，切换到上轴测面，用直线将①、⑤、⑥、②点连接起来。

- 再按一次Ctrl+E键，切换到右轴测面，用直线将⑥、⑦、③点连接起来。

这样，就完成了长方体的二维等轴测投影图（如图18-4所示）。现在可以将这一步骤的成果保存，以备在下一步骤中继续使用。

18.3.2  圆的画法

在上一步的基础上利用椭圆和直线来绘制圆柱体的等轴测投影图。在等轴测图中绘制圆时应使用椭圆命令，因为正交视图中的圆在投影图中表现为椭圆形式。

- 切换到上轴测面，利用端点捕捉，用直线将点①和点⑥连接起来（参看图18-5）。这条线是为确定圆柱底面中心点而作的辅助线。

- 选择工具条“Draw（绘图）”中的图标，并进行如下操作：

| Command: _ellipse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: i Enter |  | //选择“Isocircle”选项 |
| Specify center of isocircle: _mid of | //选择辅助线中点⑧点作为圆心 |  |
| Specify radius of isocircle or [Diameter]: 30 Enter | //指定半径为30 |  |

其中“Isocircle”选项是椭圆命令在等轴测模式下专有的选项，用于在等轴测模式下绘制圆的等轴测形式。

- 然后将该圆向Z轴正方向复制，距离为50，并使用象限点捕捉，将两个圆用直线连接，这样就完成了圆柱体的二维等轴测投影图（如图18-5所示）。

图18-5  绘制圆柱体的等轴测投影图          图18-6  基本完成的等轴测投影图

- 为了更好地表现三维效果，把辅助线和物体背面的线去掉，此时应得到如图18-6所示的图形。现在可以将这一步骤的成果保存以备在下一步骤中继续使用。

18.3.3  圆弧的画法

现在学习等轴测投影图中圆弧的画法，并利用圆弧绘制长方体的圆角。在等轴测图中绘制圆弧仍使用椭圆命令。

- 切换到上轴测面，在“Draw（绘图）”工具条中选择图标，并进行如下操作：

| Command: _ellipse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: a Enter |  | //选择“Arc”选项 |
| Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center/Isocircle]: i Enter |  | //选择“Isocircle”选项 |
| Specify center of isocircle: | //选择⑨点作为圆心 |  |
| Specify radius of isocircle or [Diameter]: 30 Enter | //指定半径为10 |  |
| Specify start angle or [Parameter]: 150 | //指定起点角度为150 |  |
| Specify end angle or [Parameter/Included angle]: -150 | //指定端点角度为-150 |  |

- 然后将该圆弧向Z轴负方向复制，距离为30，并使用四分圆点捕捉，将两个圆弧用直线连接，这样就完成了圆柱体的一个圆角（如图18-7所示）。

图18-7  绘制长方体的一个圆角

- 用同样的方法绘制出其他两个圆角后，就得到了一个还缺少文字和标注的等轴测投影图，具体过程作为练习由读者去完成。

下面将给已画好的等轴测图加上文字和标注。

18.4  等轴测投影中的文字

在等轴测图中不能直接生成文字的等轴测投影，但可以利用旋转和倾斜来将正交视图中的文字转化成其等轴测投影。

- 切换到左轴测面，在长方体的左侧面加上文字“THE LEFT SIDE”，然后修改其属性，将旋转（Retation）与倾斜（Obliquing）均改为-30（或330）。

- 切换到右轴测面，在长方体的右侧面加上文字“THE RIGHT SIDE”，然后修改其属性，将旋转（Retation）与倾斜（Obliquing）均改为30。此时该投影图应如图18.8所示。

图18-8  绘制文字的等轴测投影

同样道理，可以在上轴测面绘制文字，请读者自己加以练习。

注意  当需要绘制的文字较多时，可分别定义两种文字样式，并设置其字体的倾斜角分别为30和-30（330），用于在右轴测面和左轴测面创建文字。

18.5  等轴测投影中的标注

在等轴测投影模式下进行尺寸标注时，同添加文字一样，需要进行角度转换以产生其等轴测投影。下面以左轴测面的标注为例来讲述具体的操作过程。

- 首先定义一个倾斜角为30的字体样式，然后再定义一个标注样式，并设置其标注文字的样式为倾斜角为30的文字样式。将该标注样式设置为当前的标注样式。

- 在工具条中选择，对左侧面的宽与高进行尺寸标注。

- 在工具条中选择，将倾斜选项（Oblique）设为30，然后选择图中的尺寸标注，使修改生效。

这样就通过以上几个步骤绘制了一幅完整的等轴测投影图（参见图18-3）。

18.6  小    结

本章主要介绍了等轴测的概念，以及在AutoCAD中绘制等轴测图的基本方法，包括绘图直线、圆、文字以及标注等。