canon iP4000 清零及维修资料

清洁单元错 橙灯/绿灯交替闪4下 更换清洁单元或主板 
ASF(凸轮)传感 橙灯/绿灯交替闪5下 进纸器组件 调整进纸器原位 
打印机内部温度高 橙灯/绿灯交替闪6下 更换主板 
废墨满错 橙灯/绿灯交替闪7下 更换吸墨海绵或主板 做废墨量清除 
打印头温度过高错 橙灯/绿灯交替闪8下 更换打印头或主板 
EEPROM出错 橙灯/绿灯交替闪9下 更换主板 
小车机械部分错 橙灯/绿灯交替闪11 更换小车轴或照片插入架或进纸器组件或主板 
AP原位错 橙灯/绿灯交替闪12 更换进纸器或主板 
进纸原位出错 橙灯/绿灯交替闪13 更换进纸器或主板 
进纸凸轮传感器错 橙灯/绿灯交替闪14 更换进纸器或主板 
USB接口错 橙灯/绿灯交替闪15 更换主板 
VA LV E 传感器错 橙灯/绿灯交替闪16 更换主板 
马达驱动错 橙灯/绿灯交替闪17 更换主板 
其它硬件错 橙灯/绿灯交替闪20 更换主板 
ROM错 不停地闪黄灯 更换主板 
RAM错 长亮黄灯 更换主板 
12,维修模式: 
A,先按着RESUME键,然后按POWER键开机. 
B,按POWER键不放手的同时,松开RESUME键,然后偎 鱎ESUME键. 
C,同时松开POWER健和RESUME键,此时进入维修状态. 
D,待电源灯变绿时,按RESUME键去选择设置功能 
次数 电源灯 功能 备注 
0 绿色 关机 当此时打印机内没有打印头 
1 黄色 维修测试打印 
2 绿色 EEPROM信息打印 

3 黄色 EEPROM初始化 在日本海外销售机器的EEPR 
4 绿色 废墨量全清 全清废墨量数据 
5 黄色 目的地设置 选择此项后按RESUME键1下 
6 绿色 打印头深度清洗 
7 绿色 CD-R测试打印 没有使用 
8 黄色 CD-R打印原位校正(水平 没有使用 
9 绿色 CD-R打印原位校正(垂直 没有使用 
10或以上 返回,重新选择 
E,选好后按电源键去确认 
13,喷嘴检测: 通电后,按RESUME键指示灯闪2下后松手 
14,清洗操作: 通电后,按RESUME键指示灯闪1下后松手 
15,自动校正打印 通电后,按RESUME键指示灯闪4下后松手 
16,搓纸辊清洁 放一张纸(A4或更大)到进纸器上,通电后按RESUME键指示灯闪3下后松手