第三篇  MRP9.0的工程量文件

一 基础钢筋工程量及附项含量（GJB1.OUT）

以下部分为计算结果：(桩承台的计算实例)

**

一、钢筋工程量汇总表

序号            钢号             直径(毫米）         重量(吨)

1                1                6                   .713

2                1                10                  .069

3                2                12                  .686

4                2                14                  5.084

5                2                18                  .152

6                2                20                  .342

7                2                22                  1.716

基础钢筋工程量合计（吨）： 8.762

二、混凝土工程量

1 基础混凝土工程量（M3）

承台基础

C20           C25          C30           C35           C40

5.534          16.438        9.503          11.944        15.988

(1) 预制管桩（M）/灌注管桩混凝土工程量（M3）：

总桩数（条）： 130

C20          C25          C30          C35          C40

30.606        61.211        37.407        40.807       51.009

(2) 凿桩头工程量（M3）： 15.473

2 基础垫层（M3） 15.11

三、 基础土方附项含量（工日）/（M3）

(1) 基础土方（工日）： 242.796 (2) 垫层土方（工日）： 16.304 (3) 基础土方量（M3）： 266.087

四、模板安装工程量（M2）

1 模板安装工程量<基础>（M2）： 106.478

2 模板安装工程量<垫层>（M2）： 24.355

**

说明：

A 混凝土强度最大为C40，在数据录入时，当混凝土强度超过C40以上时，用C40代替；

B 基础土方以“工日”为单位的，只适用于1992定额；其它适用于1998—2003定额；

二 柱钢筋工程量及附项含量(GJB2.OUT)

以下部分为计算结果：

**

一、钢筋工程量汇总表

序号            钢号             直径(毫米）         重量(吨)

1                1                6                   .021

2                1                8                   .092

3                2                16                  .186

柱钢筋工程量合计（吨）： .299

其中柱纵钢筋占（吨）： .207 柱箍钢筋占（吨）： .092

二、混凝土工程量（M3）

内轴线矩形柱，柱周长1.8米内（M3）

C20            C25            C30            C35            C40

1.274          0              0              0              0

三、柱抹灰附项工程量（M2）

内轴线矩形柱，柱周长1.8米内抹灰附项含量（M2）

内柱面（M2）： 13.122 踢脚线（M2）： .892

四、模板安装工程量（M2）

矩形柱模板安装工程量，周长1.8米内（M2）： 12.736

**

说明：

A 混凝土强度最大为C40，在数据录入时，当混凝土强度超过C40以上时，用C40代替；

B 柱抹灰附项含量，只适用于1992定额；

C 混凝土工程量适用1992—2003定额，当使用1998—2003定额时，按不同类型的柱汇总。

D 1998---2003定额的柱抹灰，可近似采用柱的模板工程量的数据。

**

三 梁钢筋工程量及附项含量(GJB3.OUT)

以下部分为计算结果：

**

一、钢筋工程量汇总表

序号            钢号             直径(毫米）         重量(吨)

1                1                6                   0

2                1                8                   .509

3                2                12                  .214

4                2                14                  .055

5                2                16                  1.007

6                2                18                  .038

7                3                8                   .042

8                3                12                  .009

9                3                14                  .025

10               3                20                  .079

梁钢筋工程量合计（吨）： 1.978

其中梁纵钢筋占（吨）： 1.426 梁箍钢筋占（吨）： .552

二、混凝土工程量（M3）

内轴线常规梁，b<250mm（M3）：

C20            C25            C30            C35            C40

11.387         0              0              0              0

外轴线常规梁，b<250mm（M3）：

C20            C25            C30            C35            C40

1.477          0              0              0              0

三、梁抹灰附项工程量（M2）

内轴线常规梁，b<250抹灰附项含量（M2）： 136.644

外轴线常规梁，b<250抹灰附项含量（M2）：外侧（M2）： 8.862 内侧（M2）： 8.862

四、模板安装工程量（M2）

矩形梁模板安装工程量；b<250（M2）： 171.49

**

说明：

A 混凝土强度最大为C40，在数据录入时，当混凝土强度超过C40以上时，用C40代替；

B 梁抹灰附项含量，只适用于1992定额；

C 混凝土工程量适用1992—2003定额，当使用1998—2003定额时，按不同类型的梁汇总。

D 1998---2003定额的梁抹灰，可近似采用梁的模板工程量的数据。

四 楼板钢筋工程量及附项含量（GJB4.OUT）

以下部分为计算结果

**

一、钢筋工程量汇总表

序号            钢号             直径(毫米）         重量(吨)

1                1                6                   .065

2                1                8                   .098

3                2                18                  1.812

板钢筋工程量合计（吨）： 1.975

二、混凝土工程量（M2）/（M3）

楼板，板厚h=120mm厚（M2）/（M3）

C20            C25            C30            C35            C40

0              16.998         0              0              0

0              2.04           0              0              0

圆形、弧形楼梯（M2）/（M3）

C20            C25            C30            C35            C40

11.019         13.323         11.919         12.423         0

3.91           4.324          4.072          4.162          0

三、板抹灰附项工程量（M2）

楼板（M2）

楼面面层（M2）： 16.148 天棚装饰（M2）： 16.148

楼梯（M2）

栏板或栏杆（延长米）： 25.803 楼梯面层、带栏杆（M2）： 48.684

楼梯面层、带栏板（M2）： 47.223 踢脚线（M2）： 8.763

四、模板安装工程量（M2）

楼板模板安装工程量（M2）： 16.998

弧形、圆形楼梯模板安装工程量（M2）： 48.682

**

说明：

A 混凝土强度最大为C40，在数据录入时，当混凝土强度超过C40以上时，用C40代替；

B 板抹灰附项含量，只适用于1992定额；

C 混凝土工程量适用1992—2003定额，当使用1998—2003定额时，按不同类型的板汇总。

D 1998---2003定额的板抹灰，可近似采用板的模板工程量的数据。

五 剪力墙钢筋工程量及附项含量(GJB7.OUT)

以下部分为计算结果

**

一、钢筋工程量汇总表

序号            钢号             直径(毫米）         重量(吨)

1                1                6                   .02

2                1                10                  1.214

3                2                12                  1.938

4                2                20                  2.588

剪力墙暗柱钢筋工程量合计（吨）： 5.76

其中墙柱纵钢筋占（吨）： 4.526 墙柱箍钢筋占（吨）： 1.234

二、混凝土工程量（M3）

直形墙，b=40cm内（M3）

C20            C25            C30            C35            C40

0              24.64          0              0              0

三、模板安装工程量（M2）

直形墙，b=40cm内（M2）： 149.76

**

说明：

A 混凝土强度最大为C40，在数据录入时，当混凝土强度超过C40以上时，用C40代替；

B 墙抹灰附项含量，只适用于1992定额；

C 混凝土工程量适用1992—2003定额，当使用1998—2003定额时，按不同类型的墙汇总。

D 1998---2003定额的墙抹灰，可近似采用墙的模板工程量的数据。

六 桩钢筋工程量及附项含量（GJB7.OUT）

以下部分为计算结果

**

桩工程量汇总表

一、钢筋工程量汇总表

序号            钢号             直径(毫米）         重量(吨)

1                1                8                   .538

2                2                16                  4.714

桩身钢筋工程量合计（吨）： 5.252

其中，箍筋（吨）： 1.218 直筋（吨）： 4.034

二、混凝土工程量

1 桩混凝土工程量（M3）

钻冲孔桩

钻冲孔桩混凝土工程量（M3）：

总桩数（条）： 30

C20       C25       C30       C35       C40

84.78      0         0          0         0

2 凿桩头工程量（M3）： 10.174

**

七 钢筋工程量汇总文件

以下是汇总文件部分

**

一、钢筋工程量汇总表

序号            钢号             直径(毫米）         重量(吨)

1                1                6                   .819

2                1                8                   .699

3                1                10                  1.283

4                2                12                  2.838

5                2                14                  5.139

6                2                16                  1.193

7                2                18                  2.002

8                2                20                  2.93

9                2                22                  1.716

10               3                8                   .042

11               3                12                  .009

12               3                14                  .025

13               3                20                  .079

钢筋工程量合计（吨）： 18.774

二、定额钢筋制安子项

现浇构件圆钢制安，圆钢Φ10内（吨）： .21

现浇构件螺纹钢制安，螺纹钢Φ25内（吨）： 15.818

现浇构件箍筋制安，箍筋Φ10内（吨）： 2.591

现浇构件冷扎直筋制安（吨）： .113

现浇构件冷扎箍筋制安（吨）： .042

**