钢筋工程量计算系统操作手册

第一篇 MRP主程序的操作

1 钢筋工程量计算系统的功能简介

以“广夏结构CAD”的施工图表为基础，参照1992年至2003年“广东省建筑工程预算定额计价表”的要求，为建筑工程预（结）算及建筑工程施工提供相关的数据而开发而成的“钢筋工程量计算系统”。原始数据录入以结构施工图表为依据，设有表格方式录入，平法结构施工图辅助录入，及与广夏结构CAD进行图形数据交互等功能。数据直观简洁，操作简练，容易上手，工作效率只看你的“数字”打字速度；工程量数据分析提供细置的每个钢筋规格的耗用量，汇总用量及详细的“钢筋开料表”，钢筋开料表中的数据几乎不作任何修改就可直接应用到实际的工程开料中使用；自动统计相应的土方工程量、混凝土工程量、模板安装工程量、抹灰装饰附项含量等数据；数据输出提供报表及文件输出两种方式选择，报表输出可直接装订成施工技术文件，文件输出可以在其它字处理软件中编辑、修改，或插入到你的施工文件中，作为数据范例。

2 应用程序的硬件软件要求

应用程序的硬软件要求很简单，只要能运行WIN98基本上就满足要求了。

CPU：奔腾133以上

内存：64MB以上

硬盘：软件安装后，光盘版约占30M，下载版约占10M，剩余空间70M。

光驱：8X以上

运行环境：WIN98/WINME/WIN2000/WINXP，屏幕显示640*800。

3 钢筋工程量计算系统的安装

光盘版可直接运行SETUP.EXE安装，下载版要将Mrp.zip解压缩后,得到一个名为Mrp的文件夹。

- 安装Jzgcys-Mrp V 9.0

运行Mrp文件夹里的Setup.exe文件，按提示逐步选择安装操作，直到提示安装完毕即可。建议将默认安装路径C:\Program Files\Mrp改为C:\Mrp。

- 软件的注册

由于网站的空间有限，很难直接完整地把整个软件发布在网上，故下载版只能展示软件的其中有代表性的部分功能，完整的功能保存在一张光盘上，称为光盘版。下载版只作试用和技术交流之用，不提供任何的技术支持和升级服务；光盘版只需付50元工本注册费即可成为正式用户，软件开发者可为正式用户解答软件在使用上遇到的问题，享受软件的升级服务。新版发布请留意我们的网站公告，恕不另行通知。

4 钢筋工程量计算系统的启动

① 系统登陆

选择Windows的开始/程序/钢筋工程量计算系统/Mrp V 9.0，进入系统登陆对话窗口（如：图1），选择“确认”按钮，即可进入系统的主界面（如：图2）。

（图1）

（图2）

钢筋工程量计算软件的主界面的操作说明

一 主界面的菜单及工具条详解

菜单（如：图3），工具条（如：图4）。

1 文件菜单

（图3）

工具条

(图4)

新建—打开—图形交互—基础录入—平法柱录入—平法梁录入—板录入—楼梯录入—剪力墙录入—退出

- 新建工程

功能：新创建一个工程及工程所含的全部数据文件。工程生成后，即可开始工作，如：数据录入、计算、修改、查询、打印等各种操作。

  - 点击“新建工程”子菜单，在弹出的对话窗中，选择你所需要的工作路径及文件夹。(如：图5)

  - 在文件名输入窗口中输入待建的工程名称（即数据库的名称），文件名的扩展名必须为“*.MDB”。

  - 点击“打开”按钮，系统自动在你所指定的工作路径中创建一个新的数据库，并进入到一个新的工作界面。如点击“取消”，就退出“新建工程”对话窗，返回到主界面。

(图5)

- 打开工程

功能：打开一个现有的工程。工程打开后，即可对现有的工程的数据进行维护和管理，如：增加、修改、计算、查询、打印等操作。(如：图6)

(图6)

  - 点击“打开工程”子菜单，在弹出的对话窗中，找到你要打开的工程路径及文件夹。

  - 选取要打开的数据库，如：“GJB1.MDB”。

  - 点击“打开”按钮，数据库即被打开并进入到工作界面。

- 文件管理

功能：完成创建文件夹、文件复制、文件改名、文件删除、可以图片预览。

(如：图7)

（a）建立目录

选择所要创建文件夹的驱动器，在目标文件名输入框中输入文件夹名称，选择“建立目录”按钮即可完成创建操作。

（b）文件复制

选择源文件名选项，选择要复制文件所在的驱动器，在文件夹列表中选择文件夹（如：E\AA），在文件列表中选择被复制的文件名，这时源文件名输入框中自动显示被选中的全路径文件名。取消源文件名选项，选择目标目录选项，选择目标驱动器，在文件夹列表中选择目标文件夹，这时目标文件名输入框中自动显示被选中的文件夹和与源文件对应的文件名。按“文件复制”按钮即可完成文件复制操作。

（c）文件改名

选择源文件名选项，选择源文件所在的驱动器，在文件夹列表中选择文件夹，在文件列表中选择要改名的文件，在目标文件名输入框中输入新文件名，按“文件改名”按钮即可完成文件改名操作。

（d）文件删除

选择源文件名选项，选择要删除文件所在的驱动器，在文件夹列表中选择文件夹（如：E\AA），在文件列表中选择要删除的文件，这时源文件输入框中自动显示选中的文件，按“文件删除”按钮即可完成文件操作。

（e）图片浏览

(图7)

选择图片浏览选项，选择要进行图片浏览的驱动器，在文件夹列表中选中文件夹并打开，在文件列表中选取文件，这时在窗口的右上角中可见到被选中的图片。

- 数据表初始化

功能：删除指定数据表的全部记录。注意：删除后的数据不能再恢复，请慎重选择本操作，并经常对数据作备份。

  - 点击“数据表初始化”子菜单，出现一个数据库表选择对话窗，选择工程所在的路径及文件夹、数据库名称。(如：图8)

  - 在“选择数据表”的下拉列表中选择要初始化的数据表名称，如：“基础配筋表”，点击“确认”按钮，就可进入下一步；

  - 在出现的“数据库删除”对话窗中，点击“确认”按钮，系统就会自动把数据表中的全部记录清空。(如：图9)

- 退出

点击“退出”子菜单，就会退出系统，返回到WINDOWS的桌面。

(图8)

(图9)

2 窗口菜单

菜单（如：图10）

（图10）

（图：11）

窗口菜单的各项功能是管理打开的各个子窗口。（如：图11）

3 帮助

(如：图12)

(图12)

- 帮助文件

功能：打开系统的帮助文档，浏览系统的操作说明。

- 访问主页

功能：打开浏览我们的主页。（如：图52）

- 软件注册

功能：注册用户注册你的使用权。

如不是注册用户，只能使用试用版的功能。如注册用户软件开发商提供给每个用户一个注册码，软件安装成功后，第一次运行MRP90先以试用版登录，再选取菜单[帮助-软件注册]项，打开软件注册窗口（如：图13）所示，在“注册号”栏内正确输入注册码后，选取“确认”按钮即可成功注册。

(图13)

- 关于----MRP

功能：查看软件的最新资料。（如：图53）

钢筋工程量计算软件的工作界面的操作说明

在系统的主界面中选择“文件”主菜单/“新建工程”或“打开工程”子菜单，就可以进入“钢筋工程量计算(梁柱表版)”的工作界面。（如：图15）

界面中分别设计有功能活页版面、菜单栏各项功能相同，可选择其中一种习惯操作。

一 项目活页版面

项目活页版面按顺序分为：基础、柱表、梁表、楼板、剪力墙、工程量、下料表、报表多个页面，使用时按不同的需要选择操作即可。

1 基础

功能： 以设计图纸中基础分项工程的配筋设计图表为依据，对照设计图表中的相同格式把数据填入，为基础钢筋工程量计算准备数据。(如：图15)

数据说明：

基础编号----基础的编号，以施工图的基础编号为依据。

类型----基础的截面类型，详见基础大样图。

柱编号----柱的编号，以施工图的柱编号为依据。

柱截面b----柱截面的宽度（短边）。（单位：毫米）

柱截面h----柱截面的高度（长边）。（单位：毫米）

AL----基础的A边长度。（单位：毫米）

a1----基础的第一分级的边缘宽度。（单位：毫米）

a2----基础的第二分级的边缘宽度。（单位：毫米）

a3----基础的第三分级的边缘宽度。（单位：毫米）

a4----基础的第四级边至柱边的距离。（单位：毫米）

BL----基础的B边宽度。（单位：毫米）

b1----基础的第一分级的边缘宽度。（单位：毫米）

b2----基础的第二分级的边缘宽度。（单位：毫米）

b3----基础的第三分级的边缘宽度。（单位：毫米）

b4----基础的第四级边至柱边的距离。（单位：毫米）

C----双柱基础时柱与柱之间的距离。（单位：毫米）；如果基础是桩承台的五角形或六角形时，C为底边至承台中心的距离。

HL----基础的埋设深度，正负零至基础底之间的距离。（单位：毫米）

HJ----基础的总高度，基础底至基础顶面的距离。（单位：毫米）

H0----基础顶面至正负零的距离。（单位：毫米）

h1----基础的第一级高度。（单位：毫米）

h2----基础的第二级高度。（单位：毫米）

h3----基础的第三级高度。（单位：毫米）

h4----基础的第四级高度。（单位：毫米）

I1----①钢筋的钢号。

D1----①钢筋的直径。（单位：毫米）

n1----①钢筋的根数。

I2----②钢筋的钢号。

D2----②钢筋的直径。（单位：毫米）

n2----②钢筋的根数。

I3----③钢筋的钢号。

D3----③钢筋的直径。（单位：毫米）

n3----③钢筋的根数。

KI1----箍筋的钢号。

KD1----箍筋的直径。（单位：毫米）

KN1----箍筋的间距。（单位：毫米）

Ld----柱筋的搭接长度。（单位：毫米）

L----基础顶面至柱筋搭接处的距离。（单位：毫米）

I4----④钢筋的钢号。

D4----④钢筋的直径。（单位：毫米）

n4----④钢筋的间距。（单位：毫米）

I5----⑤钢筋的钢号。

D5----⑤钢筋的直径。

n5----⑤钢筋的间距。（单位：毫米）

数量----相同基础编号的总数。

标号----基础混凝土的抗压强度。可选C80以内的数值。

b5----如基础为桩承台的五角、六角桩时，b5为任意一个棱角的边长。

操作说明：

- 对照设计图表中的相同格式把数据填入；桩承台钢筋填表请按附录四。

- 记录查询----在弹出的对话窗中输入要查找的基础编号，点击“确认”按钮，记录指针就会自动定位在该记录上。

- 记录删除----用浏览或查询的方式把记录指针定位在要删除的记录上，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。注意：删除的记录将不能恢复。

(图14)

（图15）

（图16）钻冲孔桩、挖井孔桩承台示例

钻冲孔桩、挖井孔桩的承台配筋与数据表中的钢筋代号对照示例，在数据表中输入钢筋时，请参照本例图输入配筋数据。

（图17）

2 柱表

功能： 以设计图纸中“柱大样及表”的分项工程的配筋设计图表为依据，对照设计图表中的相同格式把数据填入，为“砼柱钢筋工程量计算”准备数据。(如：图18)

数据说明：

柱编号----柱的编号，以施工图的柱编号为依据。

层数----标准层的数量。

柱数----相同柱编号的总数。

柱高----柱的计算高度；首层从正负零至二层楼面的距离；二层以上从楼面至上一层楼面的距离。（单位：毫米）

标号----柱的混凝土抗压强度。可选C80以内的数值。

截面型式----柱的截面型式，样见柱大样及表。

b----柱截面的宽度；当柱的截面为“圆形”时，b为直径。（单位：毫米）

h----柱截面的高度。（单位：毫米）

b1----异形柱的一个边的宽度。（单位：毫米）

h1----异形柱的一个边的高度。（单位：毫米）

t1----异形柱的一个边的长度。（单位：毫米）

t2----异形柱的一个边的长度。（单位：毫米）

n1----①号钢筋的根数。

I1----①号钢筋的钢号。

D1----①号钢筋的直径。（单位：毫米）

N2----②号钢筋的根数。

I2----②号钢筋的钢号。

D2----②号钢筋的直径。（单位：毫米）

n3----③号钢筋的根数。

I3----③号钢筋的钢号。

D3----③号钢筋的直径。（单位：毫米）

n4----④号钢筋的根数。

I4----④号钢筋的钢号。

D4----④号钢筋的直径。（单位：毫米）

na5----⑤号钢筋的数量。

Ia5----⑤号钢筋的钢号。

Da5----⑤号钢筋的直径。（单位：毫米）

nb5----⑤号钢筋的根数。

Ib5----⑤号钢筋的钢号。

Db5----⑤号钢筋的直径。（单位：毫米）

n6----⑥号钢筋的根数。

I6----⑥号钢筋的钢号。

D6----⑥号钢筋的直径。（单位：毫米）

n7----⑦号钢筋的根数。

I7----⑦号钢筋的钢号。

D7----⑦号钢筋的直径。（单位：毫米）

KI1----中部箍筋的钢号

KD1----中部箍筋的直径（单位：毫米）

KN1-----中部箍筋的间距（单位：毫米）

KI2-----端部箍筋的钢号。

KD2----端部箍筋的直径。（单位：毫米）

KN2----端部箍筋的间距。（单位：毫米）

Ln----柱筋的搭接长度。（单位：毫米）

节点I----节点处钢筋的钢号。

节点D----节点处钢筋的直径。

节点N----节点处钢筋的根数。

B91----当I型截面时，柱短边箍筋的支数。

H92----当I型截面时，柱长边箍筋的支数。

柱位----柱所在轴网的位置，“内柱”或“外柱”。

柱别----柱的名称，矩形柱、异形柱等。

操作说明：

- 按照设计图表中的相同格式把数据填入。

- 记录查询----在弹出的对话窗中输入要查找的柱的编号，点击“确认”按钮，记录指针就会自动定位在该记录上。

- 记录删除----用浏览或查询的方式把记录指针定位在要删除的记录上，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。注意：删除的记录将不能恢复。

3 梁表

功能： 以设计图纸中“梁大样及表”的分项工程的配筋设计图表为依据，对照设计图表中的相同格式把数据填入，为“砼梁钢筋工程量计算”准备数据。(如：图19)

数据说明：

梁编号----梁的编号，以施工图梁编号为依据。

层数----标准层的数量。

截面型式----梁的截面型式。

b----梁截面的宽度。（单位：毫米）

h----梁截面的高度。（单位：毫米）

L----梁的跨度。（单位：毫米）

a1----梁的支座宽度（单位：毫米）

a2----梁的支座宽度（单位：毫米）

(图18)

a3----梁的支座宽度（单位：毫米）

a4----梁的支座宽度（单位：毫米）

h1----梁的变截面处的高度。（单位：毫米）

e1----梁分级处距离。（单位：毫米）

e2---梁的变截面处的距离。（单位：毫米）

e3----梁的变截面处的距离。（单位：毫米）

I1----①号钢筋的钢号。

n1----①号钢筋的根数

D1----①号钢筋的直径。（单位：毫米）

I2----②号钢筋的钢号。

n2----②号钢筋的根数。

D2----②号钢筋的直径。（单位：毫米）

S1----①⑧左边至轴线的距离。（单位：毫米）

S2----①⑧右边至轴线的距离。（单位：毫米）

I3----③号钢筋的钢号。

n3----③号钢筋的根数。

D3----③号钢筋的直径。（单位：毫米）

b1----弯起钢筋右边支座边至弯起点之间的距离。（单位：毫米）

C3----弯起钢筋左边至轴线之间的距离。

b2----弯起钢筋左边支座边至弯起点之间的距离。（单位：毫米）

C4----弯起钢筋右边至轴线之间的距离。（单位：毫米）

I6----⑥号钢筋的钢号。

n6----⑥号钢筋的根数。

D6----⑥号钢筋的直径。（单位：毫米）

I8----⑧号钢筋的钢号。

n8----⑧号钢筋的根数。

D8----⑧号钢筋的直径。（单位：毫米）

S3----支座边至⑥号钢筋的距离。（单位：毫米）

S4----⑧号钢筋的长度。（单位：毫米）

Las2----边跨梁支座处钢筋的弯起构造长度。（单位：毫米）

LI7----左边⑦号钢筋的钢号。

Ln7----左边⑦号钢筋的根数。

LD7----左边⑦号钢筋的直径。（单位：毫米）

C5L----左支座边至⑦号钢筋的长度。（单位：毫米）

LaL----左支座⑦号钢筋弯入之座的构造长度。（单位：毫米）

RI7----右边⑦号钢筋的钢号。

Rn7----右边⑦号钢筋的根数。

RD7----右边⑦号钢筋的直径。（单位：毫米）

C5R----右支座边至⑦号钢筋的长度。（单位：毫米）

LaR----右支座⑦号钢筋弯入之座的构造长度。（单位：毫米）

I9----⑨号钢筋的钢号。

n9----⑨号钢筋的根数。

D9----⑨号钢筋的直径。（单位：毫米）

C1----轴线至④⑨号钢筋左边的长度。（单位：毫米）

C2----轴线至④⑨号钢筋右边的长度。（单位：毫米）

I4----④号钢筋的钢号。

n4----④号钢筋的根数。

D4----④号钢筋的直径。（单位：毫米）

I5----⑤号钢筋的钢号。

n5----⑤号钢筋的根数。

D5----⑤号钢筋的直径。（单位：毫米）

Ca1----轴线至⑩⑾号钢筋左或右边的长度。（单位：毫米）

Ca2----轴线至⑩⑾号钢筋左或右边的长度。（单位：毫米）

I10----⑩号钢筋的钢号。

n10----⑩号钢筋的根数。

D10----⑩号钢筋的直径。（单位：毫米）

I11----⑾号钢筋的钢号。

n11----⑾号钢筋的根数。

D11----⑾号钢筋的直径。（单位：毫米）

Cb1----外伸梁弯起钢筋支座边至钢筋弯起点的距离。（单位：毫米）

Cb2----外伸梁弯起钢筋支座边至钢筋弯起点的距离。（单位：毫米）

KI1----每端密箍钢筋的钢号。

Kn1----每端密箍钢筋的间距。（单位：毫米）

KD1----每端密箍钢筋的直径。（单位：毫米）

KI2----跨中箍筋的钢号。

Kn2----跨中箍筋的间距。（单位：毫米）

KD2----跨中箍筋的直径。（单位：毫米）

肢数----箍筋的支数。

Lt----梁支托的长度。（单位：毫米）

Ht----梁支托的高度。（单位：毫米）

I12----⑿号钢筋的钢号。

n12----⑿号钢筋的根数。

D12----⑿号钢筋的直径。（单位：毫米）

KI3----集中重处附加筋每侧密箍的箍筋的钢号。

Kn3----集中重处附加筋每侧密箍的箍筋的数量。

KD3----集中重处附加筋每侧密箍的箍筋的直径。（单位：毫米）

DJI----吊筋的钢号。

DJn----吊筋的根数。

DJD----吊筋的直径。（单位：毫米）

I13----⒀钢筋的钢号。

n13----⒀号钢筋的根数。

D13----⒀号钢筋的直径。（单位：毫米）

I14----⒁号钢筋的钢号。

n14----⒁号钢筋的根数。

D14----⒁号钢筋的直径。（单位：毫米）

LP----飘出构件的跨度。（单位：毫米）

t1----飘出构件的截面厚度。（单位：毫米）

t2----飘出构件的边缘厚度。（单位：毫米）

I15----⒂号钢筋的钢号。

n15----⒂号钢筋的间距。（单位：毫米）

D15----⒂号钢筋的直径。（单位：毫米）

I16----⒃号钢筋的钢号。

n16----⒃号钢筋的间距。（单位：毫米）

D16----⒃号钢筋的直径。（单位：毫米）

I17----⒄号钢筋的钢号。

n17----⒄号钢筋的间距。（单位：毫米）

D17----⒄号钢筋的直径。（单位：毫米）

梁标号----梁的混凝土抗压强度。可以选C80以内的数值。

梁位置----梁在轴网中的位置，外梁或内梁。

所在跨----梁所在的跨度名称，单跨、左边跨、中跨、右边跨等。

梁别----梁的名称，矩形梁、弧形梁、圈梁等。

操作说明：

- 按照设计图表中的相同格式把数据填入。注：数据表一次只能输入单排一种钢筋，如遇到多排多种钢筋同时存在时，按“平法梁结构图辅助录入”中的说明处理。当多排钢筋分开多记录录入时，“梁别”参数要留空。

- 记录查询----在弹出的对话窗中输入要查找的梁的编号，点击“确认”按钮，记录指针就会自动定位在该记录上。

- 记录删除----用浏览或查询的方式把记录指针定位在要删除的记录上，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。注意：删除的记录将不能恢复。

(图19)

4 楼板

楼板钢筋工程量计算分为“楼板”和“楼梯”两部分数据录入。

功能：以设计图纸中“楼板钢筋图”或“楼梯大样及表”的分项工程的配筋设计图表为依据，对照设计图表中的相同格式把数据填入，为“楼板钢筋工程量计算”准备数据。(如：图20)

数据说明：

- 楼板数据

编号----板的编号，以施工图中的板编号为依据。

层号----楼层号，2、3、4等。

类型----板的类型，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ等。

h----楼板的厚度。（单位：毫米）

h1----楼板的边缘厚度。（单位：毫米）

a1----X向支座宽度。（单位：毫米）

a2----X向支座宽度。（单位：毫米）

Lx----板的X方向跨度。（单位：毫米）

b1----Y向支座宽度。（单位：毫米）

b2----Y向支座宽度。（单位：毫米）

Ly----板的Y方向跨度。（单位：毫米）

Ix1----X向主筋钢号。（单位：毫米）

Dx1----X向主筋直径。（单位：毫米）

Nx1----X向主筋间距。（单位：毫米）

Ix2----X向左架立筋钢号。

Dx2----X向左架立筋直径。（单位：毫米）

Nx2----X向左架立筋间距。（单位：毫米）

Ix3----X向右架立筋钢号。

Dx3----X向右架立筋直径。（单位：毫米）

Nx3----X向右架立筋间距。（单位：毫米）

Iy1----Y向主筋钢号。

Dx1----Y向主筋直径。（单位：毫米）

Ny1----Y向主筋间距。（单位：毫米）

Iy2----Y向上架立筋钢号。

Dy2----Y向上架立筋的直径。（单位：毫米）

Ny2----Y向上架立筋的间距。（单位：毫米）

Iy3----Y向下架立筋的钢号。

Dy3----Y向下架立筋的直径。（单位：毫米）

Ny3----Y向下架立筋的间距。（单位：毫米）

Lc4----X向左架立筋的长度。（单位：毫米）

Rc4----X向右架立筋的长度。（单位：毫米）

Sc5----Y向上架立筋的长度。（单位：毫米）

Xc5----Y向下架立筋的长度。（单位：毫米）

层数----标准层的数量。

板数----相同编号的楼板。

FI4----分布筋的钢号。

FD4----分布筋的直径。（单位：毫米）

FN4----分布筋的间距。（单位：毫米）

板别----楼板的名称，地下室地板、楼板、楼梯、阳台等。

跨别----楼板所在那一跨。

选形----选择板的形状。

标号----楼板的混凝土抗压强度。可选C80以内的数值。

XL----板的缺边宽度。（单位：毫米）

YL----板的缺边长度。（单位：毫米）

角度----扇形或弧形板时的圆心夹角。（单位：度）

- 楼梯数据

编号----楼梯板编号，以施工图的楼梯编号为依据。

层号----楼梯所在的楼层。

类型----楼梯的类型，参照楼梯大样图。

b----楼梯板的宽度。（单位：毫米）

h----楼梯板厚度。（单位：毫米）

D----圆形楼梯的直径。（单位：毫米）

L----梯段的水平长度。（单位：毫米）

L1----梯段下方的平段长度。（单位：毫米）

L2----梯段上方的平段长度。（单位：毫米）

HL----楼梯的单段高度。（单位：毫米）

N----单段楼梯的总级数。（单位：毫米）

Lt----踏步宽度。（单位：毫米）

Ht----踏步高度。（单位：毫米）

B1----梯段下方平台梁的宽度。（单位：毫米）

B2----梯段上方平台梁的宽度。（单位：毫米）

I1----①号钢筋的钢号。

D1----①号钢筋的直径。（单位：毫米）

N1----①号钢筋的间距。（单位：毫米）

I2----②号钢筋的钢号。

D2----②号钢筋的直径。（单位：毫米）

N2----②号钢筋的间距。（单位：毫米）

I3----③号钢筋的钢号。

D3----③号钢筋的直径。（单位：毫米）

N3----③号钢筋的间距。（单位：毫米）

I4----④号钢筋的钢号。

D4----④号钢筋的直径。（单位：毫米）

N4----④号钢筋的间距。（单位：毫米）

I5----⑤号钢筋的钢号。

D5----⑤号钢筋的直径。（单位：毫米）

N5----⑤号钢筋的间距。（单位：毫米）

C1----梯段下方架立筋的长度。（单位：毫米）

C2----梯段上方架立筋的长度。（单位：毫米）

段数----标准层楼梯的段数。

分布筋I----分布筋的钢号。

分布筋D----分布筋的直径。（单位：毫米）

分布筋N----分布筋的间距。（单位：毫米）

选形----选择楼梯的形状。

标号----楼梯的混凝土抗压强度。可选C80以内的数值。

角度----圆形、弧形时的夹角。（单位：度）

操作说明：

- 参照设计图表中的相同格式把数据填入。

- 记录查询----在弹出的对话窗中输入要查找的板或梯的编号，点击“确认”按钮，记录指针就会自动定位在该记录上。

- 记录删除----用浏览或查询的方式把记录指针定位在要删除的记录上，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。注意：删除的记录将不能恢复。

5 剪力墙

功能：以设计图纸中“剪力墙暗柱大样”的分项工程的配筋设计图表为依据，对照设计图表中的相同格式把数据填入，为“剪力墙钢筋工程量计算”准备数据。(如：图21)

数据说明：

编号----剪力墙或暗柱在施工图中的编号。

截面型式----剪力墙或暗柱的截面型式；有A、L、T、十。

HL----剪力墙或暗柱的高度。单位（毫米）

b----剪力墙的宽度；暗柱的宽度。单位（毫米）

h----剪力墙、暗柱的长度。单位（毫米）

(图20)

b1----暗柱为L、T、十截面时的另一边宽度。单位（毫米）

h1----暗柱为L、T、十截面时的另一边长度。单位（毫米）

t1、t2----暗柱为L、T、十截面时的另一个边的长度。单位（毫米）

I1----纵筋的钢号。

n1----纵筋的数量。

D1----纵筋的直径。单位（毫米）

KI1----箍筋的钢号。

Kn1----箍筋的间距。单位（毫米）

KD1----箍筋的直径。单位（毫米）

KI2----拉筋的钢号。

Kn2----拉筋的间距。单位（毫米）

KD2----拉筋的直径。单位（毫米）

Kn----拉筋的排数。

名称----剪力墙的名称；属直形墙、弧形墙、电梯墙、暗柱。

标号----剪力墙的混凝土强度。可选C80以内的数值。

层数----标准层的数量。

数量----具有相同编号的墙或暗柱的总数量。

操作说明：

- 参照设计图表中的相同格式把数据填入。

- 记录查询----在弹出的对话窗中输入要查找的板或梯的编号，点击“确认”按钮，记录指针就会自动定位在该记录上。

③ 记录删除----用浏览或查询的方式把记录指针定位在要删除的记录上，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。注意：删除的记录将不能恢复。

(图21)

6 工程量计算

功能：计算各表中的数据，输出各分项工程的钢筋工程量，自动填制带详图的钢筋下料表，土方工程量、混凝土工程量、抹灰装饰的附项含量，模板安装工程量等各项数据。钢筋下料表以数据表的形式保存，工程量数据以文件形式保存。(如：图22)

数据说明：

公用数据，计算各分项工程量前必需选择填入，不能为空。

① 抗震等级----按设计要求输入；分为1，2，3，4级别。（在结构总说明中可找到“抗震等级”和“环境类别”两个参数）

② 环境类别----按设计要求输入；分为1，2A，2B，3级别。

操作说明：

A 基础钢筋工程量计算

A-1 基础表

输入示例见（如：图27、28、29、30）

基础名称----选择基础的设计类别。如：带形基础、独立基础、承台基础。

垫层厚度----输入基础垫层的厚度。单位（mm）

埋设深度----基础的埋设深度，由外地台标高至基础垫层底之间的距离。单位（mm）

（图22）

桩基类别----当基础名称为“承台基础”时，就要选定桩的类型。如：预制管桩、灌注管桩、钻冲孔桩、挖井孔桩。当“桩基类别”为“灌注管桩”时，系统弹出一个对话窗要求选定桩身插筋的类型，可按设计施工图的设计要求选定属“桩头插筋”还是“桩钢筋笼”。（如：图26）

砼桩直径----选定混凝土桩的桩身设计直径。

管桩内径----当“桩基类别”为“预制管桩”时，本项要给出桩的内圆直径尺寸。当为其它类别的桩时，本项不可选。单位（mm）

设计桩长----桩的设计长度。单位（m）

- 号筋长度----当“桩基类别”为“灌注管桩”或“挖井孔桩”时，选定①号钢筋的设计长度。（如：图23）中的L1，L2为②筋长度。

- 号筋长度----当“桩基类别”为“挖井孔桩”时，选定②号筋的设计长度。

- Φ/D/e----三个数据窗分别为钢号、钢筋直径、钢筋条数。

桩头插筋：分别为钢号、钢筋直径、钢筋条数。

桩钢筋笼：分别为钢号、钢筋直径、钢筋条数。

钻冲孔桩：分别为钢号、钢筋直径、钢筋条数。（如：图25）

挖井孔桩：分别为钢号、钢筋直径、钢筋条数。（如：图23、24）

- Φ/D/e----三个数据窗分别为钢号、钢筋直径、条数或间距。

桩钢筋笼：分别为钢号、钢筋直径、箍筋或螺旋筋的间距。

钻冲孔桩：分别为钢号、钢筋直径、②箍筋的间距。

挖井孔桩：分别为钢号、钢筋直径、②纵筋条数。

- Φ/D/e----三个数据窗分别为钢号、钢筋直径、间距。

钻冲孔桩：分别为钢号、钢筋直径、③箍筋的间距。

挖井孔桩：分别为钢号、钢筋直径、③箍筋的间距。

- Φ/D/e----三个数据窗分别为钢号、钢筋直径、间距。

钻冲孔桩：分别为钢号、钢筋直径、④箍筋的间距。

挖井孔桩：分别为钢号、钢筋直径、④箍筋的间距。

- Φ/D/e----三个数据窗分别为钢号、钢筋直径、间距或长度。

钻冲孔桩：分别为钢号、钢筋直径、⑤箍筋的间距。

挖井孔桩：分别为不可选、不可选、箍筋加密区的长度。

是否计算基础土方附项含量复选框----可选项，选择计算为“是”，默认为值为不计算“否”。

（图23）

(图24)     (图25)

（图26）

（图27）桩头插筋输入示例

（图28）桩钢筋笼输入示例

（图29）钻冲孔桩输入示例

（图30）挖井孔桩输入示例

A-2 桩表

在“统计/桩表钢筋计算”菜单或在“工程量计算”活页中点击“桩表填写”按钮即可打开“桩表录入”窗口（如：图32）所示，数据格式及各项功能说明如下，详图参照（图23、24、25）或施工图。

A2-1桩表说明：

桩号----桩的编号；

标号----桩的混凝土设计强度；

D----桩的直径，单位（mm）；

H----桩的长度，单位（mm）；

H1----入岩深度，单位（mm）；

H2----桩伸入承台的长度，单位（mm）；

D0----桩底扩散宽度，单位（mm）；

b---B=（D0-D）/2，单位（mm）；

ha----扩散第一层高度，单位（mm）；

hb----扩散第二层搞度，单位（mm）；

h0----h0=（ha+hb），单位（mm）；

截面型式----桩身的截面型式；

I1----①号筋的钢号；

D1----①号筋的直径；

n1----①号筋的间距或根数；

L1----①号筋的长度；

I2----②号筋的钢号；

D----②号筋的直径，单位（mm）；

n2----②号筋的间距或根数；

L2----②号筋的长度，单位（mm）；

I3----③号筋的钢号；

D3----③号筋的直径，单位（mm）；

n3----③号筋的间距，单位（mm）；

I4----④号筋的钢号；

D4----④号筋的直径；

n4----④号筋的间距，单位（mm）；

Ln----④号筋加密段的长度，单位（mm）；

数量----同类桩的总数量。

A-2-2各项功能说明：

（1）、覆盖刷新原有的记录

当桩身、承台的钢筋工程量同时要重算；或表中只有桩身的记录，而无基础的记录，此时钢筋工程量要求重新计算；桩身及承台的钢筋工程量须要重新计算。满足以上三种方式之一时，请选择本项。

（2）、在原记录后添加记录

当表中承台的钢筋工程量已经存在时，而承台的工程量又不要求重算，桩身的钢筋工程量属后来计算时，为被免覆盖原有的记录，请选择本项。

桩基类别----选择桩基的类别；

基础埋深----选择基础的埋设深度，外地面至垫层底的距离，列表中没数值时，可直接填入实际数值，单位（mm）；

基础垫层----垫层的厚度，单位（mm）；

记录删除----用浏览的方式把记录指针定位在要删除的记录上，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。注意：删除的记录将不能恢复；

钢筋计算----计算桩身的钢筋工程量及附项含量；

确认----可以把桩表的数据导入到如（图27、28、29、30）的数值中，方便基础钢筋工程量与桩身钢筋工程量一并计算，如（图：31）。点击“确认”后，在弹出的选择窗中选“是”，把数据导入，选“否”时，数据不导入，返回到钢筋工程量计算的主界面。

返回----关闭“桩表录入”窗口，返回到钢筋工程量计算的主界面。

（图31）

使用“桩表录入”窗口中的“钢筋计算”功能可一次计算多种不同规格的桩身钢筋工程量和桩的附项含量；而用“工程量计算”活页中的“基础钢筋计算”功能每次只能计算一种规格的桩身钢筋工程量及桩的附项含量。

A-2-3操作说明

在基础钢筋工程量计算中，如果基础类型是“承台基础”时，桩身钢筋既可与承台钢筋同时计算，也可以桩身钢筋与承台钢筋分开单独计算。

(a) 桩身钢筋与承台钢筋同时计算

(a-1) 填写基础表的数据；

(a-2) 按桩的类型，填写如（图27、28、29、30）中的数据；

(a-3) 选中“计算桩身配筋工程量”选项即可。

(b) 只计算承台钢筋工程量

(b-1) 填写基础表的数据；

(b-2) 如（图27、28、29、30）中的数据不用填写；

(b-3)不选“计算桩身配筋工程量”选项即可。

(c) 单独计算桩身钢筋工程量

(c-1) 点击“桩表填写”按钮，打开“桩表录入”窗口（如：图32）所示，

(c-2) 完成各类选项的选取，点击“钢筋计算”按钮即可。

注意：如要单独计算桩身钢筋工程量时，只能在“桩表录入”窗口中来计算，不能在“基础钢筋计算”功能中计算。还有，在“桩表录入”中的“钢筋计算”中“挖井孔桩”的混凝土工程量包含桩底加宽部分的算量；而在“工程量计算”中的“基础钢筋计算”计算“挖井孔桩”的砼量时没包含桩底加宽部分的算量。

（图32）

B 柱钢筋计算

楼板厚度----输入楼板的厚度。

是否计算柱的抹灰附项含量复选框----可选项，选择计算为“是”，默认为

值为不计算“否”。

由于墙、柱的钢筋下料表同属一个表，所以还要选择以下的数据写入方式：

（1）、覆盖刷新原有的记录

当柱、墙的钢筋工程量同时要重算；或表中只有柱的记录，而无墙的记录，此时钢筋工程量要求重新计算；柱的钢筋工程量先计算。满足以上三种方式之一时，请选择本项。

（2）、在原记录后添加记录

当表中剪力墙的钢筋工程量已经存在时，而墙的工程量又不要求重算，柱的钢筋工程量属后计算时，为被免覆盖原有的记录，请选择本项。

（3）、修改更新原有的记录

本项只适用于表中无重复的钢筋名称及柱编号的数据修改时用，由于表中钢筋的名称及柱的编号很多是重复的，所以本项不赞成选择。

注意：上述三种选择只能选择其中一种，仅对计算柱或剪力墙的钢筋工程量时要适用，计算梁、板、基础钢筋工程量时无需选用。

C 楼板钢筋计算

楼板分布筋钢号----输入楼板分布筋的钢号。I=1，II=2，III=3，IV=4。

楼板分布筋直径----输入楼板分布筋的直径。

楼板分布筋间距----输入楼板分布筋的间距。

楼梯分布筋钢号----输入楼板分布筋的钢号。I=1，II=2，III=3，IV=4。

楼梯分布筋直径----输入楼板分布筋的直径。

楼梯分布筋间距----输入楼板分布筋的间距。

是否计算板的抹灰附项含量复选框----可选项，选择计算为“是”，默认为

值为不计算“否”。

D 砼梁钢筋计算

楼板厚度----输入楼板的厚度。

是否计算梁的抹灰附项含量复选框----可选项，选择计算为“是”，默认为

值为不计算“否”。

E 剪力墙钢筋工程量计算

是否计算墙的附项含量复选框----可选项，选择计算为“是”，默认值为不计算“否”。

由于墙、柱的钢筋下料表同属一个表，所以还要选择以下的数据写入方式：

（1）、覆盖刷新原有的记录

当柱、墙的钢筋工程量同时要重算；或表中只有墙的记录，而无柱的记录，此时钢筋工程量要求重新计算；墙的钢筋工程量先计算。满足以上三种方式之一时，请选择本项。

（2）、在原记录后添加记录

当表中柱的钢筋工程量已经存在时，而柱的工程量又不要求重算，剪力墙的钢筋工程量属后计算时，为被免覆盖原有的记录，请选择本项。

（3）、修改更新原有的记录

本项只适用于表中无重复的钢筋名称及墙编号的数据修改时用，由于表中钢筋的名称及墙的编号很多是重复的，所以本项不赞成选择。

注意：上述三种选择只能选择其中一种，仅对计算柱或剪力墙的钢筋工程量时要适用，计算梁、板、基础钢筋工程量时无需选用。

F 钢筋工程量汇总

功能：可以按计算文件汇总钢筋工程量，也可以按各个分项的“钢筋下料表”汇总钢筋工程量。如计算钢筋工程量后，没有用手工修改过各个分项的“钢筋下料表”，建议采用第一种方式汇总钢筋工程量；如计算钢筋工程量后，用手工修改过各个分项的“钢筋下料表”，必须采用第二种方式汇总钢筋工程量。

汇总各个分项的钢筋工程量，汇总结果保存在名为“KGN.OUT”的文件中。

当点击“钢筋工程量汇总”按钮时，打开选项对话窗（如：图33）所示，选择“1”或“2”项，点击“确定”按钮后，程序会自动在工作路径中搜索各分项的计算结果文件，程序自动将搜到的文件数据汇总到“KGN.OUT”文件中；当某分项的数据文件不存在时，程序会提示“*.*文件”不存在，点击“确认”即可。

(图33)

在这六个分项工程量计算中，除剪力墙和柱、桩及基础有写入方式选择外，其如梁、板在第二次计算会自动覆盖第一次计算的结果。如要修改数据，只须在各自相应的页面中直接修改数据，然后到“工程量计算”的页面中选择该项目再计算一次即可。如：在“梁表”页面中修改了其中某梁编号的数据，然后到“工程量计算”页面中选择“梁钢筋工程量计算”项目再计算一次即可。

G 结构工程量总表

功能：自动建立结构工程量的汇总表。

选取“结构工程量总表”按钮后，打开“结构工程量总表”窗口（如：图34）所示：

（1）、覆盖刷新原有的记录

当新建或重建结构工程量总表时请选用此项。

（2）、在原记录后添加记录

当要在原表中添加工程量数据时，请选用此项。

(3)、重排序号

选择此项后，自动重新排列数据表中的序号。

（4）、打印

功能：打印结构工程量清单。

（5）、删除

功能：删除数据表中当前的记录。注意：删除记录时要先查看状态栏中所显示的“ID”号与所选中的记录号是否相符，	千万不要误删除记录。

（6）、汇总

功能：汇总各分部分项的工程量，建立“结构工程量总表”。

选取（1）或（2）项，点击“汇总”按钮，自动建立“结构工程量总表”。

（7）、返回

功能：返回“梁柱表版”的工作界面。

(图34)

7 配筋表

功能：浏览及查找各项目的钢筋下料数据。（如：图35）

（图35）

8报表

功能：输出打印、预览各项目的数据文件。

(1) 打开文件

功能：打开由MRP系统生成的数据文件，并显示在“文件预览”窗口中。

- 在“选定文件”栏中的“文件名称”的下拉列表框中选择要打开的数据文件名称；如：“基础工程量”文件

- 点击“打开文件”按钮，文件即可自动显示在“文件预览”窗中。

注意：如不选择文件名，系统会作出提示。（如：图36、37）

（2）报表打印

功能：在打印机中输出选定的报表。(如：图38)

注意：当主界面的状态栏中显示的工作路径与实际的工作路径有误时，使用“打开文件”、“报表打印”、“钢筋工程量汇总”等会不能自动选择文件，计算各项工程量时不能把计算结果正确地保存在工作路径中，所以工作路径必须要正确。如果工作路径不正确时，只要双击状态栏，在弹出的路径选取窗中选取正确的工作路径，注意工作路径不带文件名，所以不用在文件列表中选取文件，选取完毕后点击“确认”即可。

(图36)

(图37)

- 在“选定报表”栏中的“报表名称”的下拉列表框中选定要输出的报表；如：“梁配筋下料表”

- 在“选定输出范围栏中选定输出条件；

输出选定报表的全部记录----输出全部记录。

输出选定报表的指定记录----按提供的条件输出符合该条件的全部记录。

注意：两个复选框必需选择一个，如无提供输出条件系统会提示。(如：图37)

- 点击“报表打印”按钮，如在第②步条件是选输出全部记录复选框的，报表即可自动通过打印机直接输出；如在第②步选择输出指定记录复选框的，就会弹出一个条件对话窗，这时，在对话框中选定输出条件后，点击“确认”按钮就可通过打印机输出符合条件的记录。(如：图38)

（2）文件输出

功能：从打印机中输出有MRP中生成的文件。

- 在“选定文件”；栏中的“文件名称”的下拉列表框中选择要打开的数据文件名称；如：“基础工程量”文件

- 点击“文件输出”按钮，文件即可通过打印机输出。

注意：如不选择文件名，系统会自动提示。（如：图37）

（4）文件预览

功能：在文件预览窗中显示指定的报表。

① 在“选定报表”栏中的“报表名称”的下拉列表框中选定要输出的报表；如：“梁配筋下料表”

② 在“选定输出范围栏中选定输出条件；

输出选定报表的全部记录----输出全部记录。

输出选定报表的指定记录----按给出的条件输出符合该条件的全部记录。

注意：两个复选框必需选择一个，如无给出输出条件系统会提示。

- 点击“报表预览”按钮，如在第②步条件是选输出全部记录复选框的，报表即可自动显示在预览窗口中；如在第②步选择输出指定记录复选框的，就会弹出一个条件对话窗，这时，在对话框中选定输出条件后，点击“确认”按钮就可自动在文件预览窗口中显示出符合条件的记录。

“文件预览”功能在文件预览窗自动显示所选定的报表的同时，还自动在工程的工作路径中生成一个相同的文本文件。

(图38)

二 菜单项详解

菜单(如：图39)。

1 文件主菜单

（图39）

（1）打开文件

功能：打开一个记事本，用户可以利用“记事本”的强大功能，来处理由MRP系统生成的数据文件。

（2）文件管理

功能：打开系统自带的“文件管理器”来管理系统生成的文件，其操作同前。

（3）打印设置

调用WINDOWS的资源，来配置打印机。

（4）连接R14

功能：用户的计算机中如安装了AutoCADR14绘图系统，可以通过本功能来启动R14，这样，可以通过R14来打开MRP系统所提供的各种图表样图。如：“梁大样及表”或“柱大样及表”等。（如：图41）

（5）技术配备

功能：记录与本工程相关的管理人员信息，这些信息会自动显示在各个“钢筋下料表”的相应位置中。（如：图42）

- 记录删除----删除当前的显示的记录。

- 退出    ----退出“技术配备”数据录入窗。

（6）退出

退出工程工作界面，返回到MRP系统的主界面。

2 统计主菜单

（如：图40）

（图40）

（图41）

（1）桩表钢筋计算

计算桩身钢筋工程量及桩的附项含量。

（2）基础钢筋计算

与“工程量计算”页面中的“基础钢筋计算”功能完全相同。

（3）柱表钢筋计算

与“工程量计算”页面中的“砼柱钢筋计算”功能完全相同。

（4）梁表钢筋计算

与“工程量计算”页面中的“砼梁钢筋计算”功能完全相同。

（5）楼板钢筋计算

与“工程量计算”页面中的“楼板钢筋计算”功能完全相同。

（6）墙表钢筋计算

与“工程量计算”页面中的“剪力墙钢筋计算”功能完全相同。

（图42）

3 查询主菜单

（如：图43）

（图43）

（1）基础钢筋下料表浏览

功能：浏览、查询、统计表中的记录。当前的记录会同时显示该钢筋的样图，也可以在数据窗中直接修改数据，自动从算下料长度和钢筋重量，可自定义或更改下料表中的钢筋详图。

详图----自定义或更改下料表中的钢筋详图。选取要更改钢筋详图的记录，状态栏中显示被选中的记录的“ID”号，点击“详图”按钮，弹出“打开”文件对话窗（如：图44），在对话窗中选取要替换的钢筋详图，选取“确认”按钮，即可更改下料表中的钢筋图详。

（图44）

查询数据----点击“查询数据”按钮，在弹出的条件对话框中给定查询条件，点击“确认”按钮，符合条件的记录就被显示在数据窗的列表中，同时统计出钢筋的总重量，数据显示在“重量汇总”字段显示栏中。

记录删除----用浏览或查询的方发定为到要删除的记录上，该记录就成为了当前记录，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。

注意：删除的记录不能恢复，请做好数据备分工作。

退出    ----退出查询窗口，返回到工作界面。

（2）墙柱钢筋下料表浏览

功能：浏览、查询、统计表中的记录。当前的记录会同时显示该钢筋的样图，也可以在数据窗中直接修改数据，自动从算下料长度和钢筋重量，可自定义或更改下料表中的钢筋详图。

详图----自定义或更改下料表中的钢筋详图。选取要更改钢筋详图的记录，状态栏中显示被选中的记录的“ID”号，点击“详图”按钮，弹出“打开”文件对话窗（如：图44），在对话窗中选取要替换的钢筋详图，选取“确认”按钮，即可更改下料表中的钢筋图详。

查询数据----点击“查询数据”按钮，在弹出的条件对话框中给定查询条件，点击“确认”按钮，符合条件的记录就被显示在数据窗的列表中，同时统计出钢筋的总重量，数据显示在“重量汇总”字段显示栏中。（如：图45、46）

记录删除----用浏览或查询的方发定为到要删除的记录上，该记录就成为了当前记录，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。

注意：删除的记录不能恢复，请做好数据备分工作。

退出    ----退出查询窗口，返回到工作界面。

（图45）

（图46）

如要在上述的各分项钢筋下料表中修改数据，以“柱钢筋下料表”为例，只要选中要修改的记录，状态栏中显示被选中的记录，修改记录中的数据后，用鼠标左键双击该记录，打开“墙柱钢筋修改”对话窗（如：图47、48）所示，选取正确的钢筋公式，点击“确定”即可。

从算长度及重量：自动从算钢筋的下料长度和钢筋重量。

从算重量：对钢筋的公式不明确或自定义补充的钢筋，用手工填入各段长度，包括下料长度，选取该项，可自动计算钢筋的重量。

(图47)

(图48)

（3）砼梁钢筋下料表浏览

功能：浏览、查询、统计表中的记录。当前的记录会同时显示该钢筋的样图，也可以在数据窗中直接修改数据。

详图----自定义或更改下料表中的钢筋详图。选取要更改钢筋详图的记录，状态栏中显示被选中的记录的“ID”号，点击“详图”按钮，弹出“打开”文件对话窗（如：图44），在对话窗中选取要替换的钢筋详图，选取“确认”按钮，即可更改下料表中的钢筋图详。

查询数据----点击“查询数据”按钮，在弹出的条件对话框中给定查询条件，点击“确认”按钮，符合条件的记录就被显示在数据窗的列表中，同时统计出钢筋的总重量，数据显示在“重量汇总”字段显示栏中。

记录删除----用浏览或查询的方发定为到要删除的记录上，该记录就成为了当前记录，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。

注意：删除的记录不能恢复，请做好数据备分工作。

退出    ----退出查询窗口，返回到工作界面。

（4）楼板钢筋下料表浏览

功能：浏览、查询、统计表中的记录。当前的记录会同时显示该钢筋的样图，也可以在数据窗中直接修改数据。

详图----自定义或更改下料表中的钢筋详图。选取要更改钢筋详图的记录，状态栏中显示被选中的记录的“ID”号，点击“详图”按钮，弹出“打开”文件对话窗（如：图44），在对话窗中选取要替换的钢筋详图，选取“确认”按钮，即可更改下料表中的钢筋图详。

查询数据----点击“查询数据”按钮，在弹出的条件对话框中给定查询条件，点击“确认”按钮，符合条件的记录就被显示在数据窗的列表中，同时统计出钢筋的总重量，数据显示在“重量汇总”字段显示栏中。

记录删除----用浏览或查询的方发定为到要删除的记录上，该记录就成为了当前记录，点击“记录删除”按钮，当前记录即被删除。

注意：删除的记录不能恢复，请做好数据备分工作。

退出    ----退出查询窗口，返回到工作界面。

（5）钢筋计算参数表维护

功能：这是钢筋工程量计算的计算参数，保存有混凝土的保护层，钢筋的搭接长度系数等各项参数。本功能提供上述数据的增加、编辑、修改、查询等操作。本功能最好由系统开发者或有经验的超级用户来维护，一般用户不要对该数据库操作。（如：图50）

4 报表主菜单

（如：图49）

（图49）

（1）基础钢筋下料表打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（图50）

（2）砼柱钢筋下料表打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（3）砼梁钢筋下料表打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（4）楼板钢筋下料表打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（5）砼墙钢筋下料表打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（6）砼桩工程量文件打印

功能：打印桩的工程量文本文件。

（7）基础工程量文件打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（8）砼柱工程量文件打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（9）砼梁工程量文件打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（10）楼板工程量文件打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

（11）砼墙工程量文件打印

功能：本功能与“报表”页面中的“报表打印”功能完全相同。

5 帮助主菜单

（如：图51）

（图51）

（1）帮助文件

功能：打开MRP系统的操作文件。

访问主页

功能：浏览我们的主页。（如：图52）

（图52）

（2）关于…MRP

功能：查看MRP系统的最新资料。（如：图53）

（图53）

佛山创慧电脑软件部

广东省佛山市南海区罗村街道办罗村花园A区5号铺

软件制作：周汝甜

http://architect.wx-e.com

## E-mail:fs666666@21cn.com

wscad@126.com

邮政编码：528226

电话：0757-86439290

2005年04月02日