在汇锦软件中，如何关联华为C&C08数字程控交换系统

- 打开系统→参数设置 界面，双击展开电话接口→注册，在右侧输入 汇锦提供的电话接口注册码。

电话接口只有注册才能使用

- 打开系统→参数设置 界面，双击展开 接口→电话接口 如下图：点击下拉图标选择深圳华为计费软件

- 电话计费软件接口路径设置

华为C&C08数字程控系统可能安装在 c:\ centrex\   只读共享该安装目录下的  bill 目录

(该目录会产生 日期.BIL 的文件).  共享设置完成后 在其他电脑上检查设置的共享目录是否能够

访问,  在汇锦系统中  设置路径为   \\192.168.1.101\bill\   (如上图所示)

注意:  路径必须以  \   结尾

- 费率设置 (华为C&C08数字程控系统产生的话单是无费用的原始话单，必须在我们的系统中设置费率)

点击费率设置按钮：

(1) 费率设置为默认设置，酒店可以根据自己的设置

(2) 免费号码为110;10000;800  如有其他需要自己添加

注意: 华为系统中对于房间分机号拨打分机号，在原始话单里面也有记录，可以通过设置免费号码来屏蔽

例如房间号对应的外线号为 2577401---2577570  就可以设置 两个免费号：25774  25773

如果酒店使用IP电话接入 可以设置一个IP 号码 例如： 17911

客户帐单上就不会出现IP号码了

(3) 如果您所在的城市可能产生区间电话费(农话) 可以以首位优先的原则增加区间号码

如果有电话禁止播出 例如 168等,可以直接在华为话务台设置

- 执行系统→基础资料，双击展开 房间→电话设置电话号码与本系统房号对应关系。

汇锦系统中设置的分机号码必须是每个房间对应的外线号码(虚拟号码)

- 设置完成.

测试 电话计费和 汇锦软件是否连接正常：

第一步：回到房态图界面，在某空房上双击进入，新做登记单。

第二步，到这个房间打电话

第三步：到前台帐务中看话费是否产生

第四步：看电话费明细帐单是否产生：

查看原始话单文件 。将 华为bill目录下的某 BIL 文件复制到 huaweitest.exe 相同的目录下面重命名为Test.BIL 运行 huaweitest.exe  就可以查询华为输出的原始话单文件了。

话费类型 :  0 : 市话(包括区间)  2: 国内长途  3: 国际长途

注意: 如果发现使用IP拨出的电话 话费类型为空, 需要华为人员对”连接类型”进行设置