打印机驱动安装教程

- 打开产品配置光盘：打印机驱动 运行程序setup.exe

- 2、选择：安装此产品的新版本

- 选择安装的语言，选择：下一步 安装，驱动会开始解压文件请稍等片刻

- 驱动型号选择界面，选择选项后点击开始安装既可

选择打印机型号，58、76针式、80热敏

选择打印机的端口

选择串口波特率，默认即可

选择串口流控，默认即可

选择网口时请选择填写打印机IP地址

- 备注：如果驱动安装出现失败请使用第二种方式安装驱动：

- INF路径安装模式

- 打开系统C盘,驱动在安装失败后会在C盘路径中生成下列文件

- C:\microprinter

- driverx64 是win7 64元系统使用的驱动

- Driverx86 是普通xp 32位系统使用驱动

- 点击开始菜单栏目--选择打印机与传真

- 选择添加打印机选项

- XP系统选择连接到此计算机的本地打印机

- win 7 请选择 添加本地打印机

- Win 8 请选择我需要的打印机不在列表中

- 选择打印机端口

- 4、选择从磁盘内安装 ，弹出的对话框中选择浏览

- 导入路径文件

- C:\microprinter\driverx86\setup.inf      (xp 32位操作系统)

- C:\microprinter\driverx64\setup.inf      (64位操作系统)

- 选择对应型号的打印机驱动安装点击下一步就可以

- 弹出的对话框请选择始终安装此驱动程序软件

- 其他：

- 使用针式打印机时如果打印出现一停一打的时候请打开驱动端口

- 在下列选项中选择启动双向支持不选沟

- USB端口驱动安装与使用

1、虚拟串口系列：安装Virtual COM Port Driver

2、将打印机连接至电脑并上电，打开“设备管理器”-“端口”会有如下图的“STM Virtal COM Port(COM3)”端口，则该虚拟的COM口就是COM3，打印机掉电后端口会消失

- 在“打印机和传真”内找到“对应打印机驱动 ”点右键，在“属性”页面的端口COM3，将驱动调整至该端口后即完成连接，打印测试页验证。

- 另一种方案是USB虚拟并口方案：

- 不需要安装USB驱动连接PC后可以直接使用，端口选择为 USB001端口（连接不同端口会出现USB00X其他端口）

- 驱动常用设置

一、使用驱动打印Windows测试页来查看打印机与电脑是否正常连接！

点击开始菜单→打印机与传真→选择对应的驱动鼠标右键属性

打印机如果正常打印Windows图标！既表示打印机与电脑的链接已经正常

二、使用驱动打印机添加打印机ESC/POS指令集

- 选择“打印首选项”

- 在新窗口中选择“操作”

页面说明：

- 文档启动时执行操作

备注：在此处添加指令后，打印机会在文档开始打印前执行操作

- 页启动时执行操作

备注：在此处添加指令后，打印机会在每页开始打印前执行操作

- 页结束时执行操作

备注：在此处添加指令后，打印机会在每页结束后执行操作

- 文档结束时执行操作

备注：在此处添加指令后，打印机会在整个文档打印结束后执行操作

页与文档的区别：

页是指：打印机机打印的每一单

文档是指：打印机一次性打印的全部内容算成一单

指令添加格式如下：

如上图所示：在对应的位置上输入打印机ESC指令（中间不留空白）

1b 70 00 29 30 （开启钱箱指令）详细请参考用户手册

点击应用后打印机打印就会每次页结束后执行开启钱箱的动作！

三、打印驱动设置页面

驱动选择“设备设置页面”

此处可以选择打印机切刀是否正常工作，钱箱开启与否，以及打印后空白的处理

打印后走纸多少mm 等

四、驱动打印的常规页面设置格式

在驱动的通常使用情况下，需要对打印的页面做一下调整！否则格式就会出现错位

如下图所示：

使用TXT文档打印的演示：选择文件→页面设置

打印前需要设置格式页面设置：

POS58纸张大小默认为：58×420mm , POS76默认为：76x297mm等

页边距（毫米）

左右分别设置为：0

上下请设置为：4

标头与页脚请设置为无！否则打印完成后会走大量空白纸。

设置包括在网页上打印Word上打印等等，设置后数据是保存的！不需要每次打印都设置

五、驱动打印如何调整字体大小

驱动打印的原理将要打印的内容当成图形来打印！

所以直接通过更改字体的大小来实现打印后字体的大小更改

网口与WIFI打印机驱动配置简单教材：

了解当前打印机的IP地址可以通过打印自检测试页查看（先关闭打印机电源，按住走纸件不松开手，开电源后1~2秒松开走纸建，打印机自动打印自检测试页如图所示）

默认的出厂设置IP地址为：192.168.1.6 端口号为：9100

更改打印机的IP地址

①打开IE任意浏览器进入IP当前打印机的IP地址

配置界面如下：

输入密码为：00000

点击Login进入配置界面

②修改IP地址和端口号：

配置完成后点击Modify,完成IP配置

③在已经安装好的驱动里添加TCP/IP端口选项

④wifi请查看配置说明文档

- 右键属性打开驱动的属性页面（XP系统一般在最下面）

- 选择端口选项→添加新端口→弹出的来的窗口中选择TCP/IP端口→点击新建端口

- 点击下一步进入安装界面

- 系统正在安装端口

- 点击下一步

- 端口安装完成

- 在驱动端口选项中选择这个新的TCP端口

- 回到常规选项，点击打印测试页既可

备注：打印机与当前使用的电脑必须是在同一个网段！

点击运行：CMD

输入ping (IP)查询当前打印机的状态