- 佳能400D操作说明书

数码相机用机宝典是PConline数码相机频道为解决网友用机疑惑的新栏目，帮助初涉摄影的网友逐步掌握摄影技巧，拍摄出好照片。用机宝典每次针对一款机型，从基本的参数设置到进阶使用，还会包括各种相关附件的使用，逐一讲述拍摄技巧和需要注意的要点，力求通过深入浅出的讲解帮助网友进步。第六期购机宝典则是围绕佳能元老级数码单反400D进行拍摄技巧的讲解，欢迎大家对本栏目提出自己的见解以及希望获得的讯息，帮助我们做得更好。

佳能400D简介

佳能 EOS 400D(Rebel XTi)(配18-55mm镜头套机

佳能400D是佳能上一代入门数码单反相机的代表作，相比较更为低端的350D有较大的改进，有不错的实用性能，并能使用佳能全部镜头。但由于定位低端，机身采用塑料材质，握持手感仍显得不够舒适。从上市开始到退市仍不能摆脱塑料拖鞋的称号，自推出佳能450D之后，400D逐步退出市场，但发行两年的时间里，销售量巨大，至今仍有相当大的保有量。

佳能400D装备1010万像素APS-C格式CMOS，有超声波除尘功能，可明显减少自行清洁的次数。9点宽区自动对焦，使用的DIGIC II芯片图像处理，画质上仍有不错的表现。使用2.5英寸LCD显示屏，启动速度是0.2秒，连拍速度最快3张/秒，一次最多拍摄27张JPEG或10张RAW照片，快门速度的范围是1/4000-30秒，最高闪光同步速度为1/200秒。在市场上混了两年的佳能400D早已成为单反用户耳熟能详的一个型号。

一、佳能400D使用常识

佳能400D作为一台上市售卖两年的入门级单反，没有太多的辅助功能，所以在使用上没有太多的操作难点，相较其升级版本450D，按键排布在显示屏左边一排，各项功能也较易操实现。这里主要讲解一下刚接触单反、还不了解相关操作的买家容易忽视的问题，内容通俗易懂，相信大家一看就懂。另外，说一下数码单反维护的一些方法。

1、模式切换转盘与拨轮的使用方法

| 提供场景及手动模式 | 神通广大的拨轮 |
| --- | --- |

佳能400D的拨轮在实际使用当中扮演了重要的角色，在不同的拍摄模式下有不同的功能，在手动M档直接使用为调节快门，配合曝光补偿键一起使用为调节光圈，在光圈优先A档直接使用为调节光圈，在快门优先T档直接使用为调节快门，A、T、P档配合曝光补偿键一起使用为调节曝光补偿。

拨轮在图片浏览时可跳转不同图片，设置菜单时可选择菜单项。

2、切换菜单设置页快速方法

| 切换菜单页需要按下JUMP键 | 共有5个菜单设置页 |
| --- | --- |

与改进后的450D不同，佳能400D按下MENU键后进入菜单设置，不能通过左右键切换设置页，只能通过选中换页标签或是按下JUMP键才能快速切换菜单页。

3、回放图像时的基础操作方法

| 菜单里设置柱状图显示方式 | 回放时按下DISP键切换显示方式 |
| --- | --- |

佳能400D的图像浏览方法采用佳能一贯的简易操作，回放图像时，按下DISP键可以切换显示格式，共有三种形式，单张显示无信息，单张显示带基本信息和显示拍摄信息三种，第三种可显示柱状图，方便直观地观察拍摄图像有无正确曝光，假如图形偏左，为曝光不足，偏右则为曝光过渡，理想的曝光应该是呈现正态分布，峰值在中央，同时缩略图中会显示是否曝光过渡，曝光过渡的部分会以闪烁显示。

按下MENU键，选择第三设置页，设置显示柱状图，亮度可观察曝光度，RGB可分别观察红、绿、蓝通道变化，一定程度上可以观察是否有色偏。

4、如何设置需要保护的图片

| 保护选项可将要保留的图像隔离 | 保护项设置界面 |
| --- | --- |

按下MENU键，在菜单设置页第三页中的第一项，选择“保护”，然后在设置界面里按SET键将需要保护的图片隔离出来，以后在选择全部删除选项时，受保护的图像仍然保留。

5、如何设置关闭显示屏

| 眼感器控制显示屏开闭 | 可手动控制显示屏开闭 |
| --- | --- |

400D具有眼感功能，眼睛贴到取景器观察的时候，显示屏会自动关闭，但是长期以往显示屏会频繁开闭，容易导致意外事件发生，同时打开显示屏会消耗更更多的电量，因取景器里具有常用参数显示，所以建议大家手动关闭显示屏参数显示，在拍摄模式下按下DISP可关闭显示屏。

6、更换镜头注意事项

| 在关机状态下更换镜头较好 | 按下镜头释放键，转动镜头 |
| --- | --- |

| 对准适当的安装标志 |  |
| --- | --- |

更换镜头时要注意使用的是EF镜头、还是EF-S镜头，对于不同的镜头有不同位置的安装标志点，按照相同颜色的标志点对准卡口即可顺利安装镜头。

二、如何进行手动清洁CMOS

尽管佳能400D具有超声波除尘功能，可以设定开关机时自动除尘，但时间长了依然会有顽固的灰尘无法去除，这时需要手动除尘，一般可拿去客服作清洁，嫌麻烦的可以自己清理，本期用机宝典教大家一种简单快捷的清理方法。

对着白色物体拍摄一张样张，使用P档保证曝光正确即可，观察画面，发现有几个黑色阴影点，为灰尘所致，了解到灰尘大致的位置，即可动手清理，需要注意的是灰尘在CMOS上的位置与画面上的位置呈上下左右相反。

| 简单的清理工具 | 胶带一定要使用无痕的 |
| --- | --- |

| 使用的长度要适合 | 粘性面向外反对折 |
| --- | --- |

| 用镊子夹稳 | 测试一下粘度及使用力度 |
| --- | --- |

自己手动清灰需要的工具很简单，剪刀、镊子和一卷无痕胶带，无痕胶带在文具店有售，剪下一段适合的长度，保证对折后有一定的硬度保持形状即可，粘性面向外对折胶带，用镊子夹住，第一次尝试担心操作有误的可以在其他表面先测试一下，控制好接触面大小及力度后，重新之前步骤对折一段新的胶带为COMS去尘。

| 按menu键选择菜单 | 有手动清洁感应器选项 |
| --- | --- |

| 提示反光板即将升起 | 最后的画面 关机停止操作 |
| --- | --- |

| 操作须小心谨慎 | 操作力度要轻 |
| --- | --- |

按下MENU键，在最后的一个页面里，有手动清洁感应器的选项，选择后提示反光板打开，最后反光板会一直处于打开状态直到断电。反光板十分脆弱也不好清理，除尘过程一定不要触碰，其它元件也要注意不要碰到，用刚刚测试时调节好的力度将CMOS上的灰尘粘走。

处理好后，装上镜头，对着白色物体再拍一张，检查尘点引起的阴影是否去除，整个过程就结束了。毕竟CMOS是重要元件，假如心里素质不过关的，遇到进灰还是送去客服，以免手误报废自己的爱机。

三、如何拍摄爆炸效果

点击放大图片

单反相较于普通DC的优势，除了有更好的画质外，还具有变焦快、对焦快的特点，这让单反相机除了常规的拍摄以外更可实现创意拍摄，爆炸效果就是其一。

爆炸效果也有其他各种各样的叫法，画面具有冲击力，让人的注意力集中到对焦物上，具体通过变焦镜头在曝光过程中变焦实现的。

| 拍摄爆炸效果一定要使用变焦镜头 | 使用M档 控制快门速度 |
| --- | --- |

拍摄爆炸效果，必不可少的就是变焦镜头了，有了变焦镜头才能创造出具有冲击力的照片，但变焦镜头还是以轻便为主，以免快速转动时行程不足以让画面产生效果，400D的套机镜头已经可以做出不错的爆炸效果了。

| 要保证对焦点清晰，三脚架不可少 | 快速变焦 从长焦到广角 |
| --- | --- |

其次最好使用三脚架稳定相机，保证对焦点没有移位，否则即使产生了爆炸效果，也容易导致中央的对焦点脱焦，当然使用了三脚架，机动性就大大降低了。使用手动曝光，控制好光圈与快门值，主要设定的是快门参数，一般有1/10秒的曝光时间已经可以表现出爆炸的效果了，光圈值配合快门值设定，假如担心左手变焦速度不够快，可以适当降低快门速度，慢快门更能表现效果。

在变焦前先调至广角端取景构图，完成构图后，调到适当的长焦位置，半按快门对焦，完成对焦后，左右手要配合，右手按下快门的同时，左手快速转动变焦环，从长焦端调至广角端，转动速度尽量均匀，这样拍出来的爆炸效果会好很多。

点击放大图片

四、如何拍摄剪影效果

点击放大图片

通常我们拍摄照片，总是要求曝光准确，主体正确曝光，调整画面光比，不要逆光拍摄。但有些时候逆光拍摄反而会有不一样的精彩。这就是剪影。通过让拍摄主体曝光不足，突出主体轮廓，这时需要有一个光比较大的环境，拍摄天空时很容易就能的到剪影的效果，只是往往我们拍照的时候总是希望拍到清晰的主体，而主动放弃了拍摄剪影照。

拍摄剪影照，要求并不高，选择一个好的背景是关键，主体的轮廓与结构也需要考究，若主体是人，则需要设计一个好的动作。让主体与背景的光线产生高反差，逆光拍摄是个不错的选择。

| 按测光模式键修改测光 | 选择评价测光 |
| --- | --- |

拍摄方法比较简单，使用手动曝光M档或者是光圈优先A档，甚至是程序曝光P档也可以做到不错的剪影效果。设置相机的测光模式为评价测光，保证测光值是整个画面范围的平均值，由于背景光线较高，即使正常曝光已经可以达到剪影效果。

| 配合Av键与拨轮使用 修改曝光量 | 降低1/3至2/3级曝光 |
| --- | --- |

为了不使主体细节保留太多，我们可以按下曝光补偿键，降低1/3-2/3的曝光值，使得主体轮廓更清晰地表现出来。

值得注意的是剪影效果通常会在逆光环境下拍摄，就会有产生炫光的可能，上图样张当中就出现了炫光，这是需要避免的，有效的方法是避免对点光源拍摄，加装遮光罩也是不错的选择，当然不是所有情况都行之有效，避开炫光是比较常用的做法。

点击放大图片

五、如何拍摄焦外及残影效果

1、焦外拍摄技巧

点击放大图片

当我们拍摄的时候通常情况下都会要求照片清晰，对焦准确，锐度足够，但是其实焦外摄影也有其独特的看点，尤其是城市夜景，斑驳的灯光若是使用在焦外，更是斑斓。并且焦外拍摄要求不高，使用400D能够轻松做到。

| 利用手动对焦完成虚化效果 | 尽可能开大光圈 |
| --- | --- |

拍摄焦外风景，我们只需要将镜头设置为手动对焦，光圈尽量开大，可以使点光源尽量成圆形，由于是焦外，手部振动带来的模糊感可以忽略，所以快门慢些也不要紧，手持拍摄即可，有需要用三脚架支撑更好，夜晚拍摄，使用M档手动曝光，设定适合的光圈快门值。

2、残影效果拍摄窍门

点击放大图片

对于移动物体，当我们不需要对主体凝固时刻的话，刻意地增加残影会让照片变得有趣，突出了物体的高速性，拍摄夜景的时候，更能突出来来往往的车流所留下的灯光轨迹。

| 手动调节曝光值，主要设快门速度 | 依照物体移动速度设快门值 |
| --- | --- |

类似这样的照片，我们只需要使用M档，根据物体移动的速度推测需要多少要曝光时间，例如上图快门速度设置为1/10秒，相对高速移动的地铁，1/10秒已经移动了有1、2米，可以留下一段光拖出来的残影。

本期总结：

佳能400D作为一款已经退市的相机，有着广大的用户群，虽然比较起新推出的单反相机，功能及 性能上都有所欠缺，但身为单反，仍然可以创作出很好的作品。透过这期的用机宝典，简单的介绍了一下基础功能的操作及日后维护的相关方法，更讲解了一下一些创意图片的基本拍摄方法，有意进行创作的初学者，不妨运用自己的创意将拍摄手段推进，照出优秀的作品。相信看完本期用机宝典能够在日常使用中有所帮助。