| （单位） |  |  |  |  | 机械加工工艺过程卡片 |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  | 项目七 |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  | LX07-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  | 数控镗铣孔盘类零件 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 凸块 |  |
| 材料牌号 |  | 锻铝 |  |  |  |  | 毛坯种类 |  | 锻件 |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  | 100×80×50 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 工序号 | 工序名称 |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  | 工段 |  |  | 设备 | 工艺装备 |  |  | 工时 |
| 10 | 铣 |  |  | 1）粗、精铣四周Ra3.2，尺寸达图纸要求100×80 2）粗铣顶面Ra6.3，厚度达48 3）粗、精铣底面Ra1.6，厚度达45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工实训车间 |  |  |  | 铣 |  |  | X52K | 200虎钳 |  |  |  |
| 20 | 数控镗铣 |  |  | 1）粗、精铣顶面Ra1.6，厚度达图纸要求42±0.031 2）粗、精铣凸台50Ra1.6达图纸要求 3）孔加工达图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数控实训基地 |  |  |  | 加工中心 |  |  | XH714 | 200虎钳 |  |  |  |
| 30 | 入库 |  |  | 清理、防锈、入库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |  |  | 第 页 |  |  |

| （单 位） |  |  | 数 控 加 工 工 序 卡 片 |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料 |  |  | 零件图号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数控镗铣孔盘类零件 |  |  |  |  | 凸块 |  |  | 锻铝 |  |  | LX07-01 |  |
| 工序号 | 程序编号 |  |  | 夹具名称 |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  |  | 车 间 |  |  |  |  |
| 20 | 711/712/713/71 |  |  | 200机用平口虎钳 |  |  |  |  |  |  |  |  | XH714 |  |  |  |  |  | 数控实训中心 |  |  |  |  |
| 工步号 | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  | 刀具号 |  | 刀具规格 mm |  |  | 主轴转速 r/min |  |  | 进给量 mm/min |  |  | 背吃刀量 mm |  | 量具 |  |  | 备注 |
| 1 | 粗铣顶面留余量0.2 |  |  |  |  |  | T01 |  | Φ80端铣刀 |  |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 2.8 |  | 游标卡尺 125±0.02 |  |  |  |
| 2 | 精铣顶面控制高度尺寸42±0.031达Ra1.6 |  |  |  |  |  | T01 |  |  |  |  | 600 |  |  | 150 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 粗铣凸台留侧余量0.5，底余量0.2 |  |  |  |  |  | T02 |  | Φ16立铣刀 |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  | 21.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 精铣凸台50Ra1.6成 |  |  |  |  |  | T02 |  |  |  |  | 600 |  |  | 80 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钻6×M10-7H、4×Φ12H7、2×Φ30H7中心孔 |  |  |  |  |  | T03 |  | Φ2中心钻 |  |  | 1500 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钻2×Φ30H7、4×Φ12H7、6×M10-7H至Φ8.5 |  |  |  |  |  | T04 |  | Φ8.5钻头 |  |  | 700 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 扩4×Φ12H7至4×Φ11.8 |  |  |  |  |  | T05 |  | Φ11.8钻头 |  |  | 500 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 扩2×Φ30H7至2×Φ19 |  |  |  |  |  | T06 |  | Φ19钻头 |  |  | 300 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  |  | 第 1 页 |  |  |

| （单 位） |  |  |  | 数 控 加 工 工 序 卡 片 |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料 |  |  |  | 零件图号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数控镗铣孔盘类零件 |  |  |  | 凸块 |  |  | 锻铝 |  |  |  | LX07-01 |  |
| 工序号 |  | 程序编号 |  |  | 夹具名称 |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  | 车 间 |  |  |  |  |
| 20 |  | 711/712/713/71 |  |  | 200机用平口虎钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XH714 |  |  |  |  | 数控实训中心 |  |  |  |  |
| 工步号 | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  |  | 刀具号 |  | 刀具规格 mm |  |  | 主轴转速 r/min |  |  | 进给量 mm/min |  | 背吃刀量 mm |  |  |  | 量具 |  | 备注 |
| 9 | 倒4×Φ12H7、6×M10-7H角C1 |  |  |  |  |  |  | T06 |  |  |  |  | 300 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 扩2×Φ30H7至2×Φ26 |  |  |  |  |  |  | T07 |  | Φ26钻头 |  |  | 150 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 粗镗2×Φ30H7至2×Φ29.7 |  |  |  |  |  |  | T08 |  | Φ29.7镗刀 |  |  | 1100 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 粗镗2×Φ35H8至2×Φ34.6深9.9 |  |  |  |  |  |  | T09 |  | Φ34.6平底镗刀 |  |  | 1000 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 深度尺 200±0.02 |  |  |
| 13 | 精镗2×Φ35H8（0+0.039）深100+0.058Ra1.6成 |  |  |  |  |  |  | T10 |  | Φ35H8平底镗刀 |  |  | 1100 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 内径表 千分尺 |  |  |
| 14 | 精镗2×Φ30H7（0+0.021）Ra1.6成 |  |  |  |  |  |  | T11 |  | Φ30H7镗刀 |  |  | 1300 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 内径表 千分尺 |  |  |
| 15 | 铰4×Φ12H7（0+0.018）Ra1.6成 |  |  |  |  |  |  | T12 |  | Φ12H7铰刀 |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 内径表 千分尺 |  |  |
| 16 | 攻6×M10-7H螺纹成 |  |  |  |  |  |  | T13 |  | M10-H2丝锥 |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 螺纹规 |  |  |
| 编 制 |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  |  | 第 2 页 |  |  |  |

| （单 位） |  |  |  | 数 控 加 工 工 序 卡 片 |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料 |  |  |  | 零件图号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数控镗铣孔盘类零件 |  |  |  | 凸块 |  |  | 锻铝 |  |  |  | LX07-01 |  |
| 工序号 |  | 程序编号 |  |  |  | 夹具名称 |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  |  | 车 间 |  |  |  |  |
| 20 |  | 711/712/713/71 |  |  |  | 200机用平口虎钳 |  |  |  |  |  |  |  | XH714 |  |  |  |  |  | 数控实训中心 |  |  |  |  |
| 工步号 | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  |  | 刀具号 |  | 刀具规格 mm |  |  | 主轴转速 r/min |  |  | 进给量 mm/min |  | 背吃刀量 mm |  |  | 量具 |  |  | 备注 |
| 17 | 全数检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 清理、防锈、入库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  |  |  | 第 3 页 |  |  |

| （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单 位） |  |  | 数 控 加 工 工 序 卡 片 |  |  |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 |  | 材料 |  |  | 零件图号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数控镗铣孔盘类零件 |  |  | 凸块 |  | 锻铝 |  |  | LX07-01 |
| 工序号 |  | 程 序 编 号 |  |  | 夹 具 名 称 |  | 夹 具 编 号 |  |  |  | 使 用 设 备 |  |  |  | 车 间 |  |  |
| 20 |  | 711/712/713/71 |  |  | 200机用平口虎钳 |  |  |  |  |  | XH714型立式加工中心 |  |  |  | 数控实训基地 |  |  |
| 图7-2 工艺附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  | 第 4 页 |  |

| （单 位） |  |  |  | 数 控 加 工 刀 具 卡 片 |  |  |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  |  | 零件名称 |  | 材料 |  |  |  |  | 零件图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数控镗铣孔盘类零件 |  |  |  | 凸块 |  | 锻铝 |  |  |  |  | LX07-01 |
| 工序号 |  | 程序编号 |  |  |  | 夹具名称 |  | 夹具编号 |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  |  | 车 间 |  |  |  |
| 20 |  | 711/712/713/71 |  |  |  | 200机用平口虎钳 |  |  |  |  |  | XH714 |  |  |  |  |  | 数控实训基地 |  |  |  |
| 序号 | 刀具号 | 刀具名称 |  |  |  | 刀具型号 |  |  |  | 刀 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |
| 1 | T01 | Φ80波形刀片可转位面铣刀 |  |  |  | 刀体：FM90-80LD15 刀片： LDMT1504PDSR-27P |  |  |  | 套式立铣刀刀柄 |  |  | BT40-XM27-60 |  |  |  | XM27 |  |  |  |  |
| 2 | T02 | Φ16高速钢直柄立铣刀 |  |  |  | Φ16 |  |  |  | 强力铣夹头刀柄 |  |  | BT40-C22-95 |  |  |  | C22 |  |  | 卡簧C22-16 |  |
| 3 | T03 | Φ2中心钻 |  |  |  | Φ2 |  |  |  | 弹簧卡头刀柄 |  |  | BT40-ER25-80 |  |  |  | ER25 |  |  | 卡簧ER25-10 |  |
| 4 | T04 | Φ8.5高速钢直柄麻花钻头 |  |  |  | Φ8.5 |  |  |  | 莫氏短圆锥钻夹头刀柄 |  |  | BT40-Z16-45 |  |  |  | B16 |  |  | 自紧式钻夹头B16 |  |
| 5 | T05 | Φ11.8高速钢锥柄麻花钻头 |  |  |  | Φ11.8 |  |  |  | 莫氏短圆锥钻夹头刀柄 |  |  | BT40-Z16-45 |  |  |  | B16 |  |  | 自紧式钻夹头B16 |  |
| 6 | T06 | Φ19高速钢锥柄麻花钻头 |  |  |  | Φ19-M2 |  |  |  | 有扁尾莫氏圆锥孔刀柄 |  |  | BT40-M2-60 |  |  |  | MT2 |  |  |  |  |
| 7 | T07 | Φ26高速钢锥柄麻花钻头 |  |  |  | Φ26-M3 |  |  |  | 有扁尾莫氏圆锥孔刀柄 |  |  | BT40-M3-75 |  |  |  | MT3 |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  | 共 2 页 |  |  |  | 第 1 页 |  |  |

| （单 位） |  |  |  | 数 控 加 工 刀 具 卡 片 |  |  |  |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  |  | 零件名称 |  | 材料 |  |  |  | 零件图号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数控镗铣孔盘类零件 |  |  |  | 凸块 |  | 锻铝 |  |  |  | LX07-01 |  |
| 工序号 |  |  | 程序编号 |  |  | 夹具名称 |  | 夹具编号 |  |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  | 车 间 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 711/712/713/71 |  |  | 200机用平口虎钳 |  |  |  |  |  |  | XH714 |  |  |  |  | 数控实训基地 |  |  |  |  |
| 序号 | 刀具号 |  | 刀具名称 |  |  | 刀具规格 |  |  |  | 刀 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |
| 8 | T08 |  | Φ29.7粗镗刀 |  |  | Φ29.7 |  |  |  | 倾斜型粗镗刀 |  |  |  | BT40-TQC25-135 |  |  |  |  | 25-38 |  |  | 镗刀头TQC08-29-45-L |
| 9 | T09 |  | Φ34.8平底粗镗刀 |  |  | Φ34.6平底 |  |  |  | 同上 |  |  |  | 同上 |  |  |  |  | 同上 |  |  | 同上 |
| 10 | T10 |  | Φ35平底精镗刀 |  |  |  |  |  |  | 倾斜型微调精镗刀 |  |  |  | BT40-TQW29-100 |  |  |  |  | Ф29-Ф41 |  |  | 微调刀头TQW2 |
| 11 | T11 |  | Φ30精镗刀 |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |  | 同上 |  |  |  |  | 同上 |  |  | 同上 |
| 12 | T12 |  | Φ12H7直柄铰刀 |  |  | Φ12H7 |  |  |  | 弹簧卡头刀柄 |  |  |  | BT40-ER25-80 |  |  |  |  | ER25 |  |  | 卡簧ER25-12 |
| 13 | T13 |  | 机用丝锥 |  |  | M10-H2 |  |  |  | 攻丝夹头刀柄 |  |  |  | BT40-G3-90 |  |  |  |  | M3-M12 |  |  | 攻丝夹套GT3-10 |
| 编 制 |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  |  | 共 2 页 |  |  |  | 第 2 页 |  |  |