朗科优盘修复工具使用指南

优盘修复工具为低级修复工具，修复后会破坏原有数据存储格式，您将无法对优盘进行数据恢复。

此压缩包内包含有两款工具，如果一个运行后无法识别您的优盘，请您使用另一个修复工具。若两种都无法修复，请联系我司服务站。

此类工具主要修复如下几种类型问题：

1．接入优盘后，显示可移动磁盘，双击后系统显示“请接入磁盘”；

2．接入优盘后，显示可移动磁盘，双击后系统提示需要格式化优盘，但无法完成格式化；

3．接入优盘后，不显示可移动磁盘，但是在磁盘管理里有可移动盘出现；

4．向优盘里写入数据，重新接入后显示乱码，且文件打不开或打开为乱码等。

使用步骤：

1.关于修复工具Repair 1：

（1）请将优盘连入电脑，解压缩修复工具文件；

（2）双击运行“RepairTool.exe”，待工具查找到优盘后，在工具界面上点击“开始修复”按钮，如下图所示：

（3）部分型号的工具在修复过程中出现如下提示，（如下图所示），此时请先断开优盘与电脑的连接，再将优盘重新接入电脑，之后点击“确定”按钮；

（注意：若无此提示出现，不可断开优盘与电脑的连接。请直接跳过此步即可。）

（4）待修复完成之后，关闭工具（点击右上角关闭按钮），重新拔插优盘。即可完成修复。 （界面如下图所示。状态栏底色为橙色。）

注：

（1）部分型号的修复工具不会出现如第3步所示的提示，修复过程中不要断开优盘与电脑的连接。

（2）若出现“无法找到闪存盘”的提示，请确认一下，要先将优盘连入电脑，之后再运行修复工具；

（3）若工具一直提示“正在查找支持的闪存盘”，无法进入修复界面（如下图所示），请退出此修复工具Repair 1，尝试另一款修复工具Repair 2。（具体使用步骤见下文）

2.关于修复工具Repair 2：

（1）解压缩修复工具文件，并将优盘连入电脑；

（2）双击运行“NT2039Factorytool.exe”，此时工具开始查找优盘，如下图所示：

（3）待“开始修复”按钮变为可用状态，点击“开始修复”按钮进行修复。中间的状态栏会显示修复进度。此时不可断开优盘与电脑的连接；

（4）待中间状态栏显示“修复完成”后，关闭修复工具界面，并重新拔插优盘。