数字硬盘录像系统——客户端

用户手册

版本：V 1.09

2007年11月

目录

第1章	产品特色	1

1.1.	系统特色功能介绍	1

1.2.	网络体系结构	1

1.3.	客户端运行环境	2

第2章	主界面	4

2.1.	快速配置连接服务器	5

2.1.1.	配置服务器连接	5

2.1.2.	配置通道信息	7

2.1.3.	系统设置:	8

2.2.	功能键介绍	9

2.2.1.	功能操作区	9

2.2.2.	云台操作区	10

2.2.3.	监视切换操作区	11

2.3.	录像回放	12

2.4.	磁盘管理	14

第3章	常见问题（FAQ）	15

3.1.	不能启动正常预览	15

3.2.	软件启动立即报告错误	15

3.3.	客户端预览画面及录像文件回放时有马赛克	15

3.4.	客户端预览有动画感	15

# 产品特色

## 系统特色功能介绍

- 客户端保持了与服务端相近的风格，操作简便（将复杂的配置完全封装，并提供了全部的功能接口，保证了正常的扩充能力）。

- 功能齐全，容易操作。

- 可以远端进行监看，支持地址簿、断线重连等特色功能。

- 采用了先进的压缩算法和网络传输技术，在保持画面清晰流畅的同时最大限度的保证了系统运行的稳定性。

- 对硬件和操作系统占用资源比同类产品少很多。支持1-16路切换等功能。

## 网络体系结构

整个网络体系由服务器主机、客户端构成。

支持UDP和TCP协议。（如图）

1．服务器主机：

服务器主机是整个网络体系的数据源头，直接为客户端提供音视频信号。一般地，是一台安装了音视频压缩卡，正确运行本系统服务器软件的主机。主机每通道可同时允许多个客户连接。

2．客户端：

指直接与服务器主机相连的电脑。每一客户端每通道可同时连接到多个服务器主机。

我们拥有一个内部网络，可能是局域网也可能是广域网，整个网络只能通过一条租用的宽带与服务器主机相连，将客户端主机B、C、D等使用客户端软件系统与客户端主机A 连接。注意：目前客户端主机A每一通道理论上可连接多个客户端，但实际应用中，请结合您的机器的实际性能确定大概的负载数目；

① 局域网用户，且远程分控主机性能比较好，可以采用与录像质量同步的方式来享受网传效果。

② 广域网用户，视监控主机所在网络的上行带宽而定，在要求带宽有限、实时性要求、音视频质量要求不高

## 客户端运行环境

1．软件安装运行环境：

- 工作环境：在Window2000 Professional或Windows XP Professional平台上，不建议使用Server版的操作系统。

- DirectX版本：DirectX 8.1或以上，打开硬件加速。

- 显示：1024x768，真彩色32位。

- 字体：选择默认。

2. 硬件安装运行环境：

- CPU要求：PIII 730 以上(或C3 1G以上)，建议采用P4的CPU

- 内存：512M以上，对于12路以上的系统建议采用1G内存。

- 主板：由于压缩卡与主板工作关系密切，一般与英特尔芯片组的主板兼容性比较好，建议使用英特尔芯片系列知名主板。

- 显示卡：显示卡决定图像质量，在选用显示卡方面用户应比较小心。显示卡要支持硬件拉伸功能，采用32M显存以上。用GeForce和ATI的显示卡可得到比较好的效果，不支持部分集成显卡。用户应根据实际情况进行选择。

- 声卡选择：主板集成即可。

- 硬盘：采用大容量IDE或SCSI硬盘，转速要求在7200转/分。

- 对其他硬件设备的安装有一定的要求，请参考“硬件安装要点”。

# 主界面

主界面分为图像监视区、信息显示区、功能操作区、云台操作区、监视切换操作区、时间显示区和Logo显示区等几个区域。

- 图像监视区：通过图像监视区，我们可以对预览画面分割调整；用鼠标左键双击其中一个画面来实现该画面的逐步放大至满窗；在与服务器建立连接后，在显示窗口中将图像切换到该路视频图像。双击当前通道的画面将放大显示（如当前十六路则切换九路显示，再双击后切换到四路显示，三次双击画面，则切换到全屏显示本路画面。）

- 信息显示区：服务器名称、服务器IP地址或域名、当前通道名、录像存储路径和连接速度。

- 功能操作区：通过对功能操作区中各按钮的操作，可实现与服务器的连接、断开、拍照、录像、麦克风控制、系统设置、语音对讲、关闭客户端等功能。

- 云台操作区：通过云台控制按钮可以控制云台实现上、下、左、右移动，及自动巡查。还可对镜头的光圈、变焦、变倍进行调整。

- 监视切换操作区：切换图像监视区显示模式为单画面、四画面、九画面或十六画面。

- 时间显示区：显示系统日期和时间。

- Logo显示区：显示软件Logo。

- 帮助、最小化、关闭：开启帮助、将软件最小化、关闭软件。

## 快速配置连接服务器

注意：若要正常显示，请先按以下的步骤配置客户端

### 配置服务器连接

安装运行后，第一步我们要先配置连接到服务器。

1. 找到功能控制区,点击设置按钮。

2. 选择地址簿，然后鼠标右键单击弹出添加地址。如下图所示：。

说明：添加一个客户与服务器的连接协议，添加完成后列表中将增加一个新的通道信息，您可以选定一个已有的通道信息删除它。

3. 选择“添加地址”。在弹出窗口中输入需要添加的信息，如下图所示。

- 用户信息：

  - 名称：是客户端的标识，由用户命名。可以使用便于记忆的名字，方便日后的快速操作。此信息不影响与服务器的连接。

- 服务器信息：

  - 地址： 服务器的域名，或者IP地址。如果您所在的是局域网，则填写局网IP（如192.168.1.1）；如果是INTERNET网，则填写互连网地址（如 www.dvrs.cn等）。

  - 端口：系统默认是9600，这个是根据服务器端设定而设定的，如果服务器更改，客户端也要相应的更改。

  - 远程回放端口：9602，由服务器端提供，连到服务器的录像资料端口，由本地的回放器进行显示和播放。

  - 最大通道数：点击获取，将取得服务器端所开放的通道数（若手动输入，可能有些通道无法显示。所以建议填写之前点击获取，系统会自动获取最大通道数供您使用）。

  - 控制端口：9601云台控制端口，添加后可以正确的控制云台，当完成所有配置后，注意：如果点击每个通道的图像却无法控制云台，那极有可能是该端口号添加错误。

  - 对讲端口：9603呼叫服务器并进行语音通信的端口。

上述端口为服务器端设定的，所以要连接到服务器，这此所添加的端口号必需与服务器端口相对应。

- 登录信息(地址簿)：

帐号与密码是指在服务器端分配的账号，请确认能在服务端采用该账号登录服务器，否则也无法通过网络客户端登陆服务器，默认的帐码密码是admin（用户和密码区分大小写）。

将上述所有项目内容添加完毕后，点击“确定”完成配置，并显示下图：

这里显示的相应信息分别对应添加信息的内容，当添加了多个后，便于您统一管理和操作，你也可以双击已经存在了的地址簿进行修改它，双击后会弹出设置窗口，您可以更改其中的某项配置数据。

### 配置通道信息

通道信息项：

- 通道号：为客户端通道连接选择。下面会列出多个通道，如上图所示，共有16路（1至16），是系统生成的。但要在相应的通道后面选连接信息，此客户端通道便能正常的播放了。

- 地址：此处单击将列出添加过的服务器的IP、域名信息等，选择一个相应服务器所在地址（并要保证此地址有效，并且服务器开放才能正常的连接。）列表中显示的所有信息都是从地址薄中导过来供您选择的。

- 通道：这通道选择为服务器端的通道，当您在客户端道通2中选择服务端通道1时，客户端的第二路道将连接到服务器的通到1点，并可进行监控。

- 选择您所要播放通道后，就可以连接到服务器了（要保证以上您所输入的服务器地址或域名是正确的，并且服务器是开放的）。

### 系统设置

- IP地址：显示本机IP地址。

- 名字服务器设置：设置是否通过使用专用名字服务器对其他监控服务器进行解析。若使用名字服务器，则在连接监控服务器前，客户端会先连接名字服务器搜索与监控服务器名字相对应的该监控服务器的IP。

- 版本号：当前使用DVR6000的版本号（不同版本功能有所不同）

## 功能键介绍

### 功能操作区

选择一个通道后，点击下图中的第一个连接服务器按钮，此通道将根据通道信息中的配置信息播放服务器的监控画面。

- 连接远程服务器：单击后将与服务器进行连接。

- 断开连接：点击后，将断开当前通道与服务器的连接。

- 抓拍按钮：连接后，在可以抓拍播放区的画面，并自动保存。（在磁盘管理中配置存储环境）

- 录像按钮：连接后，可对当前通道进行录像，并自动保存。30分钟自动转档，另存新文件。

- 声音按钮：开启、关闭声音。

- 设置按钮：设置客户端的参数。

- 对讲按钮：单击后可以通过麦克风与远程服务器之间进行语音通话。再一次单击则关闭对讲。

### 云台操作区

- 云台控制：如果为当前通道选择了对应的云台控制器，则会显示该控制盘，它包含若干个按钮（根据所选择的云台控制器的能力，按钮的个数会有所不同）。这些按钮实现对外设的操作功能是可以自己定义的。一般情况下，中间的圆形按钮表示启动或停止云台的自动旋转；其周围的六个按钮分别完成光圈变大/变小、聚焦变远/变近、焦距变长/变短等镜头控制功能。外围的八个方向按钮分别表示操纵云台向箭头指示的八个方向旋转，如果要保持云台的持续旋转，则需要按住这些方向按钮，待旋转到满意的位置后再松开鼠标。

中间锁定按钮锁定控制云台和镜头的按钮，控制云台：按箭头所指示方向有：

1. 【向上】：使云台向上转动；

2. 【向下】：使云台向下转动；

3. 【向左】：使云台向左转动；

4. 【向右】：使云台向右转动；

5. 【向左上】：使云台向左上转动；

6. 【向右上】：使云台向右上转动；

7. 【向左下】：使云台向左下转动；

8. 【向右下】：使云台向右下转动。

- 镜头控制用鼠标点击需要进行控制的摄像机对应的画面：

1. 用鼠标点击【变倍】：按住左键变大，右键变小，松开关闭；

2. 用鼠标点击【光圈】：按住左键变大，右键变小，松开关闭；光圈的目的在于控制光线进入镜头的量，使感光材料得到正确的曝光。

3. 用鼠标点击【变焦】：按住左键拉近，右键拉远，松开关闭；焦距是指镜头的光学中心到焦平面直接的距离，焦距的长短决定镜头的视觉范围。

### 监视切换操作区

- 画面分割：实现显示方式的切换，根据系统所支持的通道数目的不同，显示模式的个数也会有所不同。包括单画面、四分割、九分割、十六分割。

## 录像回放

- 进度条：显示文件播放进度的进度条。可以用鼠标拖动，来调节文件播放的位置。

- 上一个文件：使文件当前位置定位到文件头开始处，并且文件播放处于暂停状态，可通过点击“播放”按钮继续播放。

- 下一个文件：使文件当前位置位于文件末尾处，并且文件播放处于暂停状态，此时如点击“播放”按钮，将重新播放这个文件。

- 快放：加快文件播放速度。持续点击该按钮，可持续加快文件播放速度。

- 慢放：减慢文件播放速度。持续点击该按钮，可持续减慢文件播放速度。

- 前一帧：使“当前播放窗口”播放的文件倒退一帧，如果该窗口处于播放状态，则会自动处于暂停状态，使播放文件停留在倒退一帧之后的画面；

- 后一帧：使“当前播放窗口”播放的影像前进一帧，如果该窗口处于播放状态，则会自动处于暂停状态，使播放文件停留在前进一帧之后的画面；

- 播放：以正常速度播放文件；

- 暂停：使一个文件在此处暂停，可通过点击“播放”按钮继续播放该文件；

- 抓图：把“当前播放窗口”播放的影像的当前帧截取，存到相应位置。

- 声音开关(声音预览)：单击打开即可打开录像文件的声音信号，再单击后关闭。

- 网络播放：进行网络播放时，点击最上方的地域选择下拉框，这里将显示“地址薄”所添加的服务器信息，选择其中一个服务器后，将通过回放端口连接到服务器，然后可以选择相应日期中的文件进行回放，具体效果视网络速度与录像资料大小而定。

- 本地播放：这是缺省的播放方式。程序进入后，可以看到，在程序的右上角，有一个标记“日期”的下拉框、一个标记着“通道”的下拉框，下面还有一个文件列表框。在“日期”下拉框里可以看到，所有录像文件的日期都被添加进这个下拉框里；在“通道”下拉框里，可以选择想播放的通道；在“日期”和“通道”都选择好后，如果指定的通道在指定日期内有录像文件，则在文件列表里，就可以看到当天该通道的所有录像文件。用鼠标双击文件列表框里任一个文件名，该文件将在“打开”播放；也可以先单击文件列表框里任意一个文件名，如果这时没有播放任何文件，这时再点击“播放”按钮，则先前被单击的文件将被播放，可以通过手动选择要回放的资料，也可以按系统中显示的日期进行回复，如果日期是白色的，就说明当天有录像资料，可以进行回复。

## 磁盘管理

显示磁盘空间状况信息。包括各逻辑磁盘的总容量、已用空间、百分比等详细信息。

- 磁盘：列表中显示了本机的多个磁盘，您可以选择每个磁盘用来存储您要保存的资料，当您选择后前面的框中将出现一个“对号”，你也可以在次点击取消这个磁盘的选择，注意：请尽量不要选择本系统安装程序所在的磁盘。

- 可用空间：这里显示的该磁盘可供使用的剩余空间，如果此空间太小的话建议不要选择这个磁盘存储您的资料。

- 全部空间：此部分显示该磁盘的所有空间（未用和已用空间的总合），建议您选择大容量磁盘进行存储资料。

# 常见问题（FAQ）

## 不能启动正常预览

可能原因如下：

- 可能是显卡不符合最低硬件要求。请参见服务器端说明。

- 如果显示预览状态的指示灯不亮，请检查系统工作日志，可能是：

⑴ 未能与服务器主机正常连接，原因有服务器未启动。解决建议：检查服务器已在运行。

⑵ 已与服务器正常握手，但客户端每次尝试启动数据接收皆失败，现已放弃了启动尝试。解决建议：稍后，再一次尝试手工启动。

## 软件启动立即报告错误

在软件启动时，显示错误提示框，显示类似于“this application must run 1024*768，please set the before run”等英文信息。按<确定>后客户端自动退出。

解决建议：若当前的屏幕分辨率不是1024*768，请将其设置为1024*768。

## 客户端预览画面及录像文件回放时有马赛克

可以从以下方面寻找原因：

- 主机信号不好。

- 网络畅通性不好，导致部分视音频信号丢失。

## 客户端预览有动画感

可能原因是：

- 服务器主机对应通道的录像设置中将帧率调得太低。

- 网络通信带宽不够，此时可适当调低主机端的录像质量。