数字硬盘录像系统——IE浏览

用户手册

版本：V 1.09

2007年11月

目录

第1章	浏览器配置(以IE为例)	1

第2章	监控软件操作	3

2.1.	输入服务器域名或IP地址	3

2.2.	验证用户身份	3

2.3.	主界面介绍	5

2.3.1.	显示区域	5

2.3.2.	系统设置	6

2.3.3.	功能操作	10

第3章	常见问题（FAQ）	12

3.1.	系统会弹出提示框	12

3.2.	密码错误提示	12

3.3.	本地通道播放区长时间出现“连接中。。。。。”	12

# 浏览器配置(以IE为例)

本WEB网页需要下载并运行ActiveX控件，因此浏览器需要允许下载并运行ActiveX控件，才能正常浏览视频图像。其设置操作步骤如下：

- 打开IE，选择工具菜单下的Internet选项

2、选择“安全”选项卡，点击里面的“自定义级别”

3、在“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”三个设置中选择“启用”或“提示”。

（友情提示与声明：如果选择“提示”，则第一次通过IE访问图像时，浏览器会提示是否需要下载ActiveX控件，请选择“是”。建议用户将“下载未签名的ActiveX控件”设置为“提示”，否则未知的网站或一些未知的控件可能会使您的计算机感染病毒，如果设置为提示，可以在下载插件时确认正规品牌公司的插件或已知插件（如本软件IE插件），对于您大意或出于其它目地下载恶意程序或插件而造成的损失，本公司一律不与负责。）

# 监控软件操作

## 输入服务器域名或IP地址

在此入地址栏中输入服务器域名或IP地址，然后回车确认，将会连接到WEB服务器上（例如本公司域名：http://www.dvrs.cn）。（提示：服务器详细配置请参见《服务端操作手册》）

## 验证用户身份

用户：请输入服务端提示的连接用户名（与客户端访问配置相同，详见《服务端操作手册》），系统初次安装用户为admin(小写)。

密码：请输入服务端提示的连接密码（详见《服务端操作手册》），系统初次安装密码为admin(小写)。

端口：连接到服务器所提供的端口，这处由服务器端配置，这次默认为9600（详见《服务端操作手册》）

提示：当管理初次使用后应根据单位情况进行配置用户权限，并修改账号密码，提高系统的安全性，本系统默认登陆账号密码均为admin(小写)。

当输入完毕后，点击“确定”按钮，系统将访问到服务器进行验证，此时会弹出等待窗口，如下图所示：

中间的圆形图标会迅速旋转，这时表示正与服务器通信，请等待（时间长短视网络情况而定，由于本软件画面由程序直接运行得到，与同类产品使用图片相比，大大减少了数据的下载量，所以访问速度极快。一般最慢在10秒之内完成身份验证和主界面刷新）。

当你输入的账号密码正确后，并通过了服务器的身份验证，登陆界面将刷新到主控界面。

## 主界面介绍

### 显示区域

主界面可以分为以下主要四个区域：图像监视区、服务器列表区、功能控制区和云镜控制区。

#### 图像监视区

通过图像监视区，可以对预览画面分割调整。鼠标左键双击其中一个画面实现该画面的逐步放大至全屏；在与服务器建立连接后，在预览窗口中显示的是相应通道的监视图像的系统时间，窗口显示的是其中一路视频图像，如果要监视其它通路的视频，反击鼠标右键切换视频通道单击控制窗口中带有数字或其它表现形式的按钮，在显示窗口中将图像切换到该路视频图像。双击每个通道的画面将放大显示（如当前十六路则切换九路显示，在双击后切换到9路显示，三次双击画面，则切换到全屏显示本路画面。）

#### 服务器列表区

通过信息显示区，我们可以详细的了解当前的已添加的服务器信息，当打开“+”号后，可以选择一个服务器，在打开服务器的“+”后，可以打开此服务器所拥有的显示通道。

#### 功能控制区

通过功能控制区可以与服务器的、拍照、录像、麦克风控制、系统设置、关闭客户端等功能。

#### 云镜控制区

通过云台的控制按钮可以对云台实现上下左右及自动的控制，还可对镜头的光圈、变焦、变倍进行控制。

### 系统设置

系统设置主要任务是配置连接服务器信息。

#### 设置服务器

在主控界面的左上方点击“设置”，点击后会弹出访问配置界面如下图所示：

图中用红色的数字标识了4个区域：服务器列表显示区、添加、删除和确定操作区。

##### 服务器列表区

主要显示已添加的服务器名，服务器名称，服务器地址，服务器视频端口，控制端口。

##### 添加操作区

用于添加新的服务器配置信息。

1、点击添加后弹出服务器信息配置。

2、填写图中8个服务器信息配置项。

- 名称：随便添写，只要便于记忆并能标识本服务器特征的名子即可。

- 别名：随便添写，可以进行分组识别，便于在数量众多的服务器中快速识别。

- 地址：这处请注意，这里要输入的是服务器提供的INTERNET域名或都局域IP地址，并且一定要添写正确，一般与页面访问时添写的一样，例如这里我们添写的是www.dvrs.cn（本公司国际域名）。地址：此处单击将列出添加过的服务器的IP、域名信息等，选择一个相应服务器所在地址（并要保证此地址有效，并且服务器开放才能正常的连接。）列表中显示的所有信息都是从地址薄中导过来供您选择的。

- 用户名：服务器提供，这里默认admin

- 密码：服务器提供，这里默认admin

- 端口：连接到服务器的监控端口。这里默认9600

- 控制端口：云台等外部设置的控制端口，添加后可以正确的控制云台等外部设备，当完成所有配置后，注意：如果点击每个通道的图像却无法控制云台，那极有可能是这端口号添加错误。

- 最大通道数：这里可以选择4、8、16路，是您访问服务器监控通道的最大数量。（选择过多可能会影响速度，一般视网络和本机硬件配置而定）

全部添加完成后点击“确定”保存信息。

##### 删除操作区

删除操作区用于将配置的服务器删除。

##### 确认操作区

确认操作用于保存服务器配置。添加或删除服务器后，点击确认将保存服务器设置并弹出如下窗口：

#### 设置磁盘

用于配置录像和抓图存储磁盘。如下图所示。

界面中将显示磁盘分区和各分区的存储空间状况信息，包括各逻辑磁盘的总容量、已用空间、百分比等详细信息。请分别在录像磁盘设置和照片磁盘设置中选择存储录像文件和抓拍图片的保存磁盘分区。

##### 磁盘选择

列表中显示了本机的多个磁盘，您可以选择任意一个磁盘来存储您要保存的资料，当您选择后前面的框中将出现一个“√”，用户也可以再次点击，用于取消该选择，注意：请尽量不要选择系统磁盘。

##### 可用空间

这里显示的该磁盘可供使用的剩余空间，如果此空间太小的话建议不要选择这个磁盘存储您的资料。

##### 全部空间

此部分显示该磁盘的所有空间（未用和已用空间的总合），建议您选择大容量磁盘进行存储资料。

##### 确认操作

同服务器的配置，在完成磁盘配置后需要点击确认进行配置信息保存。

### 功能操作

#### 图像连接

如果服务器信息正确，那么选择一个本地通道显示区（会有红色选择框），然后点击右边的服务器信息列表中的服务器信息的通道，双击该通道，即完成该路图像的连接，下图即为选择服务器的通道02的连接过程。

#### 图像操作

系统每一路图像右侧都会有一个该路图像的控制工具条，可以实现图像的断开连接、启动录像、图片抓拍和打开声音操作。录像文件和抓图保存在2.3.2.2所配置的磁盘上，供以后查阅。

#### 云台和镜头控制

如果为当前通道选择了对应的云台控制器，则会显示该控制盘，它包含若干个按钮（根据所选择的云台控制器的能力，按钮的个数会有所不同）。这些按钮实现对外设的操作功能是可以自己定义的。一般情况下，中间的圆形按钮表示启动或停止云台的自动旋转；其周围的六个按钮分别完成光圈变大/变小、聚焦变远/变近、焦距变长/变短等镜头控制功能。外围的八个方向按钮分别表示操纵云台向箭头指示的八个方向旋转，如果要保持云台的持续旋转，则需要按住这些方向按钮，待旋转到满意的位置后再放开鼠标。

按箭头所指示方向，对应的云台控制操作为：

- 【向上】：使云台向上转动；

- 【向下】：使云台向下转动；

- 【向左】：使云台向左转动；

- 【向右】：使云台向右转动；

- 【向左上】：使云台向左上转动；

- 【向右上】：使云台向右上转动；

- 【向左下】：使云台向左下转动；

- 【向右下】：使云台向右下转动。

按照图标指示，摄像机镜头对应的操作为：

- 【变焦】：按住左键拉近，右键拉远，放开关闭；焦距是指镜头的光学中心到焦平面直接的距离，焦距的长短决定镜头的视觉范围。

- 【变倍】：按住左键变大，右键变小，放开关闭；

- 【光圈】：按住左键变大，右键变小，放开关闭；光圈的目的在于控制光线进入镜头的量，使感光材料得到正确的曝光。

# 常见问题（FAQ）

## 系统会弹出提示框

出现此提示框说明您的IE没有配置对，请按上述第1章的步骤重新配置。

## 密码错误提示

请配置服务器端的权限配置，不明之处请参见《服务端操作手册》。

## 本地通道播放区长时间出现“连接中。。。。。”

1、重新配置连接服务器信息；

2、检查网络是否出现断线。