市政2006定额采用商品砼软件操作方法

一、软件预拌混凝土处理的编制依据

1、《市政2006消耗量定额》与使用商品砼有关的定额说明摘录：

a、市政工程消耗量定额上册，第二分册“道路工程”—>第三章“道路面层”定额说明（P249）

四、采用预拌砼，定额人工按每m3混凝土定额含量扣减0.57工日，并扣除混凝土搅拌机台班。

b、市政工程消耗量定额上册，第三分册“桥涵工程”—第五章“现浇混凝土工程”定额说明（P389）

六、采用泵送预拌混凝土，每立方米混凝土定额含量扣除人工工日0.7个，扣除混凝土搅拌机、机动翻斗车和起重机台班，扣除水0.2m3。非泵送预拌混凝土，每立方米混凝土定额含量扣除人工工日0.68个，扣除混凝土搅拌机台班，扣除水0.2m3。

注：按省定额站通知，第五章的采用预拌混凝土说明改作为第三分册总说明，适用于桥涵工程的所有混凝土、预制混凝土子目（2009-6-25）；相应预拌混凝土补充子目已增加。

c、市政工程消耗量定额上册，第六分册“排水工程”定额说明（P510）

2、如采用泵送预拌混凝土，每立方米混凝土定额含量扣除人工工日1.23个，扣除混凝土搅拌机、机动翻斗车的台班，扣除水0.22m3。如采用非泵送预拌混凝土，每立方米混凝土定额含量扣除人工工日0.98个，扣除混凝土搅拌机的台班，扣除水0.22m3。

2、省造价站关于采用商品砼的计算规定：

省站明确：市政2006消耗量定额采用预拌混凝土时，参照建筑2004定额预拌混凝土计算规则：定额子目的混凝土标号不换算，按原定额基价取费（综合工日单价调整时工日数也不扣除）；预拌混凝土的差价按材料价差处理。

二、市政2006预拌混凝土的软件实现方法：

市政2006预拌混凝土计算，软件采用补充子目及关联单列预拌混凝土扣除费用的方法实现；软件在定额数据库中增加了“采用预拌混凝土”的补充子目（共计553条，其中第二分册7，第三分册76+76=152条，第六分册470条），及对应的“采用预拌混凝土扣除费”补充子目

- 预拌混凝土补充子目的编号是在原定额号上增加子定额号，采用泵送预拌混凝土为“-1”，采用非泵送预拌混凝土为“-2”，这样便于用户区分；定额名称增加了“采用预拌混凝土”字样；定额基价与原定额一致；

- 定额含量中的混凝土项目改为“预拌混凝土”项目，不含分解号，提取人材机时不分解。定额含量中增加了“扣除费用”的附项及系数，套定额时附项默认为“选中”；也就是说，每套用一条采用预拌混凝土的子目，软件会自动跟出一条“扣除费用”补充子目，自动实现采用预拌混凝土时的扣除费计算；

- 扣除费用补充子目特项默认为“dg1”，即“市政建筑估价”项目，取费时只计取定额测定费与税金，不计取其它费用，满足扣除费用按价差处理的要求；

三、软件操作步骤：

1、无论清单计价还是定额计价，当工程采用预拌混凝土时，改套采用预拌混凝土补充子目，可以从定额子目小窗口中拖拉，也可以直接输入补充定额子目编号；编号方法：采用泵送预拌混凝土加“-1”；采用非泵送预拌混凝土加“-2”

2、在弹出的换算窗口中，采用预拌混凝土扣除费项目默认已选中，直接按“确认”即可（也可以在“工程量”栏内直接输入子目工程量）；

注意：
a、使用预拌混凝土补充子目，不再需要进行配合比换算，哪怕设计图纸的混凝土标号与定额默认的标号不同。因为要按原定额基价取费！

b、不要选择对话框中的“合并（附项）成（综合定额）”选项!

3、在混凝土子目中输入工程量，点“套价库计算”按钮后，扣除费补充子目自动按系数计算扣除费用（工程量为负值）；

注意：由于扣除费项目依据对应混凝土子目计算工程量（用X变量引用工程量），故扣除费补充项目须紧跟着对应的预拌混凝土子目，顺序不能错；

4、（本步骤自动合并所有的扣除费项目，定额计价时可选择执行！）全部混凝土项目套好后，可以将预拌混凝土的扣除费进行合并，用“标记（黑底白字）”功能，先按“变量自动标记”功能将变量为“预拌”的所有扣除费补充子目做上标记，然后用“移动合并”标记项自动合并；

注意：
a、合并后扣除费项目与原混凝土子目失去关联关系，不能再进行工程量调整，故应在最后定稿时执行。

b、对于清单计价，预拌混凝土价差应进入各自的综合单价，故不需合并汇总；

- 提取人材机后，对预拌混凝土项目进行材料找差处理，输入对应的商品混凝土市场价格，设置“A价差”标记，放回当前价格库，即可自动计算商品混凝土价差；

注意：
a、如果混凝土进行了标号换算，直接输入换算后标号的商品砼市场价到换算混凝土项目中即可；

b、对于同一编号的预拌混凝土换算为多种商品混凝土时，需要修改预拌混凝土项目的名称，在套定额窗口的含量小窗口中直接修改，人材机将分别提取，输入相应的市场价格放回即可；