腾达路由器设置图解

家庭傻瓜式路由器中，腾达路由器也应用普遍。其设置和其它的傻瓜式路由器差不多。

- 工具/原料

- Tenda w311R无线路由器

- 电脑

- 步骤一 电脑连接设置

- 1

首先右击桌面上的“网上邻居”图标，选择弹出菜单中的“属性”命令：

- 2

在打开的窗口中右击“本地连接”图标，选择弹出菜单中的“属性”命令：

- 3

在打开的“本地连接 属性”对话框中选择“Internet协议TCP/IP”，再单击“属性”按钮：

- 4

可以选择“自动获得IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”，或者手动的IP地址也行：

- 步骤二 路由器设置

- 1

打开浏览器，在地址栏中输入路由器的默认IP地址92.168.0.1后按回车键。并输入正确的用户名和密码并点击“确定”按钮：

- 2

用户名和密码验证通过后进入管理员模式的欢迎页面：

- 3

点击左侧的“无线设置”链接，再点击“无线基本设置”链接在右边打开的“无线基本设置”中按需输入相关参数后点击“保存”按钮：

- 4

接着再点击左侧的“无线设置”下的“无线安全设置”链接，在打开的“无线安全设置”界面中设置相关的无线加密参数，建议使用WPA2，设置完成后点击“保存”按钮：

您下载的文档由当易网收集整理，版权归原作者所有。

当易网每次打开都有新发现：http://www.downyi.com