建伍TK208、308对讲机使用方法

TK208、308对讲机调整

一、频率范围： ；TK208：150MHZ；TK308：450MHZ
二、本机程序主要采用三大模式：频率设定模式；维修模式；用户模式。
1．频率设定模式：在这个模式中，可设定各信道的频率，还可以设定各种功能和工作参数，打开电源，虽然可以看到显示频率，但是不能接收和发射。如：＊＊＊?＊＊
2．维修模式：在这个模式中，显示屏显示频率数值，可以进行接收和发射。如：一＊＊＊?＊＊
3．用户模式：这个模式是用户通常使用的模式，打开电源显示屏显示存储信道号码,在这个模式中可以使用的功能是在频率设定模式中所设定的。如：CH＊
三、本机出厂状态：
打开电源，便进入频率设定模式，必须在此模式下设定信道和功能后，才可以进入用户模式使用。
四、设定信道：
1．选定频率：开机进入频率模式，首先对频率进行选择。按一下MONI键，有光标"一"闪烁，旋编码开关，频率以"MHZ"为单位增减，再接一次MONI键光标消失，旋编码开关，频率以" KHZ"为单位增减，选定所需要的频率。
2．频率写入信道：按一次"CSET"键，出现＊＊闪烁，旋编码开关，选择所需要的信道（信道范围00-39，再按一次"CSET"键，闪烁消失，这时接收频率已写入所选择的信道；按方法1选定发射频率，按一次"CSET"键，出现"＊闪烁，按住PTT再按CSET键，闪烁消失，这时发射频率已写入所选择的信道。（注：如某一信道接收频率未写或未写进，发射频率就不能写入。）
3．确认频率写入：在频率模式下，按REV键，显示±***。** **显示内容为接收频率及信道号码，再按"CEST"键，显示R±***。** **显示内容为发射频率及信道号码以上两次确认说明信道的接收和发射都已设定，如设定两个或两个以上信道，旋编码开关，所写入频率及信道将显示出来。
四、模式之间相互转换
1．出厂状态时，打开电源就进入频率设定模式。
2．关闭电源，按PTT键和CTCSS键，同时打开电源，便进入了维修模式，重复此操作，便返回到频率模式。
3．频率模式设定了信道，关闭电源，按REV键，同时打开电源，即可进入用户模式。
4．用户模式回到频率模式：关闭电源，取下后壳上的两个螺钉。打开机壳，在控制板的右上部把印有" CH OFF'标志处暂时短路，同时打开电源即可。（附图一所示）
五、消除己在信道中设定的数据
1．对讲机变为确认数据状态±***。** **转动编码旋钮选择想要消除的信道。
2．显示屏上显示要消除的信道后，按LOW键，所选择的信道立即消除，返回到频率设定模式。
注：＊代表频率及信道号码数字。
警告：以上内容是用户可操作范围，超出设置范围的内容必须经过重新调试，否则会引起您的对讲机有些功能工作不正常，严重会导致对讲机无法工作。


TK-308／208对讲机的功能调整
TK-308/208对讲机是一款功能多、体积小、功率大、收信灵敏度高的手持机。但机器调整麻烦，资料少。本文介绍一下对讲机在使用中必不可少的两种功能。这两种功能不在菜单中显示，而是在面板上，即功能键的双音多频码的缩位储存、提取及无线复制调整功能。具体调整步骤如下：
一、双音多频码的缩位储存及提取
例如对12345双音多频码缩位储存、提取的方法如下。
1．储存：首先按DIAL键(必须在用户使用状态或在维修状态)，屏幕上出现“P”标志；再按MONI键屏幕上出现“P…”标志；便可按12345数字键，屏幕上也陆着显示12345数字；随后再先按DIAL键，最后按要求缩位到某个数字的键。如果按1键，便把12345缩位完毕。
2。提取：按DIAL键，屏幕上出现“P”标志；再按数字1键，便把储存的缩位码提取出来，如果要把缩位码发射出去，则按住FIT键，同时先按DIAL键，再按数字1键即完成。
缩位码最多可存10组15位码。
二、无线复制功能调整
此功能为大量复制带来了方便。具体操作如下。
1．先将一台TK-308 UHF频段机器调整资料输入完毕，处于频率设定模式；并调一个固定的频率，如450.00MHz，设为A机。
2．调整的B、C…N台机器也处于频率设定模式。屏显频率与A机相同，即450.00MHz。
3．将设置好的A机与被调整的B、C…N台机全部关闭；并把每台机器按住LOW键开机，屏显为CLONE标志，便处于复制状态。
4．将A机按一下PTT键，A机便把机内资由无线电波以双音频的形式复制给其他机器。若屏显为“Err”标志，则复制完毕。将全部机器关闭，对每个机器按住REV键同时开机，便可处于用户使用模式使用了。
TK208／308对讲机的功能调整
TK208／308对讲机是一种超小型多功能专业型手机，正常工作时采用频道显示，具有较好保密性。但该机功能设置方法较为特殊且有关资料又少，一旦功能及频率丢失只能送经销处，甚为不便，现在向大家介绍TK208／308对讲机的功能设置方法：
一、模式：该机有三大模式即频率设置模式、维修模式和用户使用模式，进行功能设置时应先进入频率设置模式。
二、如何进入频率设置模式：
打开后盖，将CH OFF点短接同时打开电源，此时进入频率设定模式，暂时关闭电源，按住SCAN同时打开电源，显示屏右上角显示NO1(功能序号)，进入功能设置模式。功能设置如表所示：
功能表中各参数的设定方法如下：
利用频道选择钮、对照功能设置表，选好某一功能后，利用高低功能转换键设定功能参数，每按一下其功能设定值就变化一次。
三、如何恢复到使用模式：
功能设置完成后，关闭电源再打开电源，机器由功能菜单模式进入频率设置模式，又暂时关闭电源，按住REV键同时打开电源，机器进入用户使用模式。

序号 功能名称 初始值 选择范围
1 电池省电功能 ON ON或OFF
2 “嘟嘟”音提示功能 ON ON或OFF
3 监听功能 OFF ON或OFF
4 频率步进值 (V)5KHz (U)12.5KHz 5KHz或12.5KHz
5 TO/CO扫描方式 TO TO/CO
6 TO扫描时的延迟时间 5s 1.0~16s
7 CTCSS功能 OFF ON或OFF
8 编码静噪功能 OFF ON或OFF
9 编码静噪关闭延迟时间选择 10s 1.0~16s
10 群呼“王码”选择 OFF OFF、A、B、C、D、E、F
11 禁发功能 ON ON或OFF
12 发射定时器 900s 900s、30s、60s、90s
13 编码与CTCSS同时设置时，静噪开启条件 ON ON或OFF
14 音频报警功能 ON ON或OFF
15 自动应答及应答方式选择 OFF ON或OFF
16 AN1功能及发射时机选择 OFF OFF、按下、松开PTT
17 DTMF码宽选择 50ms 50ms~200ms
18 DTMF码间间隔选择 50ms 50ms~200ms
19 首位DTMF码发出延迟时间 100ms 100~850ms
20 设置CTCSS时首位DTMF码发出延迟时间 100ms 100~850ms
21 重拨号功能 ON ON或OFF
22 缩位拨号功能 ON ON或OFF
23 自动发出DTMF码功能 ON ON或OFF
24 16制式键盘选择 ON ON或OFF
25 倒频功能 ON ON或OFF

308/208置频模式/收发模式的转法

（1）：打开机器，看机器面板背部右上角，有3个备用连接点，用连线把第2和第3个点连接即可。
（2）：频道模式/置频模式/收发模式转换自如。
（3）（转换时需先关机，按PTT+CTCSS，开机，即可进入置频/收发转换）
（4）进入信道模式：
首先进入置频模式后，关机，按住REV键，开机，即可进入信道模式）