TM220 58MM 纸宽操作说明

A． DIP 开关调整

1. 使用十字螺丝刀将机器底部中间的螺丝取下，可看到一组八位的DIP 开关。

2. 拨动SW7 开关于ON 状态（出厂76MM 默认状态均为OFF）。

3. 将螺丝安装后，使TM220 打印机平稳放置平面上。

B．外壳纸槽宽度调整

1. 向上取出纸槽内的左侧卷纸隔档片

2.插入左侧第三个隔档插槽内

调整前 调整后

隔档片

C．打印机芯调整板

1.取出打印单元上送纸架

出厂图示

取下上送纸架

2.从随机配件中取出调整板，依照下图插入下送纸架。

3.将上送纸架按出厂方式插入下送纸架中并将卡扣扣合。

实际操作过程中可能会遇到问题，欢迎您致电上海特杰电子有限公司客户服务部

门联络，具体信息如下：

电话：021-51889458

传真：021-57687239

地址：上海市松江区新格路1511 弄17 号-2