网络升级指导手册                           文件下载

一、在网页地址栏中输入：http://www.zrx.cn/或者中文搜索中融电子有限公司，打开中融官方网页。

点击服务中心进入软件下载页面

点击软件下载

升级软件下载区

程序文件下载区

第1页                        www.zrx.cn

网络升级指导手册                           文件下载

二、选择点钞机远程升级软件安装文件进入下载，路径推荐保存为桌面。

点击下载

第2页                        www.zrx.cn

下载时保存路径建议为桌面，方便查找文件

双击开始安装

网络升级指导手册                           软件安装

二、XP系统下的软件运行环境补丁安装，如果没有出现该页面请直接进入下一步！

点击接受开始安装

这个安装过程由系统自动完成，安装过程的时间会比较长，过程请勿点取消或关机。

第3页                        www.zrx.cn

网络升级指导手册                           软件安装

三、软件安装，根据提示点击下一步开始安装，安装完成，点击关闭结束安装。

①下一步

②下一步

③下一步

第4页                         www.zrx.cn                  网络升级指导手册                        USB驱动安装

一、双击启动软件，点击软件右上角【USB驱动】按钮选择安装。【首次安装，后续使用无需再安装】

软件图标，双击启动软件

点击此处弹出USB驱动选择

选择PL2303驱动和CH340驱动

分别点击启动USB驱动安装。

第5页                         www.zrx.cn                  网络升级指导手册                        USB驱动安装

二、点击下一步进行安装，整个过程系统自行完成，点击完成安装成功。【首次安装，后续使用无需再安装】

点击下一步开始安装PL2303驱动

点击开始安装CH340驱动

第6页                         www.zrx.cn                  网络升级指导手册                        USB驱动安装

三、将专用数据线连接电脑，系统自行配置驱动，第一步：端口设置相应的端口号。

1等待安装成功提示

COM6

2由系统分配的端口号，做为升级软件的端口号。

COM6

第7页                         www.zrx.cn                     网络升级指导手册                           文件导入

1建议路径为桌面，并解压到桌面

一、第二步：点击导入升级文件【即升级程序文件，在官网上下载对应机型的升级程序文件】，文件导入成功。

2点击导入升级文件，弹出选择窗口

2点击打开导入文件

文件名介绍：

1、_Z53为相应机型。

2、B50为升级代码，更新依据。

3、10300030软件编号，读取机器信息对照。

A、10300030黄色为升级版本号

B、10300030黄色为软件识别的机器型号。

4、.XH升级文件专用格式。

1点击下载

第8页                          www.zrx.cn                    网络升级指导手册                           程序升级

一、第三步：确保USB升级专用数据线与点钞机链接成功，点钞机开机处于待机状态，点击一键升级即开始升级点钞机程序。

1程序文件导入成功

2点击一键升级即开始更新点钞机程序

1读取机器信息成功

2开始正确升级

3升级成功

第9页                         www.zrx.cn                  网络升级指导手册                        升级失败修复

一、升级失败修复：关闭点钞机，勾选《升级失败选定》，选择端口，导入升级程序，点击强制升级修复；修复完成后开启点钞机电源，强制升级成功。

升级失败导致开机白屏没反应修复帮助

2升级失败选定

1第一二步保持不变

3点击强制升级修复

注：点强制升级修复前先关闭点钞机电源，再根据以上操作修复。

第10页                        www.zrx.cn                  网络升级指导手册                           相关说明

一、功能说明与辅助升级软件介绍

中融网站相关链接

特别说明：

中融非网络升级机型适用，适用烧录器的机器也可适用本软件升级，由专用的指导手册进行引导升级操作。

1启动辅助软件

2启动指导手册

第11页                           www.zrx.cn                   网络升级指导手册                           功能说明

一、功能说明

默认禁止不同的后四位软件编号升级，机器信息和文件信息中的软件编号后四位要对应才可以升级。取消勾选后可以跨型号升级。

默认禁止低于机器本身版本的文件升级，机器信息比文件信息前三位低才可以升级，取消勾选后即可降级。

默认禁止更新内部参数设置。一些已调整过内部参数的请勿勾选，比如语音音量大小，误报参数调整，个人偏好等，勾选后全部的设置将会恢复出厂设置。

预读取机器信息与文件信息对比。

设置好第一步即可预读取机器信息，方便下载对应的型号高版本的升级文件。

勾选显示内容

第12页                            www.zrx.cn                  网络升级指导手册                           故障排除

1联机故障一：检查电脑USB接口是否正常，使用电脑主机后端的USB接口可保证USB

接口供电稳定。

2联机故障二：检查数据线是否良好，请尝试更换数据线重新联机。

3联机故障三：注意区分外置升级板与内置升级板的点钞型号配置信息请尝试更换通用数据线重新联机。

4联机故障四：检查COM端口选择是否正确，串口功能是否正常打开；请尝试关闭软件重

新启动点钞机升级软件按【网络升级方法】联机。

5联机故障五：检查串口驱动【PL2303】或CH340驱动是否正确安装。

6联机故障六：检查点钞机电源是否正常开启，点钞机系统是否处于待机。

6升级故障一：检查升级程序文件型号及新老版本是否对应点钞机配置机型，请仔细查看软件上的读取点钞机配置信息。

7升级故障二：检查点钞机电源是否稳定；点钞机系统是否处于待机。

8升级故障三：检查数据线是否有松动现象，请更换数据线或重新拔插数据线联机和升级。

第13页                          www.zrx.cn