SM3257ENBB Test Program and ISP Release Note

SM3257ENBB Test Program and ISP Release Note:

| Release Date | ISP Version | ISP Check Sum | Test AP Version | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014/12/30 | 141111-BB | SM3257ENBBISP | V 2.5.39 v3 14/11/25 Build | - SM3257ENBB MP tool / FW first formal release - Support Hynix 16nm 128Gb TLC: H27UDG8M2MTR - Support Micron L84C / L85A / L95B: MT29F64G08CBEDB / MT29F128G08CBCAB /MT29F128G08CBECB |
| 2015/02/16 | 150122-BB | SM3257ENBBISP | V 2.5.40 v9 15/01/16 Build | - Support Hynix 16nm 128Gb TLC: H27UDG8M2MTR, x2 / x4 mode. - Improve 16K / 2Plane TLC error handling when random data corner case |
| 2015/06/16 | 150513-BB 150605-BB | SM3257ENBBISP SM3257ENBBISP-ISPB95TLC-RS | V 2.5.43 v5 15/06/15 Build | - Support Samsung 16nm 64Gb TLC: K9ACGD8U0D - Support Hynix 16nm 64Gb TLC: H27QCG882M5R - Support Toshiba A19nm 64Gb / 128Gb TLC: TC58TEG6TCKTA00 / TC58TEG7TDKTA00 - Support Micron 16nm 128Gb TLC / B95: MT29F128G08EBEBB |
| 2015/07/27 | 150703-BB | SM3257ENBBISP-ISPB95TLC-RS | V 2.5.43 v8 15/07/07 Build | - Support Micron 16nm 128Gb TLC / B95: MT29F128G08EBEBB x2 / x4 mode. |
| 2015/12/21 | 151106-BB | SM3257ENBBISP-ISPB95TLC-RS | V 2.5.45 v7 15/11/11 Build | - Update Hynix 16nm 64Gb/128Gb TLC application note. - Support Micron 16nm 128Gb TLC / B95 1CE/2Die: MT29F512G08EKEBBx1x2 - Support Toshiba 15nm 64Gb TLC: TC58TEG6TGLTA00 - Support Toshiba 19nm 32Gb TLC: TC58TEG5T2JTA00x1/x2 |
| 2016/04/14 | 150325-BB | SM3257ENBBISP | V 2.5.48 v8 16/03/30 Build | - Support Toshiba 15nm 128Gb TLC: TC58TEG7THLTA00 x1/x2/x4 - Support Toshiba 15nm 128Gb TLC 1CE/2Die: TH58TEG9THLTA20x1/x2 - Support Hynix 16nm 128Gb TLC: H27UDG8M2MTRx8 (4CE/8Die) - Support Samsung 14nm 128Gb TLC ADG-F die: K9ADGD8U0F |
| 2016/06/13 | 160523-BB | SM3257ENBBISP | V 2.5.49 v6 16/05/26 Build | - Add Zero padding for Samsung 16nm / 14nm TLC. - Support Hynix 14nm 128Gb TLC: H27QDG8M2BLR - Support Hynix 20nm 16Gb MLC: H27UAG8T2CTR - Support Samsung 14nm 128Gb TLC ADG-F die x2: K9ADGD8U0Fx2 |
| 2016/08/03 | 160705-BB | SM3257ENBBISP | V 2.5.50 v7 16/07/06 Build | - Support Hynix 14nm 128Gb TLC: H27QDG8M2BLR x2/x4 |
| 2016/08/31 | 160816-BB | SM3257ENBBISP-ISPT15nm | V 2.5.51 v5 16/08/16 Build | - Update Toshiba 15nm TLC ISP to fix DDR issue. - Support Micron 25nm MLC L73: MT29F32G08CBACA |
| 2017/02/23 | 161028-BB | SM3257ENBBISP | V 2.5.52 v9 16/11/10 Build | - Fix copy machine / Clone image compatibility issue - Support Hynix 14nm 128Gb TLCx8: H27Q1T8QEB6R-BCF |
| 2017/07/05 | 170531-BB | SM3257ENBBISP-ISPHY14nmTLC | V 2.5.59 v1 17/06/08 Build | - Improve Hynix 14nm 128Gb TLC error handling. - Support Samsung 16nm 64Gb TLC x8: K9BDGD8U0Dx4 - Support Micron L83 x1/x2: 29F32G08CBADAx1/x2 |