高拍仪软件操作手册

说

明

书

目     录

一、产品安装指南	3

1.1 硬件连接	3

1.2 软件安装	3

二、软件使用说明	4

2.1 获取图像	4

2.2图像裁切	7

2.3多台设备及操作	8

2.4其他功能设置	10

2.5文档合并及打印功能	12

三、常见问题与解决方案	13

一、产品安装指南

1.1 硬件连接

本产品由通用串行总线端口﹝USB﹞与计算机连接。在随机配件中会有USB数据线，将计算机打开，USB数据线的一端连接到高拍仪的USB接口上，另一端连接到计算机的USB接口上，连接完成后，系统会自动找到新的硬件设备。注意：请确保计算机的USB接口能正常使用，并且是USB2.0的接口，否则可能会导致设备不能正常使用。

如果找不到计算机的USB端口，请参阅您的计算机使用手册。

1.2 软件安装

- 软件获取方式

      - 高拍仪附带的安装光盘。

- 登录官网www.cometgroup.com.cn“客户服务—-下载中心”页面，根据型号选择对应的软件下载，最新版本的软件会在官网上及时更新，建议您登录官网下载。

- 安装方式

1. 运行高拍仪安装程序，选择语言，

2. 点击下一步，

3. 选择：我同意此协议，点击下一步，

4. 自定义或默认安装路径，单击下一步，

5. 选择程序快捷方式创建目录，自定义或默认，单击下一步，

6. 选择是否创建桌面快捷方式，单击下一步，

7. 点击安装开始安装软件。

# 二、软件使用说明

打开软件会弹出如下界面：

图像预览区

图像列表

参数设置区

工具栏

2.1 获取图像

1) 图像预览

在设备正常连接电脑后，打开软件，软件会自动连接设备，获取到实时图像，并且在图像预览区域上显示出来。如果设备连接后，图像预览区域上一直无图像显示，请检查设备是否正常或者设备是否正常连接。

实时预览工具

自动对焦按钮

软件提供实时预览工具，以便客户对实时图像进行方便的查看。客户可以很方便的对于当前的图像进行顺时针或逆时针90°的旋转，放大缩小，1比1预览，适合大小预览，或者进入全屏模式，以方便用户可以掌控图像中每个部分的细节。

对于支持自动对焦的设备，软件向用户提供了手动触发自动对焦的功能，如果在拍照时文档出现失焦导致模糊的情况，可以点击一下自动对焦按钮，使设备重新自动对焦，以获得清晰的图像。

2)拍照获取图像

智能连拍

定时连拍

拍照

- 点击拍照按钮，即可获得拍照图片，拍照成功后，图像列表上会显示拍照的图片。

- 为减少重复的点击拍照动作，软件提供了智能连拍和定时连拍的功能。点击智能连拍或者定时连拍按钮，软件会弹出对应的对话框。

智能连拍对话框

定时连拍对话框

- 智能连拍可实现自动化拍照，软件感应到换纸动作后，会立即自动拍照。定时连拍则是实现间隔时间内的自动拍照。同样的，在每次成功的拍照后，图像列表也会相应地显示拍照图片。

- 合并拍照：勾选图像合并，即可使用合并拍照的功能，合并拍照支持垂直方向或者水平方向的合并，也支持两页合并或者四页合并模式，设定好合并方向与合并页数后，点击合并拍照按钮，当拍摄页数达到合并的页数后，软件自动完成图像合并，并把合并的图像显示到图像列表。

2.2图像裁切

由于在大多数情况下，拍摄所得的图片会将文稿台的多余区域拍出，所以我们提供了自动去黑边和自定义裁剪的功能。

- 自定义裁切

点击工具栏上的 “裁切” 按钮，在图像预览区域上拖动或者调整裁切框大小，点击拍照即可得到裁切后的图片。再次点击“裁切” 按钮，则取消自定义裁切。

- 自动纠偏

勾选 【图像】区域 的 “自动纠偏” 功能(如下图)，软件自动地识别黑边并裁剪，以便获得更加干净的图片。并且提供单张图及多张图两种自动纠偏模式。

注意：自动纠偏只对黑色背景底座有效，若是白色的背景则会切边不准确。

2.3多台设备及操作

1) 软件支持同时连接多台设备，在【图像】选项的 “主头”区域下您可以选择当前具体使用哪一台机器拍摄，还可以通过下拉菜单选择不同的图像分辨率。

切换设备及选择不同的分辨率

- 同时开启两个摄像头。如果您的设备还附带有副摄像头，或者您的电脑同时连接两台以上的设备，软件支持同时开启两个设备。在主摄像头已经开启的情况下，选择 “副头”区域中的 “打开视频”即可开启另一个设备。点击“副头拍照”按钮即可实现副头的拍照功能。

3) 实现画中画功能。勾选“副头”区域中的“与主画面合并”，点击“拍照”按钮，即可实现主头与副头画面的合并拍摄。

2.4其他功能设置

在【参数设置】区域，可以设置图片的保存路径、命名规则、拍照的文件类型、图片的颜色类型、视频参数调整、设置图片水印等功能。

- 保存路径设置：如图，点击“浏览”按钮，设置图片的保存路径。

- 命名规则：软件提供了四种图片命名方式来满足客户的不同使用场景，分别是：自定义、以时间命名、以条码命名、固定命名。

- 文件类型设置：软件提供了bmp、jpg、tif、pdf、png、gif等多种图片保存格式。

- 颜色格式设置：提供彩色、黑白、灰度三种颜色格式选择

- 图像质量设置：图像质量设置只适用于以jpg文件类型保存的图片，数值越大，质量越好。

- 视频参数设置：对视频的亮度、曝光等参数进行设置，设置参数后可以实时在图像预览区域中看到视频参数调整的效果

- 水印设置：软件提供了添加水印的功能，勾选了“打水印”功能后，拍照出来的图片将会添加水印，而水印的详细内容，可以通过点击“配置水印”按钮，在弹出的水印配置对话框中进行详细的设置。

- 其他功能设置：软件还支持：文字方向识别、去除底色、二维码识别、PDF加密以及拍照声音的设置。

2.5文档合并及打印功能

1) 文档合并：软件提供了生成多页PDF文件的功能, 可以将图片合并成PDF，以及合并成TIFF文件。在图像列表中选定需要合并的图片后，点击“合并PDF”或者“合并TIF”按钮，即可完成合并功能，合并后的文件将会保存到设置的文件目录中。在合并PDF之前，还可以在参数设置区中设置是否保留合并素材，如图。

2）文档打印：点击“复印”按钮，实现一键打印图片, 打印前，也可以打印设置中设置打印模式，打印模式包括 1:1 打印与缩放打印。

另外，在图像列表中，选定打印的图片，右击鼠标，在弹出的菜单中，选择“打印”，同样可以实现打印的功能。

# 三、常见问题与解决方案

- 如何更好的自动切边？

为了得到较好的自动切边效果，拍摄时需背景和拍摄实物有一定色差，推荐使用原装黑色文稿台拍摄文档。

- 采集的图片占用磁盘空间偏大，要如何操作才可以使图片占用磁盘空间变小？

- 点击【系统参数】，调节图片质量，JPG图像质量越低，生成的图片占用的磁盘空间越小

- 点击【系统参数】调节图片分辨率

- 使用切边功能

- 以上操作组合使用

c) 无法找到设备？

1、设备未连接，请连接设备

2、设备已连接，但是仍出现此情况，原因可能是设备已经被其他进程占用需要关闭其他视频软件或者USB口，若仍有问题尝试换个USB接口再打开软件

d) 设备连接但是软件视频预览区无法成像

软件可以打开说明设备已经被识别并连接上了，先确保拍摄仪上的灯是否是亮的（蓝色灯），没亮说明拍摄仪已损坏，如果是亮的，则原因是没有视频数据流传输，可用以下方法尝试解决：

- 换个USB接口连接高拍仪

- 换一条数据线连接拍摄仪和USB接口

- 更新系统的USB驱动

- 显示器的颜色质量确保为32位

e）设备管理器中图像处理设备出现黄色问号和感叹号怎么办？

1．请重新插拔USB接口

2.在设备管理器中找到图像处理设备，确认设备是否运行正常

3. 重启电脑，重新打开软件

免责声明：

本公司会尽力提供全面、准确的信息，但不对信息中可能出现的错误或疏漏承担责任；图片仅供参考，规格配置及产品供应情况随时更改，恕不另行通知。