- 驱动安装。解压，然后选择驱动自动安装：

完成上一步，可直接到下一步软件包选择。以下为刷机时读取不到端口时手动安装教程：计算机右键，打开设备管理器，手机关机状态插入数据线。

- 以32位系统为例，双击打开端口，手动安装驱动

- 检查设备是否正确安装。

个别电脑由于驱动签名问题需要关闭驱动签名，百度即可。（64位系统安装下面那个）驱动安装时需等待，选择始终安装程序，若安装失败，检查是不是驱动签名问题，可关闭驱动签名http://jingyan.baidu.com/article/7c6fb42879543380642c9036.html

- 打开工具，开始升级，可选择语言为中文

- 点击右侧配置文件，选择升级软件包(包需解压)注意看文件名，必要时可以选择两次

- 在下拉选项中选择“固件升级”或“下载”，其他选项不要选

- 点击下载，手机，关机状态，插上数据线，（必要时可以按音量键，个别手机不用电池也可）

- 出现红色滚动条时说明连接成功

- 当出现黄色滚动条开始走，并且达到100时即升级完成，升级过程中耐心等待，中途不要断电。

- 拔数据线，重新插拔下电池，开机。首次开机需要更新系统，耐心等待3到5分钟，中途不要动手机，以防断电。

- 手机开机，测试没问题时，关机重启，再正常使用。

升级常见错误分析

1、刷机过了红条，到了紫色条卡住。（错误代码4008）

这种情况出现的话，大家可以把电池拿下来，然后重新安装上，进入REC后选择关机。然后重新刷。

2、驱动安装好了，一点刷机就弹出错误提示。

这种情况一般是USB口的供电问题，使用PC后面的USB插口，或者拔掉几个用电量大的设备。

3、正常操/作情况下，和步骤2出现的问题提示不一样的。（典型的3013问题，出现率最高的）

这个问题就是大家经常问的，出现这个问题基本上都是因为大家升级到了4.1.2然后想刷回4.0.4的情况，大家使用4.1.2刷机时候用的SP_Flash_Tool重新刷4.0.4即可，或者用甲鱼官方4.1.2的SP_Flash_Tool。

MTK 手机线刷错误信息汇总和解决办法

【1022 错误】：刷机软件版本和手机不匹配、或者 USB 接口不好用

【解决办法】先换个 USB 端口刷，：不行的话建议去下载个最新刷机软件试试去！

【1040 错误】：S_UNSUPPORTED_OPERATION 刷机引导文件 Scatter.txt 不匹配

【解决办法】：下载适合你的机器的线刷 ROM，很明显这个山寨机会遇到！比如机器是双核 6577，但

是下载的刷机 ROM 是单核 6575 的所以会报错

【2005 错误】：S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL

【解决办法】：实际是没有加载好刷机包的文件导致的，重新打开刷机软件，继续线刷即可！

【3002 错误】：没有勾选下图的地方，刷机完毕，会提示【>TOOL DL image Fail！=>uboot is blocking

by dl info】

【解决办法】记得按下图的选项勾选，重新线刷一次即可！这样就不会开机卡屏了。

【3144 错误】 S_DA_EMMC_FLASH_NOT_FOUND：

【解决办法】：刷机引导文件 Scatter.txt 不匹配，请换一个对的线刷包！主要常见于 EMMC 分区机型

和 MTD 分区机器的引导 TXT 不能混用！

【4004 错误】：驱动问题

【解决办法】：先试试安装 MTP 驱动，不行就卸载驱动后再重新安装驱动识别或者重装电脑

【4032 错误】：操作手法问题

【解决办法】：在红色进度条完成之后，请立刻按下音量下键（减少音量的那个键），即可触发后续的

刷机用的黄色进度条。刷机过程最好有装电池一起刷。具体可以参考联想 S920 板块置顶的教程贴，

里面有更加详细的操作！

【4050 错误】：S_FT_NEED_DOWNLOAD_ALL_FAIL；单刷 recovery 常见的错误。因为目标 ROM文件和手

机的系统差距大无法单刷。

【解决办法】：把 recovery.img 文件，替换进原厂线刷包里面，按下面的截图勾选，然后线刷，这样

就进度条就会走了。如果还不行就完整的线刷一次

【5066 错误】 S_DL_PC_BL_INVALID_GFH_FILE_INFOR：

【解决办法】：导入刷机引导文件 txt 错误，检查是否导入的是刷机用的 txt 文件！重新操作一次！

【8038 错误】：SP FLASH TOOL ERROR，具体原因不知

【解决办法】：1、遇到这个的提示，那么，你必须只能点击刷机软件的“fireware-upgrade”或者“固

件-升级”’按钮进行刷机！完整的线刷一次！

2、也可能是刷机软件的版本不适合手机

【8100 错误】：can not find usb port！这是刷机驱动没有完全识别/安装好的提示，请从新安装驱

动或者换端口换电脑系统为 XP 等等

【解决办法】：请重新安装驱动并关机来识别出来，建议换电脑，换台式机等等

【8200 错误】：原因是手机系统和刷机包的系统不同一个芯片平台

【解决办法】：方法一：重新找 ROM，你的 ROM 是不对的！比如机器是 6575，刷机包是 6577 所以就会

报这样的错。方法二：更新最新版的刷机软件