SIMATIC

S7-200 PC Access V1.0 SP6

Copyright (c) Siemens Industry Inc., 2011

Indice

Istruzioni per l'installazione

# 1	Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware

# 2	Ambiente operativo

# 3	Installazione

Note sull'utilizzo

# 4	Novità

# 5	Problemi noti e soluzioni

5.1	Problemi

5.2	Lingue supportate

5.3	Informazioni generali sulla comunicazione

5.4	Comunicazione multimaster

5.5	Procedura di arresto

Istruzioni per l'installazione

1	Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware

	Microsoft Windows XP SP3 (solo a 32 bit ) o Windows 7 (a 32 e a 64 bit).

	PC in grado di supportare uno dei sistemi operativi sopra indicati (per maggiori informazioni consultare la documentazione Microsoft).

	Almeno 150 MB di spazio libero sul disco fisso.

	Caratteri piccoli e risoluzione minima di 1024x768 pixel.

	Mouse supportato da Microsoft Windows.

	Per la comunicazione con l'S7-200 è necessario uno dei seguenti elementi :

–	Cavo PC/PPI collegato alla porta USB

–	Cavo PC/PPI collegato alla porta di comunicazione seriale (PC COM1 o COM2)

–	Scheda per processore di comunicazione (CP) e cavo per interfaccia multipoint (MPI)

–	Scheda per interfacce multipoint (MPI) e relativo cavo di comunicazione

–	Unità di ampliamento modem EM241

–	Unità di ampliamento Ethernet CP243-1 o CP243-1 IT.

- Supporto delle schede per CP per PC Access V1.0 SP6 con Windows XP SP3 (solo a 32 bit) e Windows 7 (a 32 e a 64 bit):

- CP5512	supportato

- CP5611	supportato
In “Imposta interfaccia PG/PC” il CP5611(PPI) non è supportato in Windows 7 a 64 bit. In alternativa è possibile scegliere il CP5611(MPI) o il CP5611(PROFIBUS). L’interfaccia CP5611(MPI) può essere utilizzata per tutti i baudrate tranne 9,6 kBit/s. L’interfaccia CP5611(PROFIBUS) può essere utilizzata per tutti i baudrate.

- CP5613	non supportato

- CP5614	non supportato

- Impostazione dell’interfaccia PG/PC con il sistema operativo Windows 7 a 64 bit

Il formato dei nomi dei dispositivi nella versione a 64 bit dell’interfaccia PG/PC è cambiato rispetto alla versione precedente a 32 bit, che è descritta nel manuale di sistema e nella Guida. Nella versione a 64 bit, i nomi dei dispositivi assumono il formato: <Dispositivo.Protocollo.NumeroIstanza>, dove “Dispositivo” rappresenta il nome del dispositivo, ad es. "Cavo PC/PPI", “Protocollo” il protocollo di comunicazione come "PPI" o "MPI" e “NumeroIstanza” è un numero da 1 a n (in genere 1, a meno che non siano installati più dispositivi dello stesso tipo).

	Problemi di installazione con SIMATIC NET

Se è stato installato nel PC SIMATIC NET versione 6.2 o precedente, durante l'installazione può verificarsi il seguente errore:

"Errore grave nel file sntieno.dll di SIMATIC NET"

"Errore hr=0x80070430 nel protocollo siem_isotrans"

Se si verificano questi errori procedere nel seguente modo:

1. Concludere l'installazione e riavviare il PC. Il riavvio del PC è indispensabile.

2. Disinstallare il software con "Installazione applicazioni" e riavviare nuovamente il PC. Il riavvio del PC è indispensabile.

3. Ripetere l'installazione del software, questa volta non verranno segnalati messaggi di errore.

2	Ambiente operativo

Per poter installare e utilizzare il software S7-200 PC Access in Windows XP ci si deve collegare almeno con i privilegi di power user.

Per poter installare e utilizzare S7-200 PC Access in Windows 7 ci si deve collegare con i privilegi di amministratore.

Quando si usa S7-200 PC Access è consigliabile disattivare la modalità di congelamento. Se si passa in tale modalità quando si è collegati si possono verificare i seguenti errori:

	interruzione involontaria dei collegamenti online

	perdita dei dati in uno dei progetti aperti attraverso la rete di PC.

Per evitare questi errori si deve impostare Opzioni di risparmio energia del Pannello di controllo di Windows sull'attivazione manuale, in modo da impedire che il congelamento venga attivato automaticamente da un timer. La modalità di congelamento non deve essere attivata manualmente durante un task di comunicazione, come descritto in alto.

S7-200 PC Access versione 1.0 	SP6 è stato testato con i seguenti sistemi operativi:

- Windows XP (XP Professional con SP3, solo versione a 32 bit)

- Windows 7 (versioni a 32 e a 64 bit)

S7-200 PC Access versione 1.0 SP6 è stato testato con il plug-in di Microsoft Excel per le versioni Excel 2003 e 2007.

Solo STEP 7-Micro/WIN V4.x e S7-200 PC Access v1.x possono stabilire contemporaneamente un collegamento. Non si possono invece collegare contemporaneamente, ad esempio, STEP 7-Micro/WIN V3.x e S7-200 PC Access v1.x.

Avvertenza: In caso di funzionamento instabile o di chiusura del programma senza alcuna spiegazione, verificare le impostazioni della BIOS del computer e accertarsi che l'hyper-threading sia disattivato. Per risolvere altre situazioni riavviare il PC prima di eseguire nuovamente l'applicazione.

3	Installazione

1. Chiudere tutte le applicazioni, compresa la barra degli strumenti di MS-Office.

2. Inserire il CD di S7-200 PC Access nel drive per CD ROM. Se non è stata disattivata l'opzione di avvio automatico il programma di installazione si avvia automaticamente. È comunque possibile avviarlo manualmente facendo doppio clic sul file "Setup.exe" del CD.

3. Portare a termine l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Avvertenza: per installare S7-200 PC Access in Windows XP o 7 ci si deve collegare con i diritti di amministratore.

Note sull'utilizzo

4	Novità

Per sapere quali sono le nuove caratteristiche della versione 1.x, eseguire l'applicazione STEP -200 PC Access e fare doppio clic sul link "Novità" in alto nell'albero di progetto.

5	Problemi noti e soluzioni

5.1	Problemi

1.	Argomenti della Guida che descrivono il funzionamento con Microsoft Windows

La Guida di PC Access V1.0 SP6 contiene grafici e testi che descrivono il funzionamento con versioni di Microsoft Windows e dispositivi di comunicazione non più supportati. Per informazioni sul sistema operativo e il supporto di comunicazione consultare la sezione “Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware” di questo file.

2.	Installazione delle schede CP

S7-200 PC Access deve essere sempre installato prima di inserire e installare le schede CP perché contiene i driver di I/O utilizzati dalle schede.

3.	Gestione dell'accesso delle applicazioni alla porta seriale

Se si impostano i parametri della porta COM del PC nelle finestre Comunicazione e Impostazione interfaccia PC/PG del Pannello di controllo di S7-200 PC Access, in alcuni casi compare un asterisco all'interno del campo di selezione, accanto al numero della porta COM. L'asterisco indica che la configurazione del PC dell'utente ha già assegnato la stessa porta COM ad un'altra applicazione. Ad esempio, se nel PC è stato installato il software Palm Pilot e si cerca di installare S7-200 PC Access, compare l'asterisco perché il software Palm Pilot generalmente viene caricato ogni volta che si avvia il PC. Per liberare la porta COM e renderla nuovamente accessibile a S7-200 PC Access si deve chiudere (non disinstallare) l'altra applicazione.

4. 	Modem per telefono cellulare TC35

Alcuni portatili Dell non riescono a collegarsi attraverso il modem Siemens TC-35. Questo problema è stato rilevato in alcuni portatili Dell che impostano a uno la linea di trasmissione quando la porta seriale non è in uso. In tal caso i modem Siemens TC-35 (e probabilmente anche altri modem di standard industriale) si resettano e attivano la sequenza di inizializzazione causando errori di comunicazione.

5. 	Programmazione remota del modem per telefono cellulare TC-35

Per la programmazione remota di un modem Siemens TC-35 viene utilizzato un commando AT &W che non era supportato dalle precedenti versioni del modem. Se questo commando non è supportato non è possibile programmare il modem.

6. 	Caratteristiche speciali del sistema operativo MS Windows 7

Si noti che in MS Windows 7 il software non si trova più in "Start > SIMATIC", ma in "Start > Programmi > Siemens Automation > SIMATIC". Questa modifica si è resa necessaria per la particolare architettura di MS Windows.

5.2	Lingue supportate

S7-200 PC Access utilizza alcune finestre di dialogo standard di Microsoft. Il testo delle finestre compare nella lingua di installazione del sistema operativo, indipendentemente dalla lingua scelta per il programma.

5.3	Informazioni generali sulla comunicazione

Le diverse configurazioni per la comunicazione sono descritte in dettaglio nel manuale Sistema di automazione S7-200 contenuto nel CD di documentazione (il secondo CD).

5.4	Comunicazione multimaster

Avvertenza: quando si usa la comunicazione multimaster nelle reti che contengono più master (TD, OP ecc.) l'inizializzazione dell'hardware richiede alcuni secondi. Se si cerca di stabilire la comunicazione prima del termine dell'inizializzazione può verificarsi un errore. Per correggerlo ripetere l'ultima richiesta.

Impostazione degli indirizzi di rete di S7-200 PC Access:

Generalmente è consigliabile utilizzare gli indirizzi più bassi per i master e quelli più alti per gli slave. È preferibile, ma non necessario, utilizzare indirizzi progressivi per i master della rete. Ad esempio:

## Componenti della rete	Indirizzi possibili

S7-200 PC Access		0

TD 200		1

OP15		2

Diversi S7-200 slave		3, 4 e 5 Si possono lasciare questi numeri liberi 	per altri master e iniziare da 16 la numerazione 	dei PLC S7-200.

5.5	Procedura di arresto

Negli ambienti in cui PC Access è costretto ad arrestarsi, si suggerisce vivamente di utilizzare un meccanismo per informare i client remoti circa la disattivazione del server. Il mancato avviso ai client potrebbe causare errori al riavvio. La procedura di arresto consigliata prevede l’impostazione di un valore nel registro prima dell’arresto, che attiverà l’invio di un relativo messaggio broadcast a tutti i client.

Utilizzo di "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SIMATIC\OPC\S7-200 PC Access"

1. Impostare il valore DWORD ForceShutdown a 1 (l’impostazione a 1 forza un arresto del server OPC al termine del tempo indicato in SecondsShutdown. Il server OPC invia un messaggio di arresto a tutti client collegati il cui testo è riportato in ReasonShutdown)

2. (Opzionale) Impostare il valore String ReasonShutdown su Reason (contiene il testo del messaggio di arresto).

3. Impostare il valore DWORD SecondsShutdown a 0 (contiene il tempo tra l’invio del messaggio di arresto e l’arresto del server OPC).

Esempio: lo script che causa l’arresto imposta innanzitutto ReasonShutdown su "Arrivederci" (o un messaggio simile), quindi SecondsShutdown a 0 e ForceShutdown a 1. Ora lo script può richiamare ad esempio shutdown -f.  PC Access e il server OPC si arrestano normalmente e inviano un messaggio di arresto a tutti i client prima di fermarsi. Al termine dell’handshake del server OPC il sistema si arresterà correttamente e potrà essere riavviato senza problemi.

PC Access deve essere arrestato in modo corretto. Se si verificasse un arresto anomalo dovuto a una perdita di tensione o a un crash del sistema, potrebbero essere necessarie delle operazioni aggiuntive (al riavvio) per informare i client che il server è stato resettato (prima di poter riprendere la comunicazione vera e propria).