SIMATIC

PC Access S7-200 V1.0 SP6

Copyright (c) Siemens Industry Inc., 2011

Sommaire

Remarques sur l'installation

1	Système d'exploitation et environnement matériel requis

2	Environnement de fonctionnement

3	Installation

Remarques sur l'utilisation

4	Nouveautés

5	Problèmes connus et remèdes

5.1	Problèmes

5.2	Langues

5.3	Généralités sur la communication

5.4	Communication multi-maître

5.5	Procédure d'arrêt

Remarques sur l'installation

1	Système d'exploitation et environnement matériel requis

- Microsoft Windows XP (Service Pack 3, 32 bits uniquement) ou Windows 7 (versions 32 et 64 bits)

- Ordinateur personnel (PC) capable d'exécuter un des systèmes d'exploitation ci-dessus (voir les spécifications de Microsoft pour plus d'informations).

- Au moins 150 Mo d'espace libre sur le disque dur

- Activation des petites polices et résolution d'écran minimale de 1024 x 768 pixels

- Toute souris prise en charge par Microsoft Windows

- Pour communiquer avec le S7-200 :

–	Câble PC/PPI connecté à votre port USB

–	Câble PC/PPI connecté à votre port de communication série (PC COM1 ou COM2)

–	Processeur de communication (CP) et câble d'interface multipoint (MPI)

–	Carte d'interface multipoint (MPI) et câble de communication

–	Module d'extension modem EM241

–	Module d'extension Ethernet CP243-1 ou CP243-1 IT

- Support de carte pour PC Access V1.0 SP6 avec Windows XP SP3 (32 bits) et Windows 7 (32 bits et 64 bits) :

–	CP5512	pris en charge

–	CP5611	pris en charge

Le périphérique d’interface PG/PC défini CP5611(PPI) n’est pas pris en charge lorsqu’il est installé sous Windows 7 64 bits. Vous pouvez choisir à la place le CP5611(MPI) ou le CP5611(PROFIBUS). L’interface CP5611(MPI) peut être utilisée pour tous les débits en bauds, à l’exception de 9,6 Kbits/s. L’interface CP5611(MPI) peut être utilisée pour tous les autres débits.

–	CP5613	non pris en charge

–	CP5614	non pris en charge

- Configuration de l’interface PG/PC avec le système d’exploitation Windows 7 64 bits
Le format des noms de périphérique dans la version 64 bits de l’interface PG/PC a changé par rapport à la précédente interface 32 bits PG/PC décrite dans le manuel système et dans les rubriques d’Aide. Dans la version 64 bits, les noms des périphériques ont adopté le format suivant : <Périphérique.Protocole.NuméroInstance>, où « Périphérique » est le nom du périphérique, par exemple « câble PC/PPI », « Protocole » est le protocole de communication comme « PPI » ou « MPI », et « NuméroInstance » est un numéro de 1 à n (généralement 1, à moins que vous n’ayez plusieurs périphériques du même type installés).

- Problèmes d'installation avec SIMATIC NET
Si la version V6.2 ou une version antérieure de SIMATIC NET est installée sur votre ordinateur, vous recevrez peut-être le message d'erreur suivant pendant l'installation :  
"Erreur grave dans la composante SIMATIC NET sntieno.dll"
"Echec de l'installation du protocole siem_isotrans avec le code d'erreur hr=0x80070430"

Procédez comme suit si cette erreur survient :
1. Terminez l'installation et réinitialisez votre PC. La réinitialisation est indispensable.
2. A l'aide de la fonction Ajout/Suppression de programmes, désinstallez le logiciel et réinitialisez votre PC. La réinitialisation est indispensable.
3. Réinstallez le logiciel. Cette fois, vous ne recevrez pas de message d'erreur.

2	Environnement de fonctionnement

Pour pouvoir installer et utiliser le logiciel S7-200 PC Access sous Windows XP, vous devez au moins vous être identifié comme utilisateur avec pouvoir.

Pour pouvoir installer et utiliser S7-200 PC Access sous Windows 7, vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur.

Nous vous recommandons de désactiver le mode de veille (sommeil) lorsque vous utilisez PC Access S7-200. En effet, la mise en veille alors que des liaisons en ligne sont établies peut entraîner les erreurs suivantes :

- coupure involontaire des liaisons en ligne,

- perte de données dans tout projet ouvert via un réseau PC.

Pour éviter ces erreurs, définissez les options d'économie d'énergie pour le système d'exploitation dans le panneau de configuration de Windows à "déclenchement manuel" de façon que la mise en veille ne soit pas automatiquement déclenchée par une temporisation. Ne déclenchez pas la mise en veille manuellement pendant une tâche de communication (voir ci-dessus).

PC Access S7-200 Version 1.0 SP6 a été testé sous les systèmes d'exploitation suivants:

- Windows XP (XP Professionnel avec SP3, version 32 bits uniquement)

- Windows 7 (versions 32 et 64 bits)

PC Access S7-200 Version 1.0 SP6 a été testée avec le plug-in Microsoft Excel pour les versions 2003 et 2007 d'Excel.

Seules les versions V4.x de STEP 7-Micro/WIN peuvent accueillir une liaison simultanée à PC Access S7-200 V1.x.  Ainsi, vous ne pouvez pas établir de communication dans STEP 7-Micro/WIN V3.x et dans PC Access S7-200 V1.x simultanément.

Remarque : Si vous constatez un fonctionnement instable ou des blocages de programme inexpliqués, examinez les paramètres BIOS de votre ordinateur et vérifiez que la fonction "hyper threading" est désactivée. Pour résoudre d'autres situations, réinitialisez votre PC avant de relancer l'application.

3	Installation

1. Fermez toutes les applications, barre d'outils MS-Office comprise.

2. Insérez le CD PC Access S7-200 dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation (Setup) démarre automatiquement si vous n'avez pas désactivé l'option de démarrage automatique. Vous pouvez démarrer le programme Setup manuellement en double-cliquant sur le fichier "Setup.exe" situé sur le CD.

3. Suivez les instructions affichées pour mener à bien l'installation.

Remarque :  Vous devez ouvrir une session avec des droits d'administrateur pour installer PC Access S7-200 sous un système d'exploitation Windows XP ou 7.

Remarques sur l'utilisation

4	Nouveautés

Pour connaître les nouveautés de la version V1.x, lancez l'application PC Access S7-200 et double-cliquez sur le lien "Nouveautés" en haut de l'arborescence de projet.

5	Problèmes connus et remèdes

5.1	Problèmes

1.	Rubriques d’Aide décrivant l’opération sous Microsoft Windows

Le système d’Aide de PC Access V1.0 SP6 comporte des graphiques et des textes qui décrivent l’opération avec les différentes versions de Microsoft Windows et liste les périphériques de communication qui ne sont plus pris en charge. Reportez-vous à la section « Système d’exploitation et configuration matérielle requise » de ce fichier Lisez-moi pour obtenir des informations sur le système d’exploitation et le support de communication de PC Access V1.0 SP6.

2. 	Installation de cartes CP

Il est recommandé de toujours installer PC Access S7-200 avant d'insérer et d'installer une carte CP quelconque. En effet, PC Access S7-200 contient un logiciel pilote d'E/S qui est utilisé par les cartes CP.

3.	Gestion de l'accès d'applications au port série

Si vous utilisez l'application de configuration de la communication de PC Access S7-200 ou de paramétrage de l'interface PC/PG dans le panneau de configuration du PC pour paramétrer le port COM PC, certaines situations entraîneront l'affichage dans le champ de sélection du port COM d'un astérisque à côté du numéro de port COM. Cet astérisque signale que la configuration PC de l'utilisateur a déjà affecté le même port COM à une autre application. Par exemple, si le logiciel Palm Pilot est installé sur le PC et que vous tentez d'installer PC Access S7-200, cet astérisque apparaîtra car le logiciel Palm Pilot est typiquement chargé à chaque initialisation du PC. Vous devez décharger (et non pas désinstaller) l'autre application pour libérer le port COM afin que PC Access S7-200 puisse à nouveau accéder au port.

4. 	Modem cellulaire TC-35

Certains ordinateurs portatifs Dell équipés d'un modem Siemens TC-35 ne communiquent pas correctement, car ils mettent la ligne de transmission au niveau haut lorsque le port série n'est pas utilisé. Cela entraîne la réinitialisation du modem Siemens TC-35 (et peut-être d'autres modems de norme industrielle), provoquant ainsi des problèmes de séquence d'initialisation suivis d'erreurs de communication.

5. 	Programmation éloignée du modem cellulaire TC-35

La programmation éloignée d'un modem TC-35 de Siemens utilise une commande AT &W. Or, les premières versions de microprogramme de ce modem n'acceptent pas cette commande. Dans ce cas, la programmation du modem échoue.

6. 	Caractéristiques spécifiques du système d’exploitation Windows 7 de Microsoft

Notez que, sous MS Windows 7, le logiciel ne se trouve plus sous "Menu Démarrer > SIMATIC", mais sous " Menu Démarrer > Tous les programmes > Siemens Automation > SIMATIC". Cela a été rendu nécessaire par l’architecture actuelle de MS Windows 7.

5.2	Langues

PC Access S7-200 utilise plusieurs boîtes de dialogue standard définies par Microsoft. Si vous affichez l'une de ces boîtes, son texte apparaît dans la langue du système d'exploitation, quelle que soit la langue que vous avez choisie pour PC Access S7-200.

5.3	Généralités sur la communication

Vous trouverez la liste des configurations de communication dans le manuel système Automate programmable S7-200 figurant sur le CD de documentation.

5.4	Communication multi-maître

Remarque : Lorsque vous utilisez la communication multi-maître dans des réseaux avec plusieurs maîtres (incluant des TD ou des OP), plusieurs secondes sont nécessaires pour initialiser le matériel dans le réseau d'automates. Une erreur peut se produire si vous tentez d'établir la communication avant l'achèvement de cette initialisation. Pour remédier à cela, il suffit normalement de réexécuter la dernière demande.

Définition des adresses de réseau de PC Access S7-200 :

En règle générale, utilisez les adresses disponibles les plus basses pour les maîtres et les adresses disponibles les plus hautes pour les esclaves. Il est préférable, mais pas obligatoire, d'utiliser des adresses consécutives pour les maîtres d'un réseau. Exemple :

Composantes de réseau	Adresses possibles

PC Access S7-200	0

TD 200	1

OP15	2

Plusieurs esclaves S7-200	3, 4 et 5 
Vous pourriez laisser ces numéros libres pour des maîtres supplémentaires et commencer la numérotation des esclaves S7-200 à 16.

5.5	Procédure d’arrêt

Dans les environnements où PC Access est forcé à s’arrêter, il est vivement recommandé d’utiliser un mécanisme permettant d’informer les clients distants de l’arrêt du serveur. Si le client distant n’a pas pu être informé correctement, des erreurs peuvent se produire au redémarrage. Il est recommandé de fixer une valeur dans le registre avant l’arrêt de PC Access afin d’envoyer un télégramme Broadcast à l’ensemble des clients.

En utilisant "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SIMATIC\OPC\S7-200 PC Access",

1. Mettez la valeur DWORD ForceShutdown à 1 (la mise à 1 force l’arrêt de l’OPC après le temps défini par la touche SecondsShutdown. Le serveur OPC envoie un message d’arrêt à tous les clients connectés dont le texte se trouve dans la touche ReasonShutdown).

2. (en option) Mettez la valeur String ResonShutdown à "reason" (contient le message d’arrêt).

3. Mettez la valeur DWORD SecondsShutdown à 0 (contient la durée entre l’instant où le message d’arrêt a été envoyé et celui de l’arrêt du serveur OPC).

Le scripte à l’origine de l’arrêt mettrait par exemple d’abord ReasonShutdown à "Au revoir" (ou autre), puis SecondsShutdown à 0, et enfin ForceShutdown à 1. Le script pourrait alors appeler une action, comme "Shutdown". PC Access et le serveur OPC se seraient arrêtés normalement et auraient envoyé le message d’arrêt à tous les clients avant de s’arrêter. Le système s’arrêterait correctement après avoir procédé au passage de témoin de l’OPC et au redémarrage sans le moindre problème.

Quoi qu’il arrive, PC Access doit être correctement arrêté. Si l’arrêt ne s’effectue pas correctement, comme dans le cas d’une coupure de courant, d’un plantage du système, etc., il faut, lors du démarrage, procéder à des mesures supplémentaires permettant de notifier aux clients que le serveur a été redémarré avant que la communication ne puisse se rétablir.