SIMATIC

S7-200 PC Access V1.0版 SP6

Siemens Industry Inc. 版权所有，2011年

目录

安装注释

1	操作系统与硬件要求

2	工作环境

3	安装

使用注释

4	新内容

5	已知问题与补救

5.1	问题

5.2	国家语言

5.3	一般通信

5.4	多台主设备通信

5.5	关闭程序

安装注释

1	操作系统与硬件要求

- Microsoft Windows XP SP3（仅 32 位）或 Windows 7（32 位和 64 位）。

- 能够运行上列操作系统之一的个人计算机（微机）；如需进一步信息，请参阅Microsoft规格。

- 至少150 MB空闲硬盘空间

- 使用小字体设置，并且屏幕的最低分辨率需为1024x768象素

- Microsoft Windows支持的任何鼠标

- 为了与S7-200通信，您将需要下列物件之一：

–	连接至USB端口的PC/PPI电缆

–	连接至串行通信端口（微机的COM1或COM2）的PC/PPI电缆

–	通信处理器（CP）卡和多点接口（MPI）电缆

–	多点接口（MPI）卡和通信电缆

–	EM241调制解调器扩展模块

–	CP243-1或CP243-1 IT以太网扩展模块

- Windows XP SP3（仅 32 位）和 Windows 7（32 位和 64 位）下 PC Access V1.0 SP6 的 CP 卡支持

- CP5512	支持

- CP5611	支持
在 Windows 7 64 位下安装时不支持设置 PG/PC 接口设备 CP5611(PPI)。用户可以选择 CP5611(MPI) 或 CP5611(PROFIBUS) 作为备用设备。CP5611(MPI) 接口可用于除 9.6 Kbps 之外的所有波特率。CP5611(PROFIBUS) 接口可用于所有波特率。

- CP5613	不支持

- CP5614	不支持

- Windows 7 64 位操作系统下的 PG/PC 接口设置

64 位版本的 PG/PC 接口中的设备名称格式与系统手册和帮助主题中介绍的旧版 32 位 PG/PC 接口不同。在 64 位版本中，设备名称的格式为：<Device.Protocol.InstanceNumber>，其中“Device”是设备的名称，例如“PC/PPI 电缆”；Protocol 是通信协议，例如“PPI”或“MPI”；“InstanceNumber”是 1..n 的数字（通常为 1，除非您安装了多个相同类型的设备）。

- 与SIMATIC NET关联的安装问题

如果计算机上已安装SIMATIC NET V6.2或更早版本，您在安装中可能会收到如下错误讯息。

“SIMATIC NET 组件 sntieno.dll 中有严重错误”

“协议 siem_isotrans 安装失败，错误代码为 hr=0x80070430”

倘若遇到此错误，请采取以下步骤：

1. 完成安装并重新启动微机。重新启动是必要的。

2. 使用“添加/删除程序”将软件卸载，然后重新启动微机。重新启动是必要的。

3. 再次安装软件，此时您将不会收到这则错误讯息。

2	工作环境

为了能够在 Windows XP 下安装和使用 S7-200 PC Access 软件，则必须已至少使用超级用户权限登录。

为了能够在 Windows 7 下安装和使用 S7-200 PC Access 软件，则必须已使用管理员权限登录。

在使用S7-200 PC Access时，您最好停用休眠模式。在有联机连接时，倘若计算机进入休眠模式，就可能导致下列错误：

- 联机连接的意外结束

- 经由微机网络打开的任何已开启项目中的数据丢失

为了避免这些错误，请在Windows控制面板中将操作系统的节能选项设置为手动触发，从而令休眠不会由计时器自动触发。在执行上列通信任务时，请勿手动触发休眠模式。

S7-200 PC Access 1.0 版 SP6 已在下列操作系统版本下通过测试：

- Windows XP（XP 专业版 SP3，仅 32 位）

- Windows 7（32 位和 64 位）

S7-200 PC Access 1.0 版 SP6 已通过 Excel 2003 和 2007 的Microsoft Excel 插件的测试。

唯有STEP 7-Micro/WIN V4.x版本能够接受与S7-200 PC Access v1.x的同时连接。举例来说，您无法同时在STEP 7-Micro/WIN V3.x和S7-200 PC Access v1.x中运行通信。

注释：如果您遇到不稳定的操作或未解释的程序锁住，请检查计算机的BIOS设置并确定hyper-threading（超线程）已禁用。如要解决其他问题，请先重新启动微机，然后再次运行应用程序。

3	安装

1. 关闭所有应用程序，包括MS-Office工具条。

2. 将S7-200 PC Access CD盘插入光盘驱动器。如果您未曾停用自动开始选项，安装程序会自动运行。您也可以通过双击CD盘上的Setup.exe文件，手动开始安装程序。

3. 按照屏幕上显示的说明完成安装。

注意：要在 Windows XP 或 7 操作系统上安装 S7-200 PC Access，您必须以管理员身份登录。

使用注释

4	新内容

如欲了解V1.x版的新内容，请运行S7-200 PC Access应用程序，然后双击项目树顶部的“新内容”链接。

5	已知问题与补救

5.1	问题

1.	描述 Microsoft Windows 操作的帮助主题

PC Access V1.0 SP6 帮助系统包含的图片和文本描述了不再受支持的 Microsoft Windows 版本和通信设备的操作。请参见本自述文件的“操作系统和硬件要求”部分来获得操作系统和通信支持信息。

2. 	安装CP卡

在插入与安装任何CP卡前，您应该总是先安装S7-200 PC Access。S7-200 PC Access包含CP卡所用的I/O驱动程序软件。

3.	管理多个应用程序对串行端口的存取

如果您使用S7-200 PC Access‘通信设置’或微机控制面板上的‘PC/PG接口’设置微机的COM端口参数，特定情况将令COM端口选择域在COM端口号旁出现一个星号。此星号表明用户的微机设置已经指定另一个应用程序使用同一个COM端口。举例来说，如果微机上已安装Palm Pilot软件，并且您试图安装S7-200 PC Access，此星号就会出现；这是因为Palm Pilot软件通常会在微机每次启动时载入。您必须停用（不是卸载）该其他应用程序，释放该COM端口，从而让S7-200 PC Access能够使用该端口。

4. 	TC35手机调制解调器

某些Dell便携机，当与西门子TC-35调制解调器合用时，不能正常通信。某些Dell便携机在不使用串行端口时，会将传输线路置于高电平，这就令西门子TC-35（可能还有其他行业标准调制解调器）重设，从而导致初始化排序问题，并随之产生通信错误。

5 	TC-35手机调制解调器远程编程

使用&W AT命令对西门子TC-35调制解调器的远程调制解调器编程。此调制解调器的较早固件版本不支持此命令。如果不支持此命令，对调制解调器的编程将会失败。

6. 	MS Windows 7 操作系统的特别之处

请注意：在MS Windows 7 中，本软件不再位于“开始菜单 > SIMATIC”下，而是在“开始菜单 > 程序文件 > 西门子自动化 > SIMATIC” 中。这是因 MS Windows 目前的结构使然。

5.2	国家语言

S7-200 PC Access使用若干个Microsoft公共对话框。无论您为S7-200 PC Access选择的语言为何，这些对话框中的文字都将使用操作系统的国家语言。

5.3	一般通信

如需通信配置的清单，请参阅说明文件CD盘上的《S7-200可编程控制器系统手册》。

5.4	多台主设备通信

注释：当在具有若干个主设备（包括TD或OP）的网络上使用多台主设备通信时，硬件需要几秒钟的时间初始化到网络上。如果在此初始化完成之前试图进行通信，就可能发生错误。重试最后一个请求就应该能够纠正此问题。

设置S7-200 PC Access的网络地址：

一般来说，您应将较低的可用地址分配给主设备，将较高的可用地址分配给从属设备。您最好赋予网络上的主设备依次的地址，但这并非必要。例如：

网络元件	可能的地址

S7-200 PC Access	0

TD 200	1

OP15	2

若干个S7-200从属设备	3、4、5；您可以将这些号码留给更多的主设备，从16开始给S7-200从属设备编号。

5.5	关闭程序

在 PC Access 被强制关闭的环境中，强烈建议使用将服务器删除操作通知给远程客户端的机制。未能正确通知远程客户端可能会导致重启时出错。推荐的关闭过程是关闭前在注册表中设置一个值，这会将关闭消息广播给所有客户端。

使用“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SIMATIC\OPC\S7-200 PC Access”

1. 将 DWORD 值 ForceShutdown 设置为 1（设置为 1 时，在经过注册表项 SecondsShutdown 中的时间后，将强制关闭 OPC 服务器。OPC 服务器会将包含注册表项 ReasonShutdown 中的文本的关闭消息发送给所有连接的客户端）

2. （可选）将字符串值 ReasonShutdown 设置为原因（包含关闭消息）。

3. 将 DWORD 值 SecondsShutdown 设置为 0（包含关闭消息和关闭 OPC 服务器之间的时间）。

例如，促使关机的脚本会先将 ReasonShutdown 设置为“Good-bye”（或类似文本），然后将 SecondsShutdown 设置为 0 并将 ForceShutdown 设置为 1。现在该脚本可以调用类似 shutdown –f 的命令。PC Access 和 OPC 服务器将正常关闭并在停止前将关闭消息发送给所有客户端。系统将在处理完 OPC 握手后正常关闭并在没有任何问题的情况下重启。

PC Access 应该正确关闭。如果由于电源故障或系统崩溃而没有正常关闭，则可能需要执行额外步骤（在重启时），以通知客户端服务器已复位（在重新开始正常通信前）。