SIMATIC

S7-200 PC Access V1.0 SP6

Copyright (c) Siemens Industry Inc., 2011

Inhalt

Hinweise zur Installation

1	Betriebssystem und Hardware-Voraussetzungen

2	Betriebsumgebung

3	Installation

Hinweise zur Verwendung

4	Was ist neu?

5	Bekannte Probleme und Abhilfen

5.1	Probleme

5.2	Sprachen

5.3	Allgemeine Kommunikation

5.4	Multi-Master-Kommunikation

5.5	Herunterfahren

Hinweise zur Installation

1	Betriebssystem und Hardware-Voraussetzungen

- Microsoft Windows XP SP3 (nur 32-Bit) oder Windows 7 (32-Bit- und 64-Bit-Versionen)

- Ein PC, auf dem eines der oben genannten Betriebssysteme läuft. Ausführliche Informationen finden Sie in den Spezifikationen von Microsoft.

- Mindestens 150 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte

- Stellen Sie eine kleine Schriftart und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024x768 Pixel ein.

- Beliebige von Microsoft Windows unterstützte Maus

- Für die Kommunikation mit der S7-200 benötigen Sie eine der folgenden Komponenten:

–	PC/PPI-Kabel, das an Ihre USB-Schnittstelle angeschlossen wird

–	PC/PPI-Kabel, das an die serielle Kommunikationsschnittstelle angeschlossen wird (COM1 oder COM2 am PC)

–	Kommunikationsprozessor (CP-Karte) und MPI-Kabel

–	MPI-Karte und Kommunikationskabel

–	Modemmodul EM 241

–	Ethernet-Erweiterungsmodul CP243-1 oder CP243-1 IT

# Unterstützung von CP-Karten für PC Access V1.0 SP6 unter Windows XP SP3 (32-Bit) und Windows 7 (32-Bit und 64-Bit):

–	CP5512	unterstützt

–	CP5611	unterstützt

Unter "PG/PC-Schnittstelle einstellen" wird der CP5611(PPI) bei Installation unter Window 7, 64-Bit, nicht unterstützt. Als Alternative können Sie den CP5611(MPI) oder den CP5611(PROFIBUS) auswählen. Die CP5611(MPI)-Schnittstelle kann für alle Baudraten mit Ausnahme von 9,6 kBit/s eingesetzt werden. Die CP5611(PROFIBUS)-Schnittstelle kann für alle Baudraten eingesetzt werden.

–	CP5613	nicht unterstützt

–	CP5614	nicht unterstützt

# Einstellen der PG/PC-Schnittstelle unter dem Betriebssystem Windows 7, 64-Bit

Das Format der Gerätenamen in der 64-Bit-Version der PG/PC-Schnittstelle hat sich gegenüber der 32-Bit-Vorgängerversion der PG/PC-Schnittstelle, die im Systemhandbuch und in der Hilfe beschrieben wird, geändert. In der 64-Bit-Version haben die Gerätenamen folgendes Format: <Gerät.Protokoll.Instanznummer>. Dabei ist “Gerät” der Name des Geräts wie "PC/PPI-Kabel", "Protokoll" ist das Kommunikationsprotokoll wie "PPI" oder "MPI" und “Instanznummer” ist eine Nummer von 1 bis n (typischerweise 1, es sei denn, Sie haben mehrere Geräte desselben Typs installiert).

# Probleme bei der Installation mit SIMATIC NET

Wenn Sie SIMATIC NET V6.2 oder früher auf Ihrem Computer installiert haben, kann es bei der Installation zu folgendem Fehler kommen:

"Schwerer Fehler in SIMATIC NET Komponente sntieno.dll."
"Installation von Protokoll siem_isotrans mit Fehlercode hr=0x80070430 fehlgeschlagen."

Tritt dieser Fehler auf, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beenden Sie die Installation und starten Sie Ihren PC neu. Der Neustart ist erforderlich.

2. Deinstallieren Sie die Software über "Software > Programme hinzufügen/entfernen" und starten Sie Ihren PC neu. Der Neustart ist erforderlich.

3. Installieren Sie die Software erneut. Dieses Mal tritt der Fehler nicht auf.

2	Betriebsumgebung

Um die Software S7-200 PC Access unter Windows XP installieren und betreiben zu können, müssen Sie sich mindestens als Poweruser angemeldet haben.

Um S7-200 PC Access unter Windows 7 installieren und betreiben zu können, müssen Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Es wird empfohlen, bei Verwendung von S7-200 PC Access den Ruhezustand zu deaktivieren. Wenn Online-Verbindungen bestehen und der Ruhezustand eingenommen wird, kann es zu folgenden Fehlern kommen:

- Unbeabsichtigtes Beenden von Online-Verbindungen

- Datenverlust in Projekten, die im PC-Netz geöffnet sind

Um diese Fehler zu vermeiden, stellen Sie für die Energiesparoptionen des Betriebssystems in der Systemsteuerung von Windows die manuelle Auslösung ein, so dass der Ruhezustand nicht automatisch durch einen Timer aufgerufen wird. Rufen Sie den Ruhezustand nicht während einer Kommunikations-Task wie oben beschrieben manuell auf.

S7-200 PC Access Version 1.0 SP6 wurde unter den folgenden Betriebssystem-Versionen getestet:

- Windows XP (XP Professional mit SP3, nur 32-Bit-Version)

- Windows 7 (32-Bit- und 64-Bit-Versionen)

S7-200 PC Access Version 1.0 SP6 wurde mit dem Microsoft Excel Plug-in für die Excel Versions 2003 und 2007 getestet.

Nur in STEP 7-Micro/WIN V4.x ist eine gleichzeitige Verbindung mit S7-200 PC Access V1.x möglich. Sie können z.B. nicht die Kommunikation in STEP 7-Micro/WIN V3.x und S7-200 PC Access V1.x zur gleichen Zeit betreiben.

Hinweis: Bei nicht stabilem Betrieb oder unerklärlichen Abstürzen prüfen Sie in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers, dass Hyper-Threading deaktiviert ist. Zur Behebung starten Sie Ihren PC neu, bevor Sie die Anwendung erneut ausführen.

3	Installation

1. Schließen Sie alle Anwendungen, auch die MS-Office Funktionsleiste.

2. Schieben Sie die S7-200 PC Access CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Setup-Programm startet automatisch, sofern Sie nicht die Autostart-Funktion deaktiviert haben. Sie können das Setup-Programm manuell starten, indem Sie auf die Datei "Setup.exe" auf der CD doppelklicken.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende der Installation.

Hinweis: Zum Installieren von S7-200 PC Access auf einem PC mit einem der Betriebssysteme Windows XP oder Windows 7 müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

Hinweise zur Verwendung

4	Was ist neu?

Was in V1.x neu ist, erfahren Sie, wenn Sie S7-200 PC Access aufrufen und im Projektbaum auf den obersten Eintrag "Was ist neu" klicken.

5	Bekannte Probleme und Abhilfen

5.1	Probleme

1.	Hilfethemen zum Betrieb unter Microsoft Windows

Die Hilfe von PC Access V1.0 SP6 enthält Grafiken und Beschreibungen, die den Betrieb unter Microsoft Windows Versionen und Kommunikationsgeräten, die nicht mehr unterstützt werden, erläutern. In dieser Readme-Datei finden Sie im Abschnitt “Betriebssystem und Hardware-Voraussetzungen” Informationen zu Betriebssystemen und Kommunikation, die unterstützt werden.

2. 	Installieren von CP-Karten

Sie müssen immer zuerst S7-200 PC Access installieren, bevor Sie eine CP-Karte stecken und installieren. S7-200 PC Access enthält E/A-Treiber-Software, die von CP-Karten verwendet wird.

3.	Verwalten des Anwendungszugriffs auf die serielle Schnittstelle

Wenn Sie die Kommunikation in S7-200 PC Access einrichten oder die PG/PC-Schnittstelle in der Systemsteuerung verwenden, um die Parameter für den COM-Port des PC einzustellen, wird durch bestimmte Bedingungen hervorgerufen, dass neben der COM-Port-Nummer im Feld für die Auswahl des COM-Ports ein Sternchen angezeigt wird. Dieses Sternchen zeigt an, dass der PC des Anwenders bereits so eingestellt ist, dass eine andere Anwendung diesen COM-Port nutzt. Ist beispielsweise auf dem PC die Software Palm Pilot installiert und Sie versuchen, S7-200 PC Access zu installieren, wird ein Sternchen angezeigt, weil die Software Palm Pilot üblicherweise immer dann geladen wird, wenn der PC gestartet wird. Sie müssen die andere Anwendung "entladen" (nicht deinstallieren), um den COM-Port frei zu machen, damit S7-200 PC Access Zugriff auf die Schnittstelle erhält.

4. 	Mobiltelefonmodems TC-35

Einige Laptops von Dell kommunizieren nicht einwandfrei, wenn sie mit einem Modem Siemens TC-35 eingesetzt werden. Das Problem tritt bei einigen Laptops von Dell auf, die die Sendeleitung hochsteuern, wenn die serielle Schnittstelle nicht verwendet wird. Deshalb wird das Modem Siemens TC-35 (und möglicherweise auch andere handelsübliche Modems) zurückgesetzt und verursacht dadurch Fehler während der Initialisierungssequenz, woraufhin Kommunikationsfehler auftreten.

5. 	Fernprogrammierung des Mobiltelefonmodems TC-35

Für die Fernprogrammierung eines Modems TC-35 nutzen Sie den AT-Befehl &W. Frühe Versionen der Firmware dieses Modems unterstützen diesen Befehl nicht. Die Programmierung des Modems schlägt fehl, wenn dieser Befehl nicht unterstützt wird.

6. 	Besondere Merkmale des Betriebssystems MS Windows 7

Beachten Sie, dass sich die Software unter MS Windows 7 nicht mehr im Startmenü > SIMATIC befindet, sondern unter Startmenü > Programme > Siemens Automation > SIMATIC. Diese Umstellung wurde durch die aktuelle Architektur von MS Windows erforderlich.

5.2	Sprachen

S7-200 PC Access verwendet einige Standard-Dialogfelder von Microsoft Windows. Der Text in diesen Dialogfeldern erscheint unabhängig von der in S7-200 PC Access eingestellten Sprache in der Sprache, in der das Betriebssystem installiert ist.

5.3	Allgemeine Kommunikation

Eine Liste der Kommunikations-Konfigurationen finden Sie auf der Dokumentations-CD im S7-200 Systemhandbuch.

5.4	Multi-Master-Kommunikation

Hinweis: Wenn Sie in Netzen mit mehreren Mastern (einschließlich TDs und OPs) die Multi-Master-Kommunikation einsetzen, benötigt die Hardware einige Sekunden, um im Netz des Automatisierungssystems initialisiert zu werden. Wenn Sie versuchen, die Kommunikation aufzubauen, bevor die Initialisierung beendet wurde, kann dies zu Fehlern führen. Die Wiederholung des letzten Auftrags behebt den Fehler.

Einstellen von Netzadressen in S7-200 PC Access:

Im allgemeinen sollten Sie die unteren Adressen für Master und die höheren Adressen für Slaves verwenden. Es wird empfohlen, es ist jedoch nicht notwendig, dass Sie für die Master im Netz aufeinanderfolgende Adressen vergeben. Beispiel:

Netzkomponenten		Mögliche Adressen

S7-200 PC Access		 0

TD 200		 1

OP15		 2

Verschiedene S7-200 Slaves 	 3, 4 und 5. Sie können diese Nummern für 
	weitere Master frei lassen und mit der 
	Nummerierung der S7-200 Slaves bei 16 
	beginnen.

5.5	Herunterfahren

In Umgebungen, in denen PC Access gezwungen ist, herunterzufahren, ist es unbedingt empfehlenswert, ein Verfahren zu verwenden, bei dem die dezentralen Clients des Servers über die Abschaltung des Servers informiert werden. Werden dezentrale Clients nicht ordnungsgemäß informiert, kann es beim Neustart zu Fehlern kommen. Bei der empfohlenen Vorgehensweise wird vor dem Herunterfahren ein Wert in der Registry gesetzt, wodurch eine Broadcast-Meldung über die Abschaltung an alle Clients gesendet wird.

Verwendung von "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SIMATIC\OPC\S7-200 PC Access"

1. Setzen Sie den DWORD-Wert ForceShutdown auf 1. (Durch das Setzen auf 1 wird ein Herunterfahren des OPC-Servers nach dem unter SecondsShutdown angegebenen Zeitraum erzwungen. Der OPC-Server sendet eine Meldung über die Abschaltung mit dem Text, der unter ReasonShutdown angegeben ist, an alle verbundenen Clients.)

2. (Optional) Setzen Sie den String-Wert ReasonShutdown auf Reason (enthält den Text für die Meldung über die Abschaltung).

3. Setzen Sie den DWORD-Wert SecondsShutdown auf 0 (enthält den Zeitraum zwischen der Meldung über die Abschaltung und dem Herunterfahren des OPC-Servers).

Beispiel: Das die Abschaltung verursachende Skript setzt zunächst ReasonShutdown auf "Auf Wiedersehen" (oder eine ähnliche Meldung), es setzt SecondsShutdown auf 0 und ForceShutdown auf 1. Nun kann das Skript beispielsweise shutdown -f aufrufen. PC Access und der OPC-Server fahren normal herunter und senden vor der Abschaltung eine Meldung an alle Clients. Das System wird nach dem OPC-Handshake ordnungsgemäß heruntergefahren und kann problemlos wieder neu gestartet werden.

PC Access muss ordnungsgemäß heruntergefahren werden. Tritt ein nicht ordnungsgemäßes Abschalten wegen Spannungsverlust oder Systemabsturz auf, sind (beim Neustart) möglicherweise weitere Schritte erforderlich, um die Clients zu informieren, dass der Server zurückgesetzt wurde (damit die ordnungsgemäße Kommunikation neu gestartet werden kann).