【推荐】BIOS中英文对照

BIOS中英文对照

Time/S***em Time 时间/系统时间

Date/S***em Date 日期/系统日期

Level 2 Cache 二级缓存

S***em Memory 系统内存

Video Controller 视频控制器

Panel Type 液晶屏型号

Audio Controller 音频控制器

Modem Controller 调制解调器（Modem)

Primary Hard Drive 主硬盘

Modular Bay 模块托架

Service Tag 服务标签

Asset Tag 资产标签

BIOS Version BIOS版本

Boot Order/Boot Sequence 启动顺序（系统搜索操作系统文件的顺序）

Diskette Drive 软盘驱动器

Internal HDD 内置硬盘驱动器

Floppy device 软驱设备

Hard-Disk Drive 硬盘驱动器

USB Storage Device USB存储设备

CD/DVD/CD-RW Drive 光驱

CD-ROM device 光驱

Modular Bay HDD 模块化硬盘驱动器

Cardbus NIC Cardbus总线网卡

Onboard NIC 板载网卡

Boot POST 进行开机自检时（POST）硬件检查的水平：设置为"MINIMAL"（默认设置）则开机自检仅在BIOS升级，内存模块更改或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为"THOROUGH"则开机自检时执行全套硬件检查。

Config Warnings 警告设置：该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警，设置为"DISABLED"禁用报警，设置为"ENABLED"启用报警

Internal Modem 内置调制解调器：使用该选项可启用或禁用内置Modem。禁用（disabled）后Modem在操作系统中不可见。

LAN Controller 网络控制器：使用该选项可启用或禁用PCI以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。

PXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy PXE BIS策略：该选项控制系统在没有认证时如何处理（启动整体服务Boot Integrity Services(BIS))授权请求。系统可以接受或拒绝BIS请求。设置为"Reset"时，在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为 "Deny"。

Onboard Bluetooth 板载蓝牙设备

MiniPCI Device Mini PCI设备

MiniPCI Status Mini PCI设备状态：在安装Mini PCI设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI设备

Wireless Control 无线控制：使用该选项可以设置MiniPCI和蓝牙无线设备的控制方式。设置为"Application"时无线设备可以通过"Quickset"等应用程序启用或禁用，热键不可用。设置为"/Application"时无线设备可以通过"Quickset"等应用程序或热键启用或禁用。设置为 "Always Off"时无线设备被禁用，并且不能在操作系统中启用。

Wireless 无线设备：使用该选项启用或禁用无线设备。该设置可以在操作系统中通过"Quickset"或""热键更改。该设置是否可用取决于"Wireless Control"的设置。

Serial Port 串口：该选项可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。

Infrared Data Port 红外数据端口。使用该设置可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。

Parallel Mode 并口模式。控制计算机并口工作方式为"NORMAL"（AT兼容）（普通标准并行口）、"BI-DIRECTIONAL"（PS/2兼容）（双向模式，允许主机和外设双向通讯）还是"ECP"（Extended Capabilities Ports，扩展功能端口）（默认）。

Num Lock 数码锁定。设置在系统启动时数码灯（NumLock LED）是否点亮。设为"DISABLE"则数码灯保持灭，设为"ENABLE"则在系统启动时点亮数码灯。

Keyboard NumLock 键盘数码锁：该选项用来设置在系统启动时是否提示键盘相关的错误信息。

Enable Keypad 启用小键盘：设置为"BY NUMLOCK"在NumLock灯亮并且没有接外接键盘时启用数字小键盘。设置为"Only By Key"在NumLock灯亮时保持embedded键区为禁用状态。

External Hot Key 外部热键：该设置可以在外接PS/2键盘上按照与使用笔记本电脑上的键的相同的方式使用键。如果您使用ACPI操作系统鏦in2000或WinXP，则 USB键盘不能使用键。仅在纯DOS模式下USB键盘才可以使用键。设置为"SCROLL LOCK"（默认选项）启用该功能，设置为"NOT INSTALLED"禁用该功能。

USB Emulation USB仿真：使用该选项可以在不直接支持USB的操作系统中使用USB键盘、USB鼠标及USB软驱。该设置在BIOS启动过程中自动启用。启用该功能后，控制转移到操作系统时仿真继续有效。禁用该功能后在控制转移到操作系统时仿真关闭。

Pointing Device 指针设备：设置为"SERIAL MOUSE"时外接串口鼠标启用并集成触摸板被禁用。设置为"PS/2 MOUSE"时，若外接PS/2鼠标，则禁用集成触摸板。设置为"TOUCH PAD-PS/2 MOUSE"（默认设置）时，若外接PS/2鼠标，可以在鼠标与触摸板间切换。更改在计算机重新启动后生效。

Video Expansion 视频扩展：使用该选项可以启用或禁用视频扩展，将较低的分辨率调整为较高的、正常的LCD分辨率。

Battery 电池

Battery Status 电池状态

Power Management 电源管理

Suspend Mode 挂起模式

AC Power Recovery 交流电源恢复：该选项可以在交流电源适配器重新插回系统时电脑的相应反映。

Low Power Mode 低电量模式：该选项用来设置系统休眠或关闭时所用电量。

Brightness 亮度：该选项可以设置计算机启动时显示器的亮度。计算机工作在电源供电状态下时默认设置为一半。计算机工作在交流电源适配器供电状态下时默认设置为最大。

Wakeup On LAN 网络唤醒：该选项设置允许在网络信号接入时将电脑从休眠状态唤醒。该设置对待机状态（Standby state）无效。只能在操作系统中唤醒待机状态。该设置仅在接有交流电源适配器时有效。

Auto On Mod 自动开机模式：注意若交流电源适配器没有接好，该设置将无法生效。该选项可设置计算机自动开机时间，可以设置将计算机每天自动开机或仅在工作日自动开机。设置在计算机重新启动后生效。

Auto On Time 自动开机时间：该选项可设置系统自动开机的时间，时间格式为24小时制。键入数值或使用左、右箭头键设定数值。设置在计算机重新启动后生效。

Dock Configuration 坞站配置

Docking Status 坞站状态

Universal Connect 通用接口：若所用操作系统为WinNT4.0或更早版本，该设置无效。如果经常使用不止一个戴尔坞站设备，并且希望最小化接入坞站时的初始时间，设置为 "ENABLED"（默认设置）。如果希望操作系统对计算机连接的每个新的坞站设备都生成新的系统设置文件，设置为"DISABLED"。

S***em Security 系统安全

Primary Password 主密码

Admin Password 管理密码

Hard-disk drive password(s) 硬盘驱动器密码

Password Status 密码状态：该选项用来在Setup密码启用时锁定系统密码。将该选项设置为"Locked"并启用Setup密码以放置系统密码被更改。该选项还可以用来放置在系统启动时密码被用户禁用。

S***em Password 系统密码

Setup Password Setup密码

Post Hotkeys 自检热键：该选项用来指定在开机自检（POST）时屏幕上显示的热键（F2或F12）。

Chassis Intrusion 机箱防盗：该选项用来启用或禁用机箱防盗检测特征。设置为"Enable-Silent"时，启动时若检测到底盘入侵，不发送警告信息。该选项启用并且机箱盖板打开时，该域将显示"DETECTED"。

Drive Configuration 驱动器设置

Diskette Drive A: 磁盘驱动器A:如果系统中装有软驱，使用该选项可启用或禁用软盘驱动器

Primary Master Drive 第一主驱动器

Primary Slave Drive 第一从驱动器

Secondary Master Drive 第二主驱动器

Secondary Slave Drive 第二从驱动器

IDE Drive UDMA 支持UDMA的IDE驱动器：使用该选项可以启用或禁用通过内部IDE硬盘接口的DMA传输。

Hard-Disk drive Sequence 硬盘驱动器顺序

S***em BIOS boot devices 系统BIOS启动顺序

USB device USB设备

Memory Information 内存信息

Installed S***em Memory 系统内存：该选项显示系统中所装内存的大小及型号

S***em Memory Speed 内存速率：该选项显示所装内存的速率

S***em Memory Channel Mode 内存信道模式：该选项显示内存槽设置。

AGP Aperture AGP区域内存容量：该选项指定了分配给视频适配器的内存值。某些视频适配器可能要求多于默认值的内存量。

CPU information CPU信息

CPU Speed CPU速率：该选项显示启动后中央处理器的运行速率

Bus Speed 总线速率：显示处理器总线速率

Processor 0 ID 处理器ID：显示处理器所属种类及模型号

Clock Speed 时钟频率

Cache Size 缓存值：显示处理器的二级缓存值

Integrated Devices(LegacySelect Options) 集成设备

Sound 声音设置：使用该选项可启用或禁用音频控制器

Network Interface Controller

网络接口控制器：启用或禁用集成网卡

Mouse Port 鼠标端口：使用该选项可启用或禁用内置PS/2兼容鼠标控制器

USB Controller USB控制器：使用该选项可启用或禁用板载USB控制器。

PCI Slots PCI槽：使用该选项可启用或禁用板载PCI卡槽。禁用时所有PCI插卡都不可用，并且不能被操作系统检测到。

Serial Port 1 串口1：使用该选项可控制内置串口的操作。设置为"AUTO"时，如果通过串口扩展卡在同一个端口地址上使用了两个设备，内置串口自动重新分配可用端口地址。串口先使用COM1，再使用COM2，如果两个地址都已经分配给某个端口，该端口将被禁用。

Parallel Port 并口：该域中可配置内置并口

Mode 模式：设置为"AT"时内置并口仅能输出数据到相连设备。设置为PS/2、EPP或ECP模式时并口可以输入、输出数据。这三种模式所用协议和最大数据传输率不同。最大传输速率PS/2 I/O Address 输入/输出地址

DMA Channel DMA通道：使用该选项可以设置并口所用的DMA通道。该选项仅在并口设置为"ECP"时可用。

Diskette Interface 磁盘接口：使用该选项可以设置内置软盘驱动器的操作。设置为AUTO时，若装有软驱，则内置磁盘控制器被禁用。若没有检测到磁盘控制器，则启用内置控制器。

PC Speaker 系统喇叭：使用该选项可启用或禁用系统喇叭

Primary Video Controller 主视频控制器：使用该选项可以在启动过程中指定视频控制器。设置为"AUTO"时若装有内置显卡，系统可以使用。否则系统将使用板载视频控制器。设置为"Onboard"时系统总是使用板载控制器

Onboard Video Buffer 板载显卡缓存

Report Keyboard Errors 键盘报错

Auto Power On 自动开机

Auto Power On Mode 自动开机模式

Auto Power On Time 自动开机时间

Remote Wake Up 远程唤醒：该选项设置为"ON"时，若网卡或有远程唤醒功能的调制解调器收到唤醒信号时，系统将被唤醒。该选项设置为"On w/Boot to NIC 时"，系统启动时首先尝试网络启动。

Fast Boot 快速启动：该选项在操作系统请求精简启动时系统启动的速度。

IDE Hard Drive Acoustics Mode IDE硬盘声音模式

S***em Event Log 系统事件日志